山东大学医疗科研设备采购

国际招标

招标文件

招标编号：0650-1940HYGJ0011

项目编号：HYHA2019-0497

第二册

海逸恒安项目管理有限公司

二〇一九年五月

目   录

第二册

第五章	投标邀请

第六章	投标资料表

第七章	合同条款资料表

第八章	货物需求一览表及技术规格

第五章  投 标 邀 请

日    期：2019年05月08日

招标编号: 0650-1940HYGJ0011  （项目编号：HYHA2019-0497）

项目名称：山东大学医疗科研设备采购国际招标

1、海逸恒安项目管理有限公司（以下简称“招标机构”）受业主委托，邀请合格投标人就其医疗科研设备采购项目所需设备及相关服务提交密封投标：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 8套 | 610万元 | 财政拨款 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2套 | 190万元 | 财政拨款 |

2、有兴趣的合格投标人可在海逸恒安项目管理有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。本招标文件每套售价为300元或 50美元（邮购须另加100元人民币或15美元），招标文件逾期不售，售后不退。

3、有兴趣的投标人可从2019年5月8日起至2019年5月15日每天（节假日除外）09：00 时至16：00时（北京时间）登陆http://47.93.218.20/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=16656lifu进行投标报名，报名成功后到海逸恒安项目管理有限公司（地址：济南市高新区舜华南路汉峪金谷A2-3栋18楼（招标四部）购买招标文件。投标人购买文件时请携带营业执照副本、医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（临床医疗器械提供）、医疗器械经营许可证等证件的原件及制造商出具的授权书或代理证书（仅代理商提供）复印件一套并加盖单位公章。

4、各投标人的投标文件请于2019年6月4日上午8：30-9：00时(北京时间)直接递交到：济南市北园大街247号山东大学第二医院办公楼五楼会议室（会议室如有变动临时通知）。

投标文件递交截止时间：2019年6月 4日上午9：00时(北京时间)。

5、定于2019年6月4日上午9：00时(北京时间)，在下述地址公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

开标地点：济南市北园大街247号山东大学第二医院办公楼五楼会议室（会议室如有变动临时通知）

6、招标人：山东大学

地址：中国山东省济南市山大南路27号

联系方式：0531-85875076

7、招标机构名称：海逸恒安项目管理有限公司

详细地址：济南市高新区舜华南路东汉峪金谷A2地块3栋18楼招标四部

邮编：250010

联系人：柴振华、张慧

电  话：0531-82661637

传  真：0531-82667939

电子信箱：hyha5299@126.com

开 户 名：海逸恒安项目管理有限公司

开户银行：中国银行济南市东支行

账号：239012697057

第六章   投标资料表

本表关于需要采购货物的具体资料是对中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的2014年版《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》（第一册）“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：山东大学 项目名称：山东大学医疗科研设备采购国际招标 |
| 2.1 | 招标机构名称：海逸恒安项目管理有限公司 地址：济南市高新区舜华南路东汉峪金谷A2地块3栋18楼招标四部 电话：86-531-82661637 传真：86-531-82667939 |
| 2.2 | 合格货源国限制：（见《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》（第一册）第一章2.2） 1)凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的投标人均可投标。 2)投标人必须是合法运作的独立于招标人和招标机构的法人机构。 |
| 4.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用，不论投标的结果如何,招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 5.3 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |
| 6.1 | 招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人在投标截止期15日以前将须澄清的问题一次性全部提出并书面提交招标机构，过期将不再受理。 |
| 7.1 | 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标机构和招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |
| ★8.1 | 投标语言：中文或中英文对照，如有冲突以中文为准。 投标人提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 二、投标报价和货币 |  |
| ★11.1 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价。 投标人在报价中必须列明各部分的单价，并填写在分项报价表上；同时必须报出投标中所有部分的总价。 |
| 11.2.2 | 投标报价为：本项目允许一个报价。具体要求如下： 投标报价为CIP用户指定地点（境外产品），报价币种报美元报价，境内产品为人民币报价。 相关费用：设备费，技术服务费，安装及调试费、培训费，设计和技术资料费，专用工具费、备品备件费(列单价和数量)、伴随服务费和海运运费、保险费，分别在分项报价表中予以单列，并列出数量和单价，计入投标总价。 备注：汇率按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价汇率折算。 |
| 11.3 | CIF、CIP、DDP等价格术语，按《国际贸易术语解释通则》（Incoterms 2000）的规定来解释。 |
| 11.6.1 | 投标报价：EXW（含增值税） 相关费用：货物运至最终目的地(山东大学指定地点)的内陆运输、保险、装卸费、安装调试费、检测费和伴随货物交运的有关费用 |
| ★11.6 | 本次招标不接受投标人提供备选方案、不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。 |
| 12.1 | 投标货币：（中华人民共和国境内提供的货物和服务）人民币 |
| 12.2 | 投标货币：（中华人民共和国境外提供的货物和服务）美元 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| ★13.1 | 资质要求： 1.投标人须具有独立法人资格； 2. 投标人为代理商或经销商的应按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 8 号）的规定提供有效的医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证； 3. 投标人须按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）的规定提供所投设备的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表； 4.投标人为所投产品的生产企业或其产品代理商，代理商投标需具有制造商出具的授权书或代理证书； 5.经主管部门认定的，在近六个月内有累计超过两次、近一年内有累计超过三次无效质疑记录的投标人没有投标资格； 6.投标人在国内具有完整的售后服务系统，并附相关证明材料； 7.本次招标不接受联合体投标； 8.制造商需提供本国主管部门批准的相关资质文件（如有）。 |
| 13.3.3 | 业绩及相关服务要求： 1. 所投标同型号设备近三年在中国有销售业绩并有良好运行记录； 2. 在中国有备件库和售后服务人员； 3. 在中国有办事处或厂家维修站和专业维修人员。 投标人需提供近3年内的同类型设备的用户清单，应包括用户名称、地址、联系人、联系方式、所供设备型号，使用时间、用户反馈意见以及相关证明材料等。 |
| ★13.3.4 | 投标人应提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的原件或该原件的复印件 |
| 14.3 | 设备验收后稳定运行 两 年所需的备品备件和易损件（分别列出清单和单价，并计入投标总价）。若所报备件不足以供两年正常使用，中标供应商须无偿提供补齐。 |
| ★15.1 | 投标保证金金额详见下表： 包号; 设备名称; 保证金. 彩色多普勒超声诊断仪; 120000.00元. 彩色多普勒超声诊断仪; 38000.00元. 投标人的投标保证金应在2019年5月31日12:00前汇至招标代理机构指定账户，否则其投标无效。 单位名称：海逸恒安项目管理有限公司 账号： 239012697057 开户银行：中国银行济南市东支行 |
| 15.3 | 投标保证金形式：企业网银、电汇。 |
| ★16.1 | 投标有效期： 90天 |
| ★17.1 | 正本的份数：1份（纸质），副本的份数：3份（纸质），若有英文部分，则须同时提供中英文对照。 电子版份数：1份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容应包含投标文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，和它们的中、英文对照文本。 备注：每份投标文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分上下册装订。 每份投标文件封面或外封皮上须清楚标注“正本”、“副本”、“电子版”等相关字样并加盖单位公章。当副本与电子版之间在内容上出现不同，或者副本、电子版与正本之间在内容上出现不同，均以正本的内容为准。 |
| ★17.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字，否则其投标将被否决。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标人应将《开标一览表》和《投标保证金》分别单独密封提交，并在密封信封的外封面上标明“开标一览表”、“投标保证金”字样。其中开标一览表必须一式三份单独密封在一个信封内，在封面上注明“投标一览表”、项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称、地址、电话，用于开标时唱标和查验。 投标人应将投标文件的正本和所有副本、电子版分别进行单独密封包装，且在外封面上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样并在投标文件封面注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称、地址、电话等。 |
| 18.2.1 | 投标书递交至：济南市北园大街247号山东大学第二医院办公楼五楼会议室（会议室如有变动临时通知）。 |
| 18.2.2 | 投标邀请的编号：0650-1940HYGJ0011（项目编号：HYHA2019-0497） |
| 19.1 | 接受投标文件日期、时间：2019年6月4日上午8：00-9：00； 投标截止日期、时间：2019年6月4日9:00(北京时间) |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2019年6月4日9:00 (北京时间) 开标地点：济南市北园大街247号山东大学第二医院办公楼五楼会议室（会议室如有变动临时通知） |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 项目; 评分标准. 价格（30分）; 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100. 技术 （50分）; 产品的选型（8分）; 各投标人所报产品能代表当前国际前沿技术水平且市场认知度较高的得5-8分，较好的得3-5分，一般的得1-3分。. 投标产品配置、技术性能（37分）; 1、评标委员会对投标文件进行综合评价打分，基本分10分。投标文件中每出现1条技术规格指标未响应或负偏离的减1分，减完为止。 2、由评标委员会根据投标文件产品配置及性能分为3个评价等级：a.优于招标要求得18-27分；b.与招标要求存在细微偏离得9-18分；c.偏离较大的得1-9分。. 特色技术先进性 （5分）; 根据评委认可的独有特色技术、创新技术、技术的可升级性1-5分，没有不得分。. 商务 （12分）; 交付期及供货安装或其他优惠条件（10分）; 根据招标人的实际需要，对送货、安装等制定详细的计划，提供产品供货的组织方案及时间安排情况；招标文件要求之外的其它优惠条件等情况评议, a.优7-10分, b.良4-7分, c.一般0-4分。. 经营业绩 （2分）; 自2016年4月1日以来投标人所投产品的业绩，每份合同得1分，最多得2分（以合同协议书原件为准。同时将成功案例合同复印件附在投标文件中，否则不予计分）. 服务 （6分）; 服务支持 （6分）; 综合考虑投标人的售后维修网点、服务标准、年限、响应时间，技术力量、培训方式、维保报价等内容，分三个评价等级： a.优6－4分；b.良4－2分；c. 一般1-2分。. 其他 （2分）; 报价文件制作情况 （2分）; 报价文件制作规范性1－2分。. |
| 27.3.1 | 算术错误的修正：投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 ★（五）投标人所投同一个包中，两个或以上开标一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非招标文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应招标文件处理。 （六）投标文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。 |
| 27.3.2（1） | 价格评价函数（评价标准）：详见本须知23.1条 |
| 27.3.2（2） | 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为： （1）包1最高投标限价为610万元人民币； （2）包2最高投标限价为190万元人民币； 备注：境外产品报美元价格，境内产品报人民币价格 |
| 27.3.2 | 项目现场所在地：山东大学指定地点 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件包装箱的估计的尺寸和运输重量 |
| 27.3.1 | 交货时间：签订合同后60日内交货并完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格。供应商可自报最快交货时间。 质保期：设备验收合格后不低于两年（可竞报） |
| ★27.3.2 | 付款条件的要求详见第七章“合同专用条款” 付款条件的偏离：不适用 付款条件不允许偏离，偏离将导致废标。 |
| 27.4 | 零部件和备品备件的费用：按照所有投标人提供的备品备件清单为基准数量（重复的除外），与各投标人提供的清单进行比较，评标时发现投标人有缺漏项的，将其他投标人投标文件中最高的类似性能或配置的相应价格计入评标价。 |
| 27.5 | 评标因素和评标价格调整办法： 1、本招标文件中标注“★”号的条款为关键条款，对这些条款的任何偏离都将导致废标。技术要求中，*作为关键技术条款，不允许偏离，如有偏离将导致废标。 ★2、本招标文件中的所有技术要求，在投标文件中都要有响应，不响应或偏离的要说明理由。 ★3、投标方应提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供设备制造商的白皮书。 ★4、投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，如需要应说明其测试条件和测试方法并提供原厂技术资料（DataSheet）并盖章，作为最终认定证据。 ★请投标方在填写技术规格偏离表时，对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字来表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”,否则将视为未做实质性响应。 |
| 27.6 | 其它额外评标因素和标准： 1、 在投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品，否则在评标时不予核减。 ★2、投标人应提供详细的分项报价,如果不提供详细的分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。 |
| 27.8.1 | 中标候选人的推荐人数：1-3名/包 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.1 | 招标人将根据评委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人，依法确定中标人。 |
| 36 | ★中标方须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费： 1、 中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数； 中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮52%后向代理机构交纳，多退少补。 注：①招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 ②本项目代理费按上表中“货物招标”的费率标准计算，基数为投标总报价。 2、中标服务费的交纳方式： 中标方中标后5天内，从中标方交纳的投标保证金中扣除。 3、中标服务费币种与中标签订合同的币种相同，或以人民币支付(按开标日中国银行公布的现汇卖出价折算)； 4、中标服务费汇至海逸恒安项目管理有限公司指定的帐户。 开户银行及账号如下： 单位名称：海逸恒安项目管理有限公司 账号： 239012697057 开户银行：中国银行济南市东支行 |

注：

1、投标人须仔细阅读招标文件第一册《投标人须知》中的有关规定。

2、机电产品国际招标在中国国际招标网(www.Chinabidding.com，以下简称“招标网”)上进行招标项目建档、招标公告发布、评标结果公示、质疑处理等招标程序操作。投标人必须在投标前完成在《中国国际招标网》登记注册（或年检）工作,否则投标人将不能有效地进入招标程序，其投标将有可能被拒绝。

- 第七章  合同专用条款

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人名称：山东大学 地址：中国山东省济南市山大南路27号 投标人名称： 投标人地址： 项目现场名称：用户指定 |
| 7.1 | 履约保证金金额：无 履约保证金币种：无 |
| 7.3 | 履约保证金形式：无 |
| 11 | 目的港：中国·青岛 目的地：CIP山东大学指定地点（项目现场） |
| 16 | 应提供的伴随服务有：详见招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格” |
| 16.5 | 要求的备件有：由投标人提供两年内所需备件清单及分项报价 |
| 18.2 | 质量保证期：设备验收合格之日起≥2年。供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。 质保期可竞报。 |
| 18.4 | 维修与更换缺陷部件的期限：投标人在接到招标人电话或传真通知后必须在2小时内迅速响应，如需到达现场的必须在24小时内到达现场 |
| ★20 | 付款方法和条件为： 外贸部分：双方签订合同后，由甲方支付指定外贸公司外贸总金额的90%，外贸公司向乙方开具合同总金额90%的不可撤消信用证（L/C）。验收合格签字盖章确认后一年内无质量问题，甲方支付外贸公司10%余款（T/T），外贸公司承诺甲方支付预付款一个月内提供100%发票。所有款项以开具信用证当日汇率折算人民币结算。 内贸部分：货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，支付内贸总金额90%，余款作为质量保证金，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，付清总金额的10%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：合同价格由下列分项价格构成；主机价格和标准附件价格、设计和技术资料费、专用工具费、备品备件费、培训费、安装调试费和伴随服务费等。 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和_____________________政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协议” |

- 第八章 货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 8套 | 610万元 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2套 | 190万元 |

- 二、技术规格及要求

包一    彩色多普勒超声诊断仪一批    预算金额：610万元人民币

（一）设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪    数量：一台

- 基本要求：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等其它。

  - 要求所投机型为2015年以后最新版本及各厂家最高端机型

- 交货期限：合同签订后60天内

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21吋高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥10吋高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降

  - 全域动态聚焦技术

  - 声速匹配技术

  - 探头接口≥4个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像（支持彩色宽景，请附图）

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

  - 实时双幅对比成像

  - * 配实时三维、四维成像模式

  - 一键自动优化（要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、频谱图像等）

  - 全屏放大、局部放大功能（支持前端、后端放大）

  - 造影及造影定量分析功能

要求支持腹部单晶体探头、浅表探头，容积探头

支持低机械指数造影

造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

具备彩虹灌注成像，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码

  - 具弹性成像技术

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 自动新生儿髋关节测量及评估软件

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行不低于33项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输

  - DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥4个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21吋高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥10吋高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥4个

  - 探头规格

频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，

多普勒频率≥3种

二维、彩色、多普勒均可独立变频

配腹部单晶体探头、腹部容积探头、腔内容积探头、小器官线阵探头

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 二维灰阶显像

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

探头配置

腹部凸阵探头一把

腹部容积探头一把

高频线阵探头一把

腔内容积探头一把

腔内探头扫描角度≥180度

发射声束聚焦：发射≥5段

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

增益调节：B、M、D可独立调节

STC分段≥8

最大扫描深度≥38cm

  - 彩色多普勒成像

显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围不低于-20°～+20°

彩色自动优化功能

彩色壁运动消除技术

彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

最大帧率: ≥200 帧/秒

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最低测速: ≤5 mm /s（非噪声信号）

取样宽度及位置范围：宽度不低于0.7-15mm,支持所有探头

零位移动：≥6级

快速角度校正

支持频谱自动测量

实时双多普勒取样，可同时进行两个不同点的多普勒测量，支持的组合PW/PW, TDI/TDI, 和PW/TDI，有利心脏功能评估计及阶段性异常

  - 实时三维、四维成像模式：

支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制,

配容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≥30

超声断层成像，同时具备厚度调节

  - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示

  - 胎儿颅脑切面自动识别功能

  - 胎儿心脏检查切面自动识别功能

  - 智能盆底超声解决方案

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热装置

  - 专业腔内探头放置架

  - 专业探头放置槽≥4个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

  - 脚踏开关

  - 按用户要求配备超声计算机图文工作站（包括电脑及配件、激光彩色打印机）

  - 按用户要求配备工作站用电脑桌、椅

（二）设备名称：全数字台式彩色多普勒超声诊断仪货物     数量：两台

- 基本要求：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

  - 要求所投机型为各厂家高端全身应用机型及最新版本机型,

- 交货期限：合同签订后60天内

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21吋高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥10吋高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 全域动态聚焦技术

  - 声速匹配技术

  - 探头接口≥4个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 扩展成像、实时双幅对比成像

  - 实时二同步 /三同步能力

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大、局部放大

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影，具备彩虹灌注成像，通过分析记录的超声造影的动态图像，根据超声造影剂注入时间进行彩色编码

  - 具有弹性成像技术

- 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

  - 一般测量：距离、面积、周长等；

  - 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

  - 外周血管测量和计算功能；

  - 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

  - 心脏功能测量；

  - 投标设备支持查体中心对IMT内中膜的高级精准自动测量，并具备ＩＭＴ评估曲线分析。

  - 投标设备支持查体中心对颈动脉血流的全方位高效观察，直观反映血管血流动力学流速，方向等动力特征。

5. 电影回放和原始数据处理：所有模式下可用

5.1支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

5.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行不低于33项参数调节。

6.检查存储和管理

6.1检查存储≥1T硬盘 ，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

6.2导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.连通性要求：

7.1支持网络连接：支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

7.2通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

7.3DICOM 3.0

7.4DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

7.5视频/音频输入、输出

7.6支持ECG/PCG信号

7.7≥4个USB接口

7.8DVD R/W 刻录光驱

8.系统技术参数及要求

8.1探头接口≥4个

8.2探头规格：

频率：超宽频带或变频探头，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

二维、彩色、多普勒均可独立变频

探头类型：凸阵、线阵、腔内

探头数配置：

单晶体腹部凸阵探头一把

线阵高频探头一把

矩阵线阵高频探头一把

腔内凸阵探头一把

8.3穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

8.4彩色多普勒成像：

显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围不低于-20°～+20°

彩色自动优化功能

彩色壁运动消除技术

彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

最大帧率: ≥200 帧/秒

8.5频谱多普勒模式：

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最低测速: ≤5 mm /s（非噪声信号）

取样宽度及位置范围：宽度不低于0.7-15mm,支持所有探头

零位移动：≥6级

快速角度校正

支持频谱自动测量

实时双多普勒取样，可同时进行两个不同点的多普勒测量，支持的组合PW/PW, 	TDI/TDI, 和PW/TDI，有利心脏功能评估计及阶段性异常

8.6组织多普勒成像

8.7心功能自动测量工具

9.声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

10.外设和附件

10.1 耦合剂加热装置

10.2 专业腔内探头放置架

10.3 专业探头放置槽≥4个

10.4 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

10.5 支持脚踏开关

10.6支持生理信号：ECG及PCG

10.7 按用户要求配备超声计算机图文工作站（包括电脑及配件、激光彩色打印机等）

10.8 按用户要求配备工作站用电脑桌、椅

（三）设备名称：全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统      数量：一台

1、要求主机笔记本式设计，显示屏可前后倾斜角度≥140度

2、要求所投机型为各厂家最高端型号，最新版本系统技术规格及概述

3、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥15吋高清晰、医用专业彩色LED显示屏

  - 数字波束形成器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 回波增强技术

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 具备实时宽景成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

  - 智能多普勒，快速矫正取样角度

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 二维和彩色多谱勒双幅显示

  - 支持穿刺针增强技术

  - 支持DICOM 3.0

4、测量和分析:

  - 常规测量

  - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 用于腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等

  - 妇科/产科专用测量及分析

  - 心脏功能专用测量及分析

  - Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

  - 支持用户自定义测量项目以及公式编辑

5、电影回放及原始数据处理

  - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

  - 支持保存后的图像对比分析

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

  - 支持同步存储

  - 支持一键多功能输出

7、检查存储和管理

  - ≥100G固态硬盘，可扩展

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6.技术参数及要求

  - 系统通用功能

    - 监视器:≥15吋高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

    - 探头接口选择:≥3个

    - 支持用户自定义按键数量≥4个

  - 探头规格机探头配置：支持单晶探头

    - 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

    - 腹部凸阵探头一把，宽频可变频

    - 线阵高频探头一把，宽频可变频，并可支持T型扩展显示

    - 高频微凸探头一把，宽频可变频

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 数字化全程动态聚焦

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥230超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥8段

    - 探头要求：凸阵探头，线阵探头，高频微凸探头

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥30cm

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20度

    - 最大帧率: ≥200 帧/秒

    - 支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - 最小速度: ≤5 mm /s（非噪声信号）

    - 取样宽度及位置范围：宽度不低于1-8 mm

    - 偏转角度: ≥±20度

    - 零位移动：≥6 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

7、连通性

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持数据无线传输

  - 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件

  - 支持DICOM

  - USB3.0接口

  - 配备便携式超声专用台车一台、含探头扩展槽

8、支持机器防盗锁控制

9、支持扩展USB接口

（四）设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪       数量：一台

- 基本要求：

1.用于心脏、腹部、产科、妇科等

2.通过SFDA、CE或FDA认证

3.要求为最新版本的高端机型

- 系统技术规格及概述：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21吋高分辨率彩色液晶显示器，多个关节支撑臂，具备显示器锁定装置

  - ≥10吋高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量

  - 控制面板可独立旋转和升降

  - 探头接口≥4个，全激活、相互通用

  - 二维灰阶成像

  - 谐波成像单元

  - M型模式、彩色M型

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成

    - 双计时器

    - 双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换

    - 支持造影击碎

    - 显示格式：双幅、单幅、混合

  - 弹性成像单元

支持应变式弹性成像

支持剪切波定量式弹性成像功能

  - 空间复合成像

  - 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等

  - 扩展成像

  - 组织特异性成像

  - 智能血管跟踪技术，自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

  - 自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像

  - 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式

- 多语言操作界面测量/分析和报告

  - 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

  - 全科测量包（心脏、腹部、妇科、产科等），自动生成报告

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5min的电影

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行≥30项参数调节。

- 检查存储和管理

  - 硬盘：≥1T硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持移动设备无线传输

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号、≥4个USB接口、DVDR/W刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥380超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥6段

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥38cm

    - 动态范围: ≥160 dB

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 dB

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20°

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 最小速度: ≤5 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 不低于0.7-15mm ,支持所有探头

    - 偏转角度: ≥±20度 ，并支持快速角度校正

    - 零位移动：≥6 级

    - 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

    - 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式（提供图片证明）

    - 支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制优化

    - 支持VOI在同一平面进行360°旋转

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

探头配置：

凸阵探头 1把

线阵探头 1把

相控阵探头 1把

  - 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 腔内探头放置架，可左右互换

（五）设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪       数量：一台

- 基本要求：

  - 用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等

  - 通过SFDA、CE或FDA认证

  - *要求各厂家提供2015年最新版本的高端机型

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21吋高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥10吋高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥4个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像空间复合成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头支持低机械指数造影

  - 支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 剪切波定量式弹性成像功能

- 测量/分析和报告

- 投标设备支持查体中心对IMT内中膜的高级精准自动测量，基于射频技术的自动测量，在原始数据采样像素点，采样率≥300MHZ,在MM单位条件下， IMT分辨率精度≥小数点3位数精度，实时测量≥6个心动周期的参数值,并实时显示感兴趣区域宽度和血管内中膜的平均厚度。并具备ＩＭＴ评估曲线分析。

- 投标设备支持查体中心对颈动脉血流的全方位高效观察，至少可直观显示涡流、层流、湍流三种动力学特性，并提供直观的血流动力学表达方式，通过血管内箭头的长短，颜色的深浅等视觉信息，直观反映血管血流动力学流速，方向等动力特征。

- 投标设备具备高端产后体检智能盆底解决方案升级能力，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数，能够对肛提肌裂孔自动描记并测量。（提供图片证明）

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理

  - 检查存储≥1T硬盘 ，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥4个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 探头参数及功能要求

  - 探头接口≥4个

探头配置：

单晶凸阵探头 1把

线阵探头 1把

经腔凸阵探头1把

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±20度

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 不低于0.7-15mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±20度

零位移动：≥6 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

  - 心功能自动测量工具

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内

  - 探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段阵元

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 专业探头放置槽≥4个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

（六）设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统       数量：一台

- 基本要求

1、具有CE证书、FDA及SFDA（三类）认证

2、最新版本的高端机型

- 系统技术规格及概述技术参数要求：

  - ≥15吋高清晰、医用彩色LED显示屏

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 回波增强技术

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。

  - 具备造影定量分析软件

  - 具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90cm

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

  - 智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

  - 一键实现全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 二维和彩色多谱勒双幅显示

  - 支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - 支持超声教学软件

  - 支持DICOM 3.0

  - 支持语言

- 测量和分析:

  - 常规测量

  - 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

  - Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

  - 支持用户自定义测量项目以及公式编辑

- 电影回放及原始数据处理

  - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5min的电影

  - 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

  - 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

  - 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

- 检查存储和管理

检查存储

1.≥240G固态硬盘，速度快，低功耗

2.内置超声工作站

3.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 技术参数及要求

  - 系统通用功能

    - 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

    - 探头接口≥3个

    - 安全标准：符合商品安全质量要求

    - 整机重量≤6KG

    - 支持用户自定义按键数量≥4个

  - 探头规格：支持单晶探头

    - 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

    - 凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度

    - 线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥380超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥6段

    - 探头配置：

凸阵探头 1把

线阵探头 1把

高频微凸探头 1把

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥30cm

    - 二维灰阶：≥256

    - 动态范围: 不低于30-190db

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 体位标记：≥120种，可以自定义注释

    - 扫描帧率：诊断深度不低于18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

    - 支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - 最小速度: ≤5mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积:不低于 0.7-15mm

    - 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

    - 零位移动：≥6 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

- 连通性

参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

  - 输入/输出信号:

  - 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

  - 输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

  - 支持数据无线传输

  - 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

  - 支持DICOM

  - USB3.0接口

  - 外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

  - 音频接口

  - 专用台车一台、含探头扩展槽一个（三个探头接口，全部激活，可通用），台车高度可调（提供图片说明）

  - 支持机器防盗锁控制

  - 支持扩展USB接口

  - 具备可装卸探头扩展槽

  - 储物设备

包二：彩色多普勒超声诊断仪一批       预算金额：190万元人民币

（一）设备名称：高端多普勒超声诊断仪（心脏四维）    数量：一台

一、基本要求：

1、以成人心脏和小儿心脏超声麻醉应用和相关科研为主；并具备二维和四维经食管超声心动图成像技术；

2、可以覆盖外周血管、腹部、浅表组织与小器官、儿科、肌骨、介入超声等检查全面应用。

3、所投设备须为最新版本的最新机型。

二、主要规格及系统概述

2.1	超声波诊断仪包括：

2.1.1	LED显示器: ≥20吋，分辨率1920*1080

2.1.2	≥12吋超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

2.1.3	操作平台控制，可在上下/左右范围内灵活调节

2.1.4	可对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行≥30种参数调节：

2.1.5三维矩阵聚焦、立体四维成像技术

2.1.6特殊探头技术：需具备单晶体及精准控温探头技术

2.1.7二维灰阶成像单元

2.1.7.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

2.1.7.2一键式实时自动连续优化图像技术

2.1.7.3实时宽景成像技术，可前进和后退

2.1.7.4高清晰成像：采用实时双频率复合成像，一键控制启动，以减少噪音和对比度。

2.1.8	彩色多普勒血流成像单元

2.1.8.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图等多种模式

2.1.8.2彩色帧频可独立调节

2.1.9	频谱多普勒显示单元及分析系统

2.1.9.1具有PW、CW、LPRF和多种模式

2.1.9.2自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

2.1.10	组织多普勒成像单元

2.1.10.1实时一键式组织速度图成像

2.1.10.2实时一键式组织追踪图成像

2.1.10.3主机在线组织同步化显像

2.1.10.4主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

2.1.10.5定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

2.1.10.6	支持三平面成像

2.1.11	 四维成像单元

*2.1.11.1	四维成像单元支持经食道容积成像探头

2.1.11.2四维探头具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、超声造影等全部功能模式

2.1.11.3单心动周期全容积成像模式

2.1.11.4多心动周期全容积成像

2.1.11.5四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择；角度预设个数≥3个

2.1.11.6心脏瓣膜四维成像预设值，一键式获取二尖瓣外科视野

2.1.11.7心脏瓣膜四维成像预设值，一键式获取主动脉长轴或短轴的四维图像

2.1.11.8具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察2.1.11.9	容积帧频可独立调节

2.1.11.10	四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号

2.1.11.11	四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野

2.1.11.12	实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式2.1.11.13	在实时和回放容积图像上，通过设定一个起始点，即可获得360度任意方位的四维成像

2.1.11.14	心脏内腔镜四维成像技术：采用光源投照等多模式显示心脏解剖结构的空间结构，光源方向与级别可调，增加立体显示效果2.1.12	扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作2.2	测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

2.2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

2.2.2	心脏功能测量与分析

2.2.2.1解剖M型：可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

2.2.2.2自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

2.2.2.3组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、不低于8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示

2.2.2.4在线四维自动左室定量分析：在主机上实现基于全容积成像数据，自动追踪左心室内膜边界，自动提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并能够提供左室容积变化曲线、左心室球形指数(SpI)等高级分析参数。

2.2.2.5二尖瓣定量分析工具，能在机对经食管采集的容积图像进行快速二尖瓣空间结构追踪描记，并对瓣环、瓣叶、对合等进行定量分析、模型建立。分析结果快速，用于指导外科临床。

2.3	图像存储与（电影）回放重现单元

2.3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

2.3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG等格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

2.3.3支持压缩和高清DICOM图像传输

2.3.4	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

2.3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

2.4	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

2.5	输入/输出信号:

2.5.1	输入：ECG, DVR, USB

2.5.2	输出：DVI-D，音频，以太网，USB

2.6	图像管理与记录装置：

2.6.1	内置图像管理系统

2.6.2	硬盘存储≥500GB

2.6.3	可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

2.7	连通性：

2.7.1	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输

2.7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

2.7.3	支持DICOM打印

三、	通用功能：

3.1	系统通用功能

3.1.1	探头接口：激活探头接口数≥4个

3.2	探头规格及配置要求

3.2.1	频率：所配探头均为宽频带多点变频探头

3.2.2	二维、彩色、多普勒均可独立变频

3.2.3	类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、线阵、经食道探头

3.3	二维灰阶显像主要参数

3.3.1	二维灰阶成像≥256灰阶

3.3.2	支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

3.3.3回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

3.3.4	心脏扫描深度≥30cm

3.4	频谱多普勒成像参数

3.4.1方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD

3.4.2最大测量速度：

PWD：血流速度≥7m/s

CWD：血流速度≥10m/s

3.4.3最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

3.4.4电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

3.4.5取样宽度及位置范围：不低于宽度1-15mm；分级可调

3.5	彩色多普勒成像参数

3.5.1显示方式：能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

3.5.2彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、≥90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥20帧/ s

相控阵扇扫探头、≥90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥130帧/ s

3.6	具备与国内售后应用支持中心实时通讯的可视化设备，随时得到厂家技术人员使用上的支持与指导，保障设备最佳运行。

四、设备配置要求：

1.主机                         1台

2.相控阵心脏(TTE)探头          1把

3.成人经食道(TEE)4D容积探头   1把

4.高频线阵探头                 1把

5.低频凸阵探头                 1把

（二）设备名称：便携式彩色超声多普勒诊断仪招标参数    数量：一台

- 一、基本要求：

1.1用于腹部、妇产科、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等。

1.2要求为最新机型最新版本。

- 二、主要功能及技术指标

1.彩色多谱勒超声波诊断仪功能及参数：

1.1多角度空间复合成像技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比

1.2 智能斑点噪声抑制技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比

1.3 组织谐波成像技术

1.4支持热插拔探头1.5 穿刺针显像增强技术，穿刺针增益可单独实时调节，可在血流模式下启用

1.5具备M型和解剖M型

1.6具有中文操作界面及输入中文注释功能

1.7血管内中膜自动描记测量：可进行前壁、后壁描记，自动同步显示最大值、最小值等参数值。

1.8颈动脉内中膜厚度自动测量

1.9宽景成像技术，成像长度≥30cm

1.10 同时连接探头数量≥2把

1.11自动优化功能，包括二维图像自动优化和多普勒图像自动优化

- 1.12超声专业轨迹球操作

1.13内置锂电池（连续扫查时间≥0.5 h）

- 1.14 配备超声专用台车，探头接口≥3个

2、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.1一般测量

2.2多普勒血流测量及分析

2.3自动、实时多普勒波形分析，实时和冻结条件下均可进行分析

2.4心脏功能测量及分析

2.5外周血管测量及分析

2.6泌尿科测量及分析

3、图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

3.1同屏一体化智能剪贴板, 存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览、删除、拷贝等操作

3.2原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析），可对回放的图像进行≥30种参数调节

3.3图像一键导出功能，USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

3.4内置全数字化固态硬盘≥120G，非机械硬盘；可通过SD卡和USB接口无限扩展存储容量。

4、输入/输出信号

4.1输入：SD卡，USB

4.2输出：SD卡，USB ， HDMI， S-video

5、图像管理与记录装置：

5.1超声图像存档与病案管理系统

5.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

- 6、技术参数及要求

6.1安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。

6.2 探头配置：

- 6类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵

高频线阵探头 1把

凸阵探头 1把

相控阵探头 1把

- 6.3发射声束聚焦：≥8段

6.4回放重现：灰阶图像回放≥5000幅、回放时间≥60秒

6.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

- 6.6增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥6段

6.7超声系统最大探查深度≥30cm

- 6.8系统动态范围≥200dB；可视可调动态范围36-96dB

6.9凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥40帧；相控阵阵探头90度角，18cm深度时帧频≥60帧；

6.10频谱多普勒

6.10.1方式：脉冲波多普勒

高脉冲重复频率

连续波多普勒

组织多普勒速度成像

6.10.2最大测量速度：PWD：血流速度≥5.0 m/s ；CWD:  血流速度≥12.0 m/s

- 6.10.3多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

6.10.4多普勒取样宽度不低于1-15mm

6.10.5频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数不低于14种

- 6.11彩色多普勒

6.11.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

- 6.11.2显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.11.3自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

- 6.11.4彩色多普勒方向性能量图（DCA）

6.11.5双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

6.11.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

- 6.11.7多普勒频率可视可调≥3段

6.11.8凸阵探头最大取样框，18cm深度时帧频≥12帧；相控阵阵探头90度角,最大取样框， 18cm深度时帧频≥12帧；

三、安装、技术培训要求与售后服务

1.在货物到达招标人指定地点后，中标人应派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2.设备安装后，买卖双方共同进行质量验收。中标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。招标人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核,费用由中标人支付。

3.本项目质保期按技术部分约定执行，在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。产品超过保修期后，中标人应继续对设备进行维护并提供技术支持，接到用户要求2小时内给予答复。保修期后只收配件费，不收维修费。

4.服务响应：厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证2小时内服务维修响应，并于12小时以内派技术人员到达现场维修设备。因成交中标人原因无法及时修复或无法提供备用机造成的损失，由中标人承担。

5.设备验收中标人需提供服务项目

技术培训：中标人向招标人免费提供现场培训临床医护人员使用操作，并提供成套培训资料，培训应使使用人员掌握设备操作，熟悉该设备在医疗应用领域的技术。保证设备正常运行，并能排除设备的一般常见故障，达到考核通过要求。

维保培训：提供设备使用维护、保养、消毒等相关培训，并提供教程存档。

计量检测：需要计量强检要求的设备，负责提供首次计量检测报告，合格标签黏贴机器外壳。

设备标牌：提供操作流程、维护保养、错误代码等塑封标牌并悬挂机器上。

## 四、完成交付时间

完成交付时间：签订合同后60日内交货并完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格（供应商可自报最短交付期）。

开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：	国别/地区：	招标编号： 	包号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第 18 条规定密封标记并与投标保证金一同单独提交。

格式Ⅳ-3.投标分项报价表格式

投标分项报价表

(境内供货的投标)

投标人名称：              招标编号：                          包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 (注明装运地点) | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开机调试所用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式Ⅳ-3-2投标分项报价表

(境外供货的投标)

投标人名称：              招标编号：                          包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | FOB/FCA单价 (注明装运港或装运地点) | CIF/CIP单价 (注明目的港或目的地) | CIF/CIP总价 | 至最终目的地的内路运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开机调试所用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。