山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购

招标文件

项目编号：HYHA2020-1386

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

日        期：二〇二〇年十月

目录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、说明	15

二、招标文件	15

三、投标文件编写	16

四、投标文件递交	22

五、开标与评标	22

六、询问和质疑	30

七、授予合同	33

八、履约保证金	33

九、中标服务费	33

十一、解释权	34

第三章  评分办法	35

第四章  采购内容及项目要求	39

第五章  合同格式	70

第六章  附件（投标文件格式）	74

附件一：投标函	75

附件二：授权委托书	76

附件三：开标一览表	77

附件四：分项报价表	78

附件五：主要设备及配件报价明细表	79

附件六：设备维保明细表	80

附件七：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表	81

附件八：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表	82

附件九：商务响应一览表	83

附件十：技术响应一览表	84

附件十一：近年业绩一览表	85

附件十二：供应商资格证明文件（部分）	86

附件十三：执行政府采购优惠政策的证明文件	90

附件十四：投标文件技术部分	98

附件十五：投标文件封面格式	99

# 第一章  招标公告

山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购招标公告

项目概况

山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购招标项目的潜在投标人应在山东省济南市高新区县（区）舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层获取招标文件，并于2020年11月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2020-1386

项目名称：山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购

预算金额：230万元

最高限价（如有）：230万元

采购需求：

| 标包 | 货物名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统 | 1套 | 山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购项目，拟用于开展医疗科研教学工作。 |

合同履行期限：本项目合同签订之日起至质保期结束止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商必须整包响应，不可拆分投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月10日至2020年10月15日，每天上午9时至12时，下午13时至17时（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网

方式： 第一步：供应商需在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://47.93.218.20/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=22564T9lN

第二步：将招标文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称），发送至chaizhenhua@sdhyha.com邮箱。本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/份

缴纳形式：电汇或网银

开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司

开户银行：中国银行济南市东支行；

银行账户：239012697057；

联系电话：0531-81956603；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月4日09点00分（北京时间）

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

具体详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名称：海逸恒安项目管理有限公司

地址：山东省济南市高新区舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层

联系方式：0531-81956603

3.项目联系方式

联系人：柴振华、贾子萱

电话：0531-81956603

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内 容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购 项目编号：HYHA2020-1386 |
| 2 | 采购人 | 采购人：山东大学第二医院 联系人：李老师 联系方式：0531-85875076 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、张慧 联系电话：0531-81956603 |
|  | 资金来源与采购预算 | 资金来源：财政资金 预算金额（或&及最高限价）：230万元 标包; 货物名称; 数量; 简要技术需求. 01; 门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统; 1套; 山东大学第二医院门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统采购项目，拟用于开展医疗科研教学工作。. 投标报价超过预算金额或最高限价的，按无效投标处理。 |
| 5 | 供应商应提供的资格证明材料 | 供应商资格要求： 详见第一章招标公告。 供应商应提供能够证明符合上述条件的下列材料： （1） 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表或经审计的财务报告复印件（须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明原件； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。 （3） 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4） 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目投标截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将在“信用中国”、“信用山东”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标将按无效投标处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，供应商须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的其他采购活动，供应商须提供书面声明。 （10）供应商已按照招标公告要求购买了招标文件。 （11）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 （13）联合体投标的，需提供联合体协议。 |
| 6 | 对招标文件的疑问 | 提交疑问时间：投标截止时间16天前。 提交疑问方式：发电子邮件至chaizhenhua@sdhyha.com邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 7 | 招标文件澄清 | 澄清和修改文件发送时间（如有）：投标截止时间15天前； 澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各供应商预留的邮箱。 |
| 8 | 投标文件份数 | 纸质投标文件5份，其中正本1份和副本4份； USB接口设备存储的电子版投标文件1份；开标一览表一式三份。 1）纸质投标文件的装订：供应商须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份投标文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页均应标注页码； ②为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸； ③投标文件封装背脊须打印：（XXX项目）投标文件。 2）电子版内容应与正本投标文件内容一致, 存储介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容应包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。 √如供应商对多个包进行投标响应，供应商必须将所投各包的投标文件分别编制，并在封套注明所投包号。 □如供应商对多个包进行投标响应，供应商可以将所投各包的投标文件装订成一册，并在密封封套上注明所投的全部包号。 |
| 9 | 投标文件密封和标记 | 供应商应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表密封，并在封套明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称、包号 2) 正本或副本或电子版或开标一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话 4）每一密封件在封口处注明“于 _年__月__日 时 分之前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 10 | 投标文件的签署 | 投标函、开标一览表以及招标文件格式要求中注明需盖章的资料均应按要求签署。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额：46000.00元整； 单位名称：海逸恒安项目管理有限公司 开户银行：中国银行济南市东支行 账号如下：239012697057； 投标保证金缴纳形式：网银转账或电汇，银行保函或第三方担保。 以网银转账或电汇形式缴纳投标保证金时： 备注： 1）投标保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期到账的，被视为“未按规定交纳投标保证金”，其投标文件将按无效投标处理； 2）投标保证金必须从投标单位账户转出，否则无效；未按上述规定递交投标保证金的供应商，其投标文件将按无效投标处理； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 采用银行保函或第三方担保的，银行保函或第三方担保函应附在响应文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 13 | 投标文件递交 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件递交截止时间：详见招标公告。 投标文件递交地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 14 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 地点：同投标文件递交地点。 |
| 15 | 用于评分的证明材料 | 1)执行政府采购优惠政策的有效的证明材料（如有）： ①《中小企业声明函》； ② 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》； ④《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(如有)。 2)提供评分办法涉及的业绩合同、信誉或荣誉证书、获奖证书等证明材料（详见评分办法）。 |
| 16 | 年份要求 | 财务状况年份要求：2018年或2019年； 近三年：2017年1月1日至今； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 17 | 核心产品 | 无 |
| 18 | 评标委员会组成 | 根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和采购人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 否，评标委员会推荐3名中标候选人，由采购人依法确定中标人； √是，评标委员会推荐3名中标候选人，并按照采购人授权确定1名中标人。 |
| 21 | 相关费用 | 中标服务费： √本项目中标服务费按差额累进法计算下浮52%计取，具体计算办法见后附表。中标服务费由中标人支付。 □中标服务费按中标金额的__%计取，由中标人支付。 公证/见证费（如有）：中标人按 1‰向公证/见证交纳，公证/见证费如不足500元，按500元交纳。 |
| 22 | 履约保证金 | √不需要 □需要， 金额：中标金额的__% 形式：现金（电汇）、支票、汇票、本票、金融机构、专业担保机构出具的保函 履约保证金交纳时间：签订合同前 退还时间：通过履约验收后一周内 |
| 23 | 是否统一踏勘现场 | 本项目不统一踏勘现场，供应商须自行踏勘现场。 |
| 24 | 交货（交付）期 | 合同签订后90天，供应商可竞报最短交付期。 |
| 25 | 付款方式 | 合同签订后付款10%，项目验收后付款10%。 |
| 26 | 质量保证期 | 设备验收合格后一年（质量保证期为设备验收合格后一年，供应商可竞报质量保证期）。 |
| 27 | 说明 | 1）招标文件标有“★”号条款要求的内容是实质性要求，不允许有负偏离，否则，该投标文件有可能因未响应招标文件规定的实质性要求而被否决； 2）招标文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 |
| 28 | 其他 | 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：开标时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |
| 29 | 供应商应派熟知本项目的技术人员出席开标会议，评标过程中评标委员会可能会要求供应商代表进行答疑和澄清。 |  |

附表：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

供应商须知正文

## 一、说明

1.   采购人

详见供应商须知前附表。

2.   代理机构

详见供应商须知前附表。

3.   合格供应商

详见供应商须知前附表。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

供应商对招标文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面签章回执。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  代理机构对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有供应商。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  为使供应商有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，代理机构可酌情推迟投标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3  供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。

## 三、投标文件编写

8.   投标语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件组成

投标文件由商务文件、技术文件、资格证明文件三部分组成。

9.1 商务文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）分项报价表；

（5）主要设备及配件报价明细表；

（6）设备维保明细表；

（7）质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（8）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（9）商务响应一览表；

（10）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（11）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术文件：

（1）投标货物的详细供货范围清单（包括配置情况、主要部件、配套件、备品备件及专用工具等的名称、品牌、型号规格、主要技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等）及技术响应一览表；

（2）投标货物的制造、调试、验收标准、方案计划；

（3）投标货物的包装、运输方案；

（4）投标货物安装或指导安装方案，安装或指导安装组织机构及人员情况；

（5）供应商对招标人操作、维护人员培训方案（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）；

（6）质保期内的售后服务方案：供应商对中标货物在质保期内的售后服务具体内容及承诺，机构设置和人员配置情况；

（7）质保期满后的售后服务方案：卖方对中标货物在质保期满后，维保的范围、内容、价格及承诺，机构设置和人员配置情况，以及买方不委托卖方维保的情况下卖方的售后服务具体内容及承诺；

（8）技术支持资料。技术支持资料可以是制造商白皮书或对外公布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或者制造商的其他证明材料。若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（需提供全文，如为英文，应提供中英文对照版）。

（9）投标货物交货时可提供的技术资料清单；

（10）供应商关于投标货物知识产权的承诺书（如有）；

（11）需招标人配合的工作和条件；

（12）供应商和制造商的基本情况；

（13）供应商认为需说明的其他内容。

投标文件应按上述目录顺序、内容逐一列出，如内容不全，由评标委员会综合认定。招标文件中未提供格式，供应商可自拟格式。

9.3 资格、资质证明部分：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表。

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，或符合本项目要求的经营许可、制造许可、特许经营许可、产品登记(备案/注册)证书、各类认证证书、产品代理授权等证明材料。(如需)

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

具体内容详见供应商须知前附表。

（4）供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标文件中关于供应商的一般规定，还应遵守以下规定：

①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各方均按无效投标处理。

9.4投标文件应按上述目录顺序、内容逐一列出，如内容不全，由评标委员会综合认定。招标文件中未提供格式，供应商可自拟格式。供应商可将上述三个部分分开胶装装订，也可以按上述顺序胶装装订在一起，并在首页编制连续页码。因未按上述顺序装订或投标文件未胶装散页导致无法评审等，由此造成的评审问题由供应商自行承担责任。

10.  投标报价

10.1供应商的投标报价应包括货物出厂价格、包装运输费、安装费（如有）、伴随服务费及其他费用等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、检验费、验收费、及其他附带服务的费用、利润、税金、以及质保期内的售后服务及其它相关费用等全部费用）。报价币种为人民币。

10.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；供应商对投标报价作出优惠的，其投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

10.3供应商应按照招标文件附件提供的报价表格格式填写。

10.4供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。供应商应在投标文件中对此予以响应。

10.5供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以将其按无效投标处理。

10.6单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准，但开标一览表有明确文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.7 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.  投标文件编写

11.1投标文件应按“投标文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2投标文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11.4供应商须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标，。供应商不得复制粘贴招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商应提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供设备制造商的白皮书或制造商对外公布的宣传彩页或加盖制造商公章的其他证明材料或检测机构出具的检测报告，若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

11.6 若投标文件中供应商针对商务、技术响应表的响应情况与制造商提供的证明材料不相符，有可能导致其技术响应不满足招标文件要求的，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.7供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.8供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

12.  投标文件签署

★投标文件应加盖投标单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。供应商代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本（副本可用正本复印件）。未按招标文件要求签署及盖章的投标文件无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1供应商应准备的投标文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

13.3如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人及招标代理对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人及招标代理有权予以拒绝，并退回供应商。

14.  投标文件装订

详见供应商须知前附表。

15.  投标保证金

15.1供应商应按前附表的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，投标保证金不予退还，给采购代理机构及采购人造成损失的，应予以赔偿：

1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；

2）中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

16.  投标有效期

★16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交截止时间及递交地点详见供应商须知前附表。

17.2 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对供应商已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标与评标

本次招标的开标、评标由采购人委托的采购代理机构依法组织实施。

20.  开标

20.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表。开标会议由代理机构组织并主持。参加供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议，未出席开标会议的视同为默认开标结果。采购人授权代理人、供应商授权代理人、公证员/律师（如有）及有关工作人员参加。

20.2供应商或供应商推选的代表和公证员/律师（如有）共同对投标文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，由代理机构工作人员现场拆封，由唱标员宣读开标一览表，投标单位授权代表现场。确认供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标代理机构对此不承担任何责任。

20.4唱标记录表由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

21.  评标委员会

评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。评标委员会的组成见供应商须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、评审，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

22.  评标原则

“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评标过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评标委员会将严格按照采购文件的规定，对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评标委员会依据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对投标文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评标委员会独立对招标文件进行审阅，依据招标文件规定的评审标准审慎评审。评标委员会的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：评标委员会及有关工作人员，应当对评标过程及供应商的商业和技术秘密予以保密。

23.  评标方法

本项目评标方法见供应商须知前附表。

24.  初步评审

24.1 初步评审是对投标文件的资格和符合性进行审查。在评审活动开始前，采购人及招标代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查后，合格供应商不足3家的，不得评标。供应商的资格审查应依据招标文件和相关法律、法规进行审查。

24.3对于通过资格评审的供应商，评标委员会将进行符合性评审，以确定每一供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应情况，看其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

★24.4 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）投标文件未经法定代表人签署且未提供有效的法定代表人授权委托书的；

2）未按招标文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳投标保证金的；

4）招标文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）不符合招标文件中任一带★号条款的；

6）投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认也未经法定代表人或其委托代理人签字确认的；

7）不按照招标文件规定报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

8）投标报价超过采购预算或最高限价的；

9）供应商名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的（如适用）

10）应提供而未提供政府强制采购节能产品的；

11）投标有效期不满足招标文件要求的；

12）投标文件中负偏离项数超过了招标文件规定的数量的；

13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

14）以他人名义投标或者在投标文件中提供虚假材料的；

15）未响应招标文件规定的其他实质性要求的；

16）法律法规和招标文件规定的其他情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具书面意见。

24.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商在评标现场合理的时间内不能提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.7 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。符合性审查后，合格供应商不足3家的，不得继续评标.

24.8提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的评审办法执行《中华人民共和国财政部令第87号》第31条规定。

25.  投标不一致时的修正和处理

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）供应商所投同一个包中，两个或以上开标一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非招标文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应招标文件处理。

（6）投标文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

★评标委员会应要求供应商法定代表人或其委托代理人对修正后的报价签字确认，供应商不确认的，其投标无效。

26.  投标文件的澄清

26.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；

26.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

27.  综合评审

27.1 对通过初步评审的供应商，由评标委员会根据招标文件第二册第七章“评标办法”进行综合评审。

27.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照汇总得分的由高到低的顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

27.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

28.政府采购政策

28.1 中小企业优惠办法

1) 根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库〔2011〕181号)文件的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见招标文件评标办法。

2) 小微企业评标价格的计算：

小微企业的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）；

28.1.1如供应商为小微企业，应当同时符合以下条件：

28.1.1.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；

28.1.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

28.1.1.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

28.1.1.4小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

28.1.1.5小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

28.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2017]141号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见评标办法；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在投标文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

28.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见招标文件评标办法；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：残疾人福利性单位的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）；供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，只需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

28.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

28.5执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

★29.违法情形

供应商出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定的串通投标或影响招标的违法行为，其投标无效。采购人或评标委员会将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

30.特殊情况处置程序

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

31.  废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的；

2）符合招标文件规定条件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规及招标文件规定的其他情况。

32.  中标公告

32.1 采购人确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的同一媒体发布中标公告。

32.2 中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

33、询问

供应商可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，具体按招标公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构将在收到询问后3个工作日内作出答复。

34、质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

34.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本招标文件 “供应商须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

34.4 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

34.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.7 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.8 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标候选人的，应当依法另行确定中标候选人；否则应当重新开展采购活动。

34.9 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 七、授予合同

35.  中标通知书

35.1在发布中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人签发《中标通知书》。

35.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

36.  签订合同

36.1中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

36.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

36.3招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告提出的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 八、履约保证金

37.1本项目中标人在签订合同前，应提交履约保证金，除非招标文件“供应商须知附表”明确说明不要求中标人提交履约保证金。履约保证金的形式和金额见招标文件 “供应商须知附表”。

37.2中标人未足额缴纳或未缴纳履约保证金的，不得签订政府采购合同。中标人因未缴纳或未足额缴纳履约保证金的，致使不能按本章第37.2条规定的时限签订合同的，将被视为放弃中标资格、拒绝与采购人签订合同。

## 九、中标服务费

38. 中标服务费

38.1本项目中标服务费由采购代理机构向中标人收取。中标服务费的计算标准详见招标文件“供应商须知前附表”。

38.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见招标文件 “供应商须知前附表”。

十、其他

39、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款、第七十九条的规定追究法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第（1）至（5）项、第（7）项情形之一的，中标无效。

## 十一、解释权

40.本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三章  评分办法

一、评标方法

1.1本项目评标方法采用综合评分法。评标委员会将依据各供应商投标文件，对其商务、技术、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

1.2评标委员会按各供应商最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，上述得分均相同的，由采购人授权评标委员会以随机方式确定排序，按招标文件规定的中标候选人数量推荐中标候选人。

- 评审细则

| 评分项目 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30%×100 |
| 技术部分 | 对招标文件技术规格要求的响应程度的评价 | 40分 | 对招标文件技术规格要求的响应程度的评价，对投标文件中的门诊流程管理系统、门诊导航、临床试验研究管理系统设备、软件配置清单响应情况进行评价并打分，全部响应的得40分，每出现1条技术规格指标未响应或负偏离的减2分，扣完为止；每有一条经评标委员会认可的正偏离的加1分，最多加5分。 注：供应商技术指标明显复制粘贴采购文件参数的，该条不得分。 |
|  | 系统整体 方案 | 5分 | 由评委根据投标文件中提供的系统整体方案进行评审： （1）方案描述清晰、详细、设计理念新颖、系统架构合理、数据库支持完善、分层体系架构合理、有针对性，得5分； （2）方案描述较为清晰、系统架构较为合理、有数据库支持，得3分； （3）内容不全、有所欠缺，得2分； 无此项内容不得分。 |
|  | 集成方案 | 5分 | 由评委根据投标文件中提供的集成方案进行评审： （1）描述清晰、详细、准确、集成方案保障措施健全、有针对性，得5分； （2）描述较为清晰、集成方案保障措施较为得当，得3分； （3）内容不全、有所欠缺，得2分； 无此项内容不得分。 |
|  | 安装调试验收方案 | 5分 | 由评委根据投标文件中提供的安装调试验收方案进行评审： （1）提供的安装调试验收方案详细、流程清晰合理、完全符合或优于招标文件要求的，得5分； （2）提供的安装调试验收方案简单、流程基本合理、基本符合招标文件要求的，得3分； （3）提供的安装调试验收方案粗略、流程不清晰不合理、未按招标文件要求编制的，得2分； 无此项内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 5分 | 由评委根据投标文件中提供的培训方案进行评审： （1）能结合项目需求，提出有针对性、具体、合理的培训方案，能提供优质的多样化的技术培训服务，实用性、可行性强的，得5分； （2）能结合项目需求提出合理培训方案，提供基础的技术培训，培训方式较为简单，实用性、可行性较强的，得3分； （3）培训方案不够完整、具体，培训方式单一，实用性、可行性交差的，得2分； 无此项内容不得分。 |
|  | 本项目重点、难点及解决方案 | 4分 | 由评委根据投标文件中提供的本项目重点、难点及解决方案进行评审： （1）重点、难点描述清晰、准确、解决方案完善、保障措施健全、有针对性，得4分； （2）重点、难点描述清晰、解决方案合理、保障措施得当，得2分； （3）内容不全、有所欠缺，得1分； 无此项内容不得分。 |
| 服务部分 | 售后 服务 | 4分 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等内容： （1）服务人员配备合理，能提供及时、迅速、优质的服务，内容清晰、详细、保证措施完善，得2分，内容清晰、保证措施得当，得1分，无此项内容不得分； （2）具有对维护响应时间、处理办法及解决问题时间的承诺，并保证提供7×24小时的售后服务、系统出现故障能够在2小时之内响应，如远程或电话沟通无法解决时，保证出现故障能够在 24 小时之内恢复正常使用的，得1分，内容不全、有所欠缺，得0.5分，无此项内容不得分； （3）定期回访方案内容详细、设置合理、有现场保障服务措施，得1分，定期回访方案基本符合需求，得0.5分，无此项内容不得分。 |
| 类似业绩 |  | 2分 | 投标单位自2017年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得2分。(在投标文件中提供合同复印件) 备注：合同复印件含首页、报价产品明细页、签字或盖章页，未提供或提供不全的不得分。 |

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对符合规定的小型和微型企业（产品）的价格给予 __6__% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商和投标产品制造商均为小微企业，否则不予价格扣除）。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、联合体投标的（如本项目接受联合体投标），如果联合体由大中型企业与小型、微型企业组成，且组成联合体的大中型企业与小型、微型企业之间不存在投资关系，联合投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，则在评审过程中评标价格可给予联合体__3__%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按招标文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=投标报价×（1-扣除幅度）.

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[_6_%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[_6_%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）节能、环保产品

如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在投标文件中附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在开标一览表中注明(或在报价明细表中注明)，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

# 第四章  采购内容及项目要求

一、项目要求

1、说明

1.1 供应商可以选择一个或多个包进行响应，但不得对所投包内容分解后进行响应。

1.2供应商所报价格应该包括项目设备及其配件/耗材，并能提供良好的配件/耗材供应服务。供应商应按照生产厂家的出厂标准供货，供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；供应商在交货时必须提供该设备的合格证。

1.3 供应商所投设备应充分体现先进技术要求，设备配置力求合理、整体性能优良，实现目标、技术集成的合理性、实用性、兼容性、配套设备的完整性和未来的可扩展性。

1.4交货（交付）期：合同签订后90天，供应商可竞报最短交付期。

1.5交货（交付）地点：

所有产品的交货（交付）地点均由采购人指定（山东省境内）。

1.6质量保证期：

（1）★质量保证期：自设备交付验收合格之日起一年；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人也可提报更长的质保期。

（2）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

1.7付款方式：

同签订后付款10%，项目验收后付款10%。

1.8安装调试验收（如有）：

（1）货物运抵现场后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

（2）货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

3）对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

1.9售后服务培训：

（1）如设备出现问题，卖方应在接采购人通知2小时内做出响应，在24小时内答复，48小时内解决问题，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件确保不影响采购人正常使用。

（2）卖方须向买方提供仪器中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

（3）为用户提供系统的工程师培训方案，附详细培训计划。

（4）及时提供相关领域新技术与新信息，提供相关技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

二、技术参数要求

门诊流程管理系统，主要包含智慧医疗门诊预约系统、智慧医疗医技预约系统、智慧医疗分诊叫号系统三大模块。

整体实现在移动端、自助机、人工窗口三种方式可以建档、预约挂号、自助报到。实现自助机费用结算、自助机历史查询、自助机打印病假证明、自助机打印诊断证明。分诊台分诊排队、上屏叫号，宣传片播放，诊室医生站叫号，并且可以做到数据监测统计。

一、智慧医疗门诊预约系统

# 1.总体要求

（1）平台各项功能符合卫生部最新颁发的《医院信息系统基本功能规范》的要求，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院的发展规划。

（2）平台基于B/S模式设计，能在虚拟化环境中高效运行。

（3）平台能将基于内网、外网的预约服务及数据统一整合，实现预约数据共享和多途径统一预约队列。

（4）平台在满足医院门诊基础预约诊疗业务需求的同时，体现更多符合患者需求、符合门诊部预约诊疗管理需求的功能。

（5）平台提供全面规范的统计功能，为医疗、教学、科研和医院管理提供更好的服务，同时满足门诊管理部门对卫计委预约数据上报的需求。

（6）平台具备满足门诊管理需求的监控功能，可以根据医院要求对部分预约相关信息做到实时提示和反馈。

（7）平台可以根据医院的要求级别和形式，实现预约服务的实名制验证功能，防止患者重复预约、号贩子倒号等现象。

（8）平台包含的、对接的不同预约子系统中，使用统一的登录验证模式和唯一的用户身份验证服务器，做到身份验证的一致性。

（9）平台应保持一致的操作界面、流程和操作特性，显示挂号金额，医生职称。

# 2.具体实施要求

（1）建设实名制统一全预约诊疗服务平台，集中整合网络预约、电话预约、诊间预约、现场预约、自助预约、微信预约、APP预约、复诊预约、第三方预约等预约方式，实现统一队列和实时数据共享，并可根据医院的实际需要进行个性化定制，实现相应的管理功能。

（2）通过实名制统一全预约诊疗服务平台，将医院所有门诊号源全部开放预约。实现预约服务的集中化管理，并可根据门诊工作的要求实现灵活配置、动态管理。

（3）平台应具备人性化的操控设计，其管理、设计、流程契合门诊工作需求、面向实际应用。

（4）平台应实现预留WebService、HTTP等第三方扩展接口，以便医院拓展更多的三方预约方式和预约途径。

（5）平台应针对特殊的患者群体，设有绿色通道功能，给予优先处理、适当照顾。

（6）平台应具备针对门诊实际就诊情况及需求，实现灵活控制的门诊临时加号、临时减号、转号等功能，以及临时增加医生出诊、停诊等功能；

（7）平台应实现基于患者身份证+手机号码的患者注册验证机制功，并根据门诊管理的要求，实现限制身份证号码的注册次数、预约次数，根据年龄、性别等限制预约目标等功能。

（8）采用预约时间点+候诊序号的预约模式，分流患者的到院时间，实现统一取号，统一候诊。预约时间点应精确到分钟，并可根据专业特性和看诊速度灵活设定。

（9）患者在预约操作时，能将科室信息、专家信息（包括但不限于专家介绍、擅长专业等等）、号源信息等全面的展示给患者。

（10）在患者选择的项目（专家）预约号满时，或者根据门诊部的管理需求，提供对患者预约的平行专家的推荐功能。

（11）患者预约成功后，能从原预约渠道和短信等方式，给患者及时反馈，无需等待。反馈信息应全面，至少应包括预约人、候诊时间、候诊地点、就诊医生、就医流程、注意事项等。

（12）患者就诊提醒功能。在就诊日前一天，可向患者发送就诊提醒短信。

（13）医生出诊提醒功能。在医生出诊日前一天，可向医生发送出诊提醒短信。

（14）医生停替诊管理功能。医生发生停诊行为后，能将停诊信息能群发信息给预约成功的患者；能自动将医生停诊日对应的预约服务关闭。

（15）提供全面的预约统计信息。包含但不限于科室预约率统计、医生预约率统计、患者预约信息统计、工作人员的工作量统计等，并提供标准及个性化报表。

（16）可发布预约公告，并在醒目位置予以展示。可以根据需要添加及删除某一条或多条公告信息。

（17）对多次爽约的病人自动屏蔽，限制其使用预约功能。

# 3.功能模块

实名制统一全预约诊疗服务平台应具备但不限于如下功能模块：

| 子系统 | 功能模块 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 全预约中心 | 数据中心底层模块 | 提供门诊全预约平台的核心数据统一存储、专门管理功能； |
| 全预约排班管理平台 | 排班模板管理功能 | 提供设置周模板、月模板和自定义周期模板等功能，并根据模板自动生成排班的功能； |
|  | 临时排班管理功能 | 临时性排班的添加、删除及管理功能； |
|  | 医师停替诊管理功能 | 为管理人员提供处理医师因故停替诊的功能。设置成功后，对外预约平台将停止该医师的预约，并公示停诊原因，后台提示管理者进入医师停替诊处理流程； |
| 门诊全预约日常功能管理平台 | 基础数据维护功能 | 提供科室资料、医师资料等预约基础信息的维护功能； |
|  | 全预约日常监控功能 | 提供监控门诊排班、预约安排、爽约处理、专家替班、请假等情况的功能； |
|  | 全预约业务查询功能 | 提供查询及导出专家坐诊情况、专家预约情况、患者预约信息情况等的功能； |
|  | 患者爽约黑名单管理功能 | 提供将连续爽约的患者加入黑名单，并限制其自助使用全预约服务的功能； |
|  | 数据统计分析功能 | 统计分析全预约系统的各项运行数据。数据统计功能可设置条件，包括时间、地区、预约类型、爽约率、工作量、门诊号源等； |
|  | 公告管理功能 | 提供发布预约规则、预约公告等公告信息的功能； |
|  | 出诊短信提醒功能 | 在就诊日前一天下午向医师发送短信，告知其第二天的预约人数等信息的功能； |
| 网络全预约子系统 | 排班查询功能 | 允许患者分别查询医院、科室或医师的排班表； |
|  | 医师查询功能 | 允许患者查看医师的资料，包括照片、职称、擅长、简介等； |
|  | 网络预约功能 | 与HIS等相关系统交互，为患者提供短期预约服务的功能； |
|  | 预约查询及取消功能 | 允许患者自助查询预约状态或取消已成功的预约； |
|  | 常用就诊人设置功能 | 允许患者设置预约服务常用就诊人。方便患者再次预约时，系统自动填充姓名、身份证号码、手机号等信息； |
|  | 短信通知功能 | 患者预约成功或预约取消时，为患者提供短信通知服务； |
| 电话全预约子系统 | 电话预约功能 | 提供由话务员接听用户电话、根据患者需求为患者录入预约信息的服务； |
| 诊间全预约子系统 | 医师诊间预约功能 | 在看诊过程中，允许医师为特殊、重点、特需等患者提供长/短期的预约服务； |
|  | 预约统计功能 | 允许医师查看并统计自己的预约情况； |
| 现场（分诊台）全预约及分诊子系统 | 到诊确认功能 | 为提前预约并准时到诊的患者提供现场到诊确认的功能； |
|  | 现场预约分诊功能 | 为没有预约直接来诊的患者提供现场预约分诊取号的功能； |
|  | 回诊分诊功能 | 为当日回诊的患者提供分诊取号的功能； |
|  | 急诊分诊功能 | 为急诊患者提供分诊取号的功能，实现优先诊疗； |
|  | 查看候诊功能 | 提供查看实时候诊队列的功能； |
|  | 快速预约功能 | 允许为有需要的患者预约下一次来诊的功能； |
|  | 分诊管理功能 | 提供如：查看分诊情况、号票重打印、取消已分诊号、强制分诊、过号重启用等特殊权限功能，供相关人员根据情况使用； |
|  | 加号功能 | 根据现场情况，临时加号的功能； |
| 自助设备全预约及分诊子系统 | 到诊确认功能 | 为提前预约并准时到诊的患者提供现场到诊确认的功能； |
|  | 现场预约分诊功能 | 为没有预约直接来诊的患者提供现场预约分诊取号的功能； |
|  | 自助分诊限制模块 | 针对自助设备及自助预约方式的特性，实现根据条件限制患者使用自助预约分诊的功能； |
| APP/微信/第三方接口子系统 | 对外接口处理模块 | 通过第三方接口，对外为医院的APP、微信及第三方预约途径，提供全预约服务接口，实现拓展的预约形式。 |
| 出院患者管理子系统 | 出院患者管理 | 负责出院患者添加、查看、删除等。 |
|  | 出院患者服务 | 为出院患者提供长期预约服务。 |
| 慢病患者管理子系统 | 慢病患者管理 | 负责慢病患者添加、查看、删除等。 |
|  | 慢病患者服务 | 为慢病患者提供长期预约服务。 |

# 二、智慧医疗医技预约系统项目

目前，各医院医技检查科室在提供预约服务时，大多仍由分诊台护士对患者采用手工登记方式，或者使用PACS系统自带的简单版排队功能，不仅繁琐费时、效率低下，而且患者无法自主选择适合的检查时间，只能被动接受分诊台护士的统一安排。在检查前，患者不知道需要该注意哪些事项。在等候检查过程时，患者很难理解是医院的检查流程是先报到先检查还是先预约先检查，从而造成患者等候秩序的混乱。

同时，各医院的超声、磁共振、CT、放射、内镜等医技检查科室，都存在检查人数众多，业务量大，同时业务规则复杂的情况，使用PACS系统自带的单科室预约服务，或者手工方式的预约服务，都会存在一定的混乱状态，不能满足检查科室统一管理、患者最优检查路径、提前化的注意事项准备等需求。

为了提升患者的就诊体验，改善医患关系，提高检查设备的利用率，体现以患者为中心的理念；同时为了缓解检查科室人力资源紧张，设备不足等软、硬件资源不能满足检查实际业务量的情况，必然要求医院采用科学化、统一化的医技检查预约统一化管理平台，从而在现有的人员、设备条件下，尽量满足医院日益增长的巨量检查需求和患者的服务需求。

医技检查预约平台的建设目标，是在不改变原有PACS系统的流程、业务的基础上，通过统一预约平台的基础信息和规则管理，实现科学化排班管理、最优化检查资源利用和最优化患者检查服务的目标。

在患者服务角度，医技检查预约平台最终将检查预约服务，从各分诊台拓展到门诊和医技科室候诊区部署的自助服务设备，以及患者的移动终端设备上，构建检查前环节的各种自助服务，包括自助报到、自助预约、自助登记、自助查询等，提升医技检查效率，提升患者的预约服务体验。

同时，通过统一的检查预约工作站、住院环节的批量预约、患者的智能预约套餐等服务，进一步优化检查科室业务流程，实现更合理、更高效、更标准的检查流程，提升医院的服务形象和工作效率，提升患者的服务满意度，降低患者的平均检查就诊时间。

医技检查预约平台的功能模块、服务包括且不限于以下部分：

# 1.医技检查预约基础管理系统

医技检查预约的基础管理系统模块，是对基础信息、排班、系统用户的管理模块，是医技检查预约平台运行的基础。

## 1.1基础信息管理模块

检查科室信息管理：管理医技科室的基本信息，提供增、删、改、查等基本功能；同时包括科室班次管理功能，分别实现按科室统一的班次和时间设置，如：上午班(8:00-12:00)、中午班(12:00-14:00)、下午班(14:00-17:30) 、夜班1(17:30-23:59) 、夜班2(00:00-8:00)；

检查诊区管理：管理医技检查科室下的诊区基本信息，提供增、删、改、查等基本功能；检查诊区应与检查科室相互对应，实现排队呼叫时的诊区信息管理；

检查设备（检查室）管理：管理医技检查科室下的检查设备基本信息，提供增、删、改、查等基本功能；同时将设备与医技检查诊室唯一性关联，并提供检查设备的最小接诊能力维护功能（检查技师需满足最小接诊能力，才能排班成功）;检查设备（检查室）与检查科室之间应一一对应，实现排队呼叫时的诊室信息管理；

检查技师管理：管理医技检查科室下的检查技师基本信息，提供增、删、改、查等基本功能；检查技师对应归属于检查科室（同时可实现多院区多个对应关系的维护）；

## 1.2检查类别、检查项目管理模块

检查类别管理：管理医技科室下的检查类别的基本信息，提供增、删、改、查的基本功能；

检查项目管理：管理医技科室下检查项目及其所属类别，提供增、删、改、查的基本功能；

另外，检查项目管理功能，可以提供：

允许设置每个项目的常规可预约日期范围、隐藏号源（备用号源）的比例、分渠道号源可见性、是否允许跨院区预约等情况；

允许设置每个项目的常规检查时间所需时长

允许设置不同时段，不同患者（渠道来源）的优先级别；

允许设置每一个检查项目的提示信息，包括检查项目注意事项、就诊提示等信息的管理。其中就诊提示信息包括项目的检查时间地点等，注意事项可分别维护检查前后的注意事项。本项信息即预约单、短消息、微信消息中的相关提示信息。

## 1.3系统及用户管理

角色及用户管理：包括对管理员、普通用户、接诊台用户等角色、账户的“增删改查”功能，用于控制用户的使用权限；

权限管理：配置系统用户的权限院区、权限科室，能够对权限院区及科室的内容进行查阅并操作。

操作日志管理：查看系统各项功能和接口调用产生的日志。

其他管理：系统的其日常管理功能，如公告发布、短信通道维护等；

# 2、医技检查预约排班及号源管理系统

按检查项目排班功能：提供根据科室需要开展的检查项目进行排班的功能。允许设定每一个需要开展项目的日排班模板、周排班模板，并关联默认的设备（检查室）、检查技师（可设置默认技师，作为技师排班的参考），从而实现自动化的排班管理功能：对于科室固定的排班可以定时执行排班任务，无需每周、每月操作发布号源；

按检查设备（技师）排班功能：提供“技师+设备”组合的排班方式，通过技师和设备的匹配，能够根据技师的出诊能力、设备的项目能力，动态生成排班号源。（按照检查设备（技师）排班一般用于临时排班和补充检查项目接诊能力）

排班（号源）预览、发布：提供可视化排班预览界面，方便按项目、按设备(检查室)、按技师、按日期等多种方式，查询、筛选展示号源信息。支持在预览时进行临时排班，并提供排班信息的草稿暂存功能。

排班号源管理功能：对已发布号源的管理功能有：

停诊：支持已预约停诊功能，可维护停诊原因，停诊之后系统会通过统一消息服务平台，为已预约患者提供短信、微信通知等提醒。

停号：立即停止预约号源的发放，停号不会影响已经预约的患者。

调整：支持动态调整已排班的号源，可根据实际情况，灵活调整号源开放的数量（通过对备用号源的操作）、各渠道可见的数量等；

加号：在排班号源用尽，科室还有检查资源及患者检查需求时，进行加号操作。加号操作一般由接诊台按需执行，采用“按检查设备（技师）排班”的方式进行；

统计分析功能：包括：全院、各科室、各检查类别及各检查项目的号源量、剩余号源量、预约量统计等；包括：检查等待时长类，如：统计全院、各科室、各检查类别、各检查项目的平均等待时间等；

# 3、医技检查预约数据及规则管理

此模块为检查预约系统核心业务逻辑模块，基于主流B/S架构及微服务技术开发，提供医技检查预约平台的数据中心管理、所有的对外接口服务、数据交换服务，以及预约规则的执行、运算及输出等服务。

实现检查预约服务基本功能，以及通过与相关接口对接，实现患者必须凭有效的、未执行的医技检查申请单才能享受医技预约服务的规则。

实现预约队列的管理功能，包括新增预约队列、预约时段（时间点）、预约日期、预约项目、对应科室、对应设备（检查室）的管理，以及短信/微信通知等功能的规则设置与实现；

实现预约时间、预约检查流水号、排队号码等之间的关联规则及引擎实现；

实现自助端预约、手机端预约、住院预约、预约服务中心(含接诊台)预约、诊间预约等预约方式，以及自助报到、自动登记等后台服务功能的实现；

实现检查类别规则、检查项目规则，以及对项目间的医学冲突进行管理，可设置项目的前置条件、后置条件、影响时长，并且可查看由于医学冲突受影响的项目。

支持需镇静和增强等项目的规则设置，支持性别、年龄规则设置；

支持按预约渠道（如：住院、门诊、体检等）、申请科室、患者来源（如：医联体、自助、诊间、分诊台等）等规则设置优先级别设置；

支持查看所有预约队列的预约情况，包括其它科室、院区的预约就诊情况；

支持号源数和已分诊人数的预览；并随时对队列进行的启用和停用；

支持查看患者是否处于黑名单状态，支持查看患者黑名单解禁时间设置。

# 4、医技检查预约患者服务体系

预约、改约、取消功能：支持根据预约资源进行预约，预约之后，支持随时改约,对于已预约的检查项目支持取消操作（可设定取消的提前时间）；

预约记录查询、打印功能：能够查询预约记录，包括预约成功以及取消的信息，同时支持多种过滤条件进行查询；提供预约信息打印功能；

最佳预约推荐（预约套餐推荐）功能：根据患者偏好、预约时间、检查项目性质、项目组优先级、医学规则等因素，通过预约规则引擎算法，为患者提供最优的预约方案；根据患者多项目之间的时间互斥、诊前准备、注意事项、各项目队列的实时状态等信息，为患者进行套餐式的预约推荐功能；

自动预约功能：医生开出申请单之后（缴费后），通过预约规则引擎及患者费用余额等情况，自动为患者进行预约，并通知患者；

## 4.1自助预约及报到模块

此模块由自助终端设备服务提供方开发，预约平台提供技术服务接口。实现患者根据检查申请内容自助预约检查时间；实现患者在预约成功后，检查当天自助（自动）报到。

支持条型码扫描输入患者信息，支持磁条卡、诊疗卡、居民健康卡、社保卡输入患者信息；

支持按照院区、检查项目选择预约号源的功能；

支持日历模式选择预约日期、时段号源的功能；；

支持急诊直接登记并插入当前最快结果的检查项目队列；

支持当天预约，直接报到确认；支持非当天预约的患者报到功能；

支持超时未报到，释放该预约号源的功能，报到限制时间可设置；

支持根据检查申请单自动计算并提供最优检查号源、检查时间功能；

支持包括预约号码，预约时间、注意事项等信息的预约号票打印功能；

支持从HIS系统获取电子检查申请单信息；

支持将预约结果反馈给PACS系统；支持将预约结果反馈给排队叫号系统；

支持爽约3次置入黑名单；支持黑名单自动解禁。

## 4.2移动端预约模块

此模块由移动终端软件服务提供方开发，预约平台提供技术服务接口。实现患者根据检查申请内容自助预约检查时间；实现患者在预约成功后，检查当天自助（自动）报到。

支持患者的实名绑定；

支持按照院区、检查项目选择预约号源的功能；

支持日历模式选择预约日期、时段号源的功能；；

支持急诊直接登记并插入当前最快结果的检查项目队列；

支持当天预约，直接报到确认；支持非当天预约的患者报到功能；

支持超时未报到，释放该预约号源的功能，报到限制时间可设置；

支持根据检查申请单自动计算并提供最优检查号源、检查时间功能；

支持包括预约号码，预约时间、注意事项等信息的应用通知消息收取；

支持从HIS系统获取电子检查申请单信息；

支持将预约结果反馈给PACS系统；支持将预约结果反馈给排队叫号系统；

支持爽约3次置入黑名单；支持黑名单自动解禁。

## 4.3诊间/住院预约模块

门诊/住院预约模块提供给门诊医生在开出检查申请单后，及住院医生在下医嘱后医生可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

支持住院护士站的批量预约功能；

支持查看检查项目（科室）为住院病区预留、分配的预约号源情况；

支持当天预约，直接报到确认；支持非当天预约的患者报到功能；

支持超时未报到，释放该预约号源的功能，报到限制时间可设置；

支持根据检查申请单自动计算并提供最优检查号源、检查时间功能；

支持包括预约号码，预约时间、注意事项等信息的应用通知消息收取；

支持从HIS系统获取电子检查申请单信息；

支持将预约结果反馈给PACS系统；支持将预约结果反馈给排队叫号系统；

支持患者历史检查信息的调阅；

支持患者列表的快速检索；

支持预约申请后为患者逐一添加备注信息；

支持更改患者预约时间；

支持申请强制插队功能；

支持查看未来检查预约安排情况查看；

支持批量的预约凭证和注意事项打印；支持批量向患者发送预约凭证和注意事项短信。

## 4.4医技预约服务中心（含接诊台）预约模块

医技中心预约模块提供给前线患者服务中心、医技科室接诊台护士、服务中心（电话）预约系统等操作者、操作者可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

支持电话方式的咨询、预约服务，支持预约情况咨询的采集、录入；

支持按照院区、检查项目选择预约号源的功能；

支持日历模式选择预约日期、时段号源的功能；；

支持预约患者报到功能；

支持超时未报到，释放该预约号源的功能，报到限制时间可设置；

支持根据检查申请单自动计算并提供最优检查号源、检查时间功能；

支持通过短信向患者发送包括预约号码，预约时间、注意事项等信息和预约凭证；

支持从HIS系统获取电子检查申请单信息；

支持将预约结果反馈给PACS系统；支持将预约结果反馈给排队叫号系统；

支持爽约3次置入黑名单；支持黑名单自动解禁。

# 5、医技检查预约的接口服务模块

医技检查预约平台需要与为HIS系统、PACS系统提供数据输入、输出的服务，HIS系统为检查预约系统提供患者信息、申请单信息，预约成功后系统需将结果反馈给HIS系统及PACS系统，同时在允许的情况下将预约报到患者的登记信息传入PACS系统。

系统之间的服务互通需要通过接口执行：

支持实时从HIS系统获取电子检查申请单信息，包括：检查申请单信息、作废信息、缴费状态；

支持HIS项目字典表同步；

支持PACS设备字典表同步；

支持将检查预约信息反馈给HIS系统；支持检查预约信息与PACS登记、排队叫号系统同步。

支持各自助检查预约渠道的查询号源并预约，包括：获取患者未预约检查申请单列表，获取检查申请单推荐方案，获取可预约日期	，获取可预约时段，确定预约，取消预约，修改预约等；

支持同步各科室排班(号源)信息，如：号源信息同步、预约结果同步，实现互联互通。

# 三、智慧医疗分诊叫号系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊排队叫号系统 | 1 | 套 |
| 2 | 医技排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 3 | 检验排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 4 | 药房排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 5 | 体检排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 6 | 输液室排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 7 | 护士分诊台软件 | 1 | 套 |
| 8 | 医生虚拟叫号器软件 | 1 | 套 |
| 9 | 嵌入式语音平台软件 | 1 | 套 |
| 10 | 嵌入式播控软件 | 1 | 套 |

# 项目技术要求

### 软件详细技术要求

#### 门诊排队叫号系统技术要求

- 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；

- 系统支持对复诊患者、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便。

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 支持现场挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

- 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

#### 医技排队叫号软件技术要求

- 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；

- 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规定灵活简便。

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则；

- 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。

- 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。

- 部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

#### 检验排队叫号软件技术要求

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。

- 患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

#### 药房排队叫号软件技术要求

- 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。

- 支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。

- 支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。

- 支持扫描患者药单即呼叫患者取药。

- 支持重复呼叫。

- 取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高我院发药效率。

- 要求药房排队叫号软件具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。

#### 输液室排队叫号软件技术要求

- 系统要求一个平台下可以管理院区内所有输液区。

- 系统要求支持患者送药到配药室和无需送药到配药室两种模式。

- 系统须支持患者自助报到、护士操作时输入就诊卡号或患者姓名进行报到。

- 系统须支持皮试等候倒计时功能，等候时长可灵活设定，倒计时结束时，系统给呼叫屏指令，要求显示并呼叫患者到指定区域查看皮试结果。

- 系统要求支持输液患者呼叫护士，护士可通过呼叫屏迅速获取患者座位区域及号码。

- 系统要求支持护士管理，通过识别机制，自动确认操作护士信息。

- 提高医院管理效率、有效的对医护人员进行考核和记录，系统要求具有绩效管理功能，可统计每位护士某一个时间单位内工作量，可统计每位患者皮试、输液、换药、拔针操作轨迹记录，可统计某一个时间单位内各种操作下患者的数量等，支持报表导出。

- 确保病人输液安全，系统应设置行之有效的患者信息与药品信息的比对机制，比对结果应有明显提示。

- 系统要求支持移动设备（手持PDA），方便护士操作，减轻护士工作强度。

#### 体检导检排队叫号软件技术要求

- 支持护士站软件为客户推荐最优排队检查项目。

- 要求体检秩序规则必须实现先报到，所有检查项目具备优先检查的原则；即：先来客人，可以在最短的时间内完成检查并离开体检中心。

- 要求系统支持受检客人通过扫描条码方式，自助查询自己当前最优检查项目，提供界面截图，并指明证明文件页数。

- 要求系统支持通过触摸的形式，获取从所处位置到达下一检查项目的最优路线地图显示。提供界面截图，并指明证明文件页数。

- 系统需支持让受检客人优先检查餐前项目。

- 支持过号客户通过门口设备扫描排队机制。

- 要求厂商提供的体检平台为正规厂商生产，需提供体检导检排队叫号叫号软件软件著作权证书复印件。

- 要求叫号器支持为体检客户分配下一检查项目功能，并能够通过医生讲述、电脑语音提示、门口扫描液晶网络一体机具备文字提示、自助设备查询的多种方式，提醒客户下一检查项目。

#### 护士工作站管理系统软件技术要求

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；

- 支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。

- 可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及各患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作；

- 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；

- 系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑；

- 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；

- 患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未检项再对患者进行呼叫，避免过号产生；

- 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态；

- 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；

- 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊；

- 支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数；

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。

#### 医生工作站虚拟叫号器软件技术要求

- 支持医生ID号登录；

- 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；

- 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；

- 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。

- 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；

- 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；

- 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；

- 支持悬浮窗及自动停靠；

- 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用；

#### 嵌入式语音平台软件技术要求

- 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息；

- 嵌入式语音平台软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

- 可设定语音（男、女声）、语速、音调；

- 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。

#### 嵌入式播控软件技术要求

- 可与多媒体信息同屏显示

- 诊室屏同步显示当前出诊医生信息

- 支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示

- 支持多屏统一呼叫或分屏呼叫

- 可对特殊诊区敏感信息隐私保护；

- 可发布通知类即时文字信息；

- 显示界面风格、样式可根据医院需求定制。

- 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。

四、院内导航项目

功能内容清单

| 序号 | 项目 | 功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内导航系统 | 院内高精度地图 | 1 | 山东大学第二医院全院室内、室外 |
|  |  | 院内高精度蓝牙定位网络 | 1 | 1、覆盖山东大学第二医院济众楼（门诊楼）F1-F5、济众楼北区（3号病房楼）F1-F2、广智南楼（儿童医学中心）F1-F3。 2、包含山东大学第二医院济众楼北区（3号病房楼）F3-F6、至善楼（外科病房楼）F1-F23、明德楼（1号病房楼）F1-F9、崇礼楼（2号病房楼）F1-F6、广智北楼的电梯厅至护士站的蓝牙覆盖。 |
|  |  | 院内智能导航应用 | 1 | 详见具体参数 |
|  |  | 系统维护工具 | 1 | 详见具体参数 |
|  |  | 导诊屏 | 1 | 详见具体参数 |

（二）详细技术参数及相关要求

院内高精度地图

| 序号 | 功能名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | - 地图精度：<2cm； - 地图格式：矢量格式； - 地图信息：地图制作应包含路网及通行设施信息； - 地图坐标：支持室内地图坐标能够转换到室外坐标系，提供室内外坐标的切换； - 地图POI修改时间小于24小时。 |
| 2 | 建筑物信息采集 | - 院区有多栋建筑物，名称采集必须准确。 - 必须要拍摄图片，且在图片上面现场真实名称。 |
| 3 | 楼层信息采集 | - 必须采集所有建筑的所有楼层信息，不能出现楼层缺失的情况， - 如果现场确实有楼层不相连的问题，需要拍摄图片作相关说明。 - 需要确认每一层的大小范围是否一致，如果现场不一致，需要拍摄图片备注说明。 |
| 4 | 科室信息采集 | - 科室名称必须采集全称。 - 必须采集科室的分类信息，便于导航页使用。 - 如科室有数字编号，必须采集。 - 科室的门如多于1个，必须都要采集，并且保证门的位置绝对正确，误差不得大于1米。 - 济众楼、广智楼的采集信息要覆盖楼宇内的每一个房间。 |
| 5 | 设施信息采集 | - 对院内公共设施信息进行采集，保证与真实相同 - 通行设施采集主要针对建筑物的门、电梯、扶梯等 |
| 6 | 室内路网采集 | - 采集院内室内路网数据并建立空间地理信息路网数据库。 - 路网数据需真实有效、符合院内通行要求和患者行走习惯。 |
| 7 | 停车场数据采集 | - 停车场地图区分车行线、人行线 |
| 7 | 室内地图 数据质检 | - 要求对完成生产的室内地图数据包括室内路网数据、POI数据进行质检，保证地图数据准确性。 |
| 8 | 激光扫描仪采集 | - 具备激光扫描仪采集地图能力，能达到大差于2CM的地图精度。 |

院内高精度蓝牙定位网络

| 序号 | 功能名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙硬件 | - 工作温度：能够覆盖-30°C至+60°C范围 - 正常使用情况下，续航时间不少于3年；或在3年内提供免费更换电池服务。 - 支持至少三种安装方式：螺丝、贴胶、挂绳等； - 支持手机蓝牙定位和微信定位，支持修改蓝牙定位参数，广播间隔，广播功率，设置防篡改密钥等。 |
| 2 | 定位引擎 | - 定位精度：在走廊等空旷位置不差于3米，在房间内必须能准确定位房间，不能偏移。 - 定位时间延迟：≤2秒 |

院内智能导航应用

| 序号 | 功能名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地图 | - 室内外地图融合，全院区多楼栋统一展示。 - 采用3D向量地图，地图可随前进方向自动旋转，地图旋转时，保持字体正向显示； - 支持指南针控件、2D/3D切换控件、楼层切换控件、定位控件、缩放控件、搜索栏控件。 - 3D地图中能拔高墙体，使地图更直观直观立体。 - 支持地图定制化配色，可以不限次数的根据要求修改配色方案。同时须提供至少5种配色方案供参考； - 能提供WEB端工具，院方能通过此工具直接对地图样式、颜色进行美化修改。 |
| 2 | POI (兴趣点) | - POI的分类：基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助缴费机、自助报告打印机、自助取号机、自助售货机、卫生间、哺乳间、茶水间、共享轮椅、ATM机、寄存柜、电梯、手扶梯）等； - POI的信息：包括名称，经度，纬度，楼层，属性等； - 提供POI查询功能。 - 提供专业的WEB端或APP版POI校准工具进行科室信息校对，且可以通过工具对POI信息进行增删或修改。 - 提供POI分类表及查询功能的小程序页面截图； - 确认初始定位后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序； - 地图上POI的名称、经度、纬度、楼层、属性等数据能以Excel表的方式导出，用于管理分析。 |
| 3 | 科室检索 | - 应用具有科室导航页，可为患者提供不限于预约挂号、充值缴费、取药、检验检查、检验报告查询等快捷按钮 - 具有所有科室列表。 - 支持模糊搜索，半匹配搜索等功能。且自动进行，列于全匹配搜索结果后面，无需手动选择，提高患者找到目标科室的成功率。 |
| 4 | 路径规划 | - 支持直梯模式、楼梯模式和手扶梯模式三种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导航中可随时切换模式。 |
| 5 | 室内导航 | - 支持跨楼层和跨楼栋实时导航，全程语音播报。 - 支持模拟导航，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导航。 - 导航时地图自动缩放至合适大小。 - 上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航。 - 应用须有当前位置与目标位置分享功能，分享到不限于微信、QQ、邮箱等应用内。 - 具备医院介绍、就诊须知模块，通过微信端及医院APP端可直观查看医院介绍、患者就诊须知介绍等。 - 具备全景展示功能，模拟导航与实时导航均可展示关键节点位置的全景图像，并且全景图像以动画的方式展示，方便患者判断当前所在位置，以及辨别方向。 - 支持来院导航功能，患者不在院区范围内时，提示患者可使用来院导航功能，并自动调用不限于百度、高德或腾讯地图等室外导航软件完成室外导航。 - 支持周边交通功能，可提供医院周边的交通线路由患者查询，如公交车线路、地铁线路和停车场等。 - 支持中英文切换，可通过语言切换按钮实现中英文切换，可以流畅进行英文导航。英文语音需流畅准确，不得有语法错误、机器翻译文本等情况。 |
| 7 | 医院业务系统对接 | - 提供导航全过程所有数据接口，配合与医院任何其它应用的对接工作。 - 具备数据统计功能，能统计导航全过程所有数据，并能导出到excel文件。对于导航过程中已产生而系统中没有进行统计的数据，若医院有需要，能够进行统计开发，补全统计功能。 - 统计内容包括但不限于：导航产品使用次数、服务用户人数、热门科室搜索记录等。 - 数据统计能够通过WEB端进行实时展示，用以给导航服务策略优化提供依据。可清晰看到推送条数、服务人数、患者点击数等重要信息，可提供给医院进行数据分析。 - 具有统一的、专门的WEB端管理后台入口，可通过后台进行上述管理操作，并实时查看统计数据。 |

系统维护工具

| 序号 | 功能名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙巡检工具 | - 提供对蓝牙设备的巡检工具，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作。 |
| 2 | 蓝牙管理工具 | - 提供对蓝牙设备的管理工具，可以展现蓝牙定位设备运行状态数据，如参数、电量、位置等。 |
| 3 | 地图POI修改工具 | - 针对医院科室布局不定期出现的变化，提供医院地图数据编辑工具，可实时修改科室、房间名称，保证导航目的地的正确。 |
| 4 | 路网修改工具 | - 针对医院扶梯方向不定期出现的变更，提供院内扶梯方向人工和定时自动修改的工具，保证导航过程中不会因扶梯方向导致问题。 - 针对医院某些位置不定期进行装修导致的路线变化，提供修改医院通行路线连通性的工具。能够手动和按时间段自动分别设置某段导航路线为通行或不可通行。导航路线规划应能自动进行调整。 |
| 5 | 地图渲染工具 | - 能提供WEB端工具直接对向量地图进行渲染美化，依据院方要求个性化定制颜色。 |
| 6 | 地图配色切换 | - 支持地图配色随即切换、根据时间自动切换。 |
| 7 | 其它 | - 本文档中提到的所有管理工具、管理端、后台等需具有统一的入口，并通过用户系统区分不同的管理者，便于管理工作的进行。 |

导诊屏

| 序号 | 功能名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导诊屏 硬件参数 | - 触摸屏尺寸：不小于55寸 - 屏幕刷新率：不小于60Hz - 输入方法：手指触控 - 触摸次数：不受限制 - 响应速度：<10ms - 表面硬度：不得低于莫氏7级 - 温度范围：能够覆盖-30°C至+60°C范围 |
| 2 | 导诊屏 软件功能 | - 内置医院高精3D矢量地图，可任意旋转缩放。 - 支持手机扫码动态导航，扫描目的地二维码后切换到智能手机进行手机实时院内导航。 - 提供多维度POI分类（按楼层、公共设施等）。 - 支持定时自动开机关机。 - 支持智能屏保功能，屏保内容可根据要求进行不限次数的定制。 - 支持以模块化方式，嵌入院内相关功能模块，如医院介绍/科室介绍等功能。 |

五、临床试验模块

临床试验先仍采用手工记录、纸质提交、传统纸质检查申请单，人工核算费用等传统模式，程序繁琐、工作量大，耗费时间长，还易漏开、错开检查，因手写纸质申请单字迹不清，导致检验检查科室受试者信息输入错误、漏检或错检等情况的发生，为临床试验工作及项目核查带来麻烦。为此构建基于医院信息系统（HIS），同时无缝连接医学影像信息系统（PACS）、实验室管理系统（LIS）等临床医疗系统的临床试验管理系统，通过管理系统整合信息资源，将临床试验各个环节有机的结合起来，实现临床试验机构与各专业科室的及时互通互联和信息共享，实现无纸化办公、网络化服务、电子化数据管理。

## 1. 合同经费管理

机构办将合同交于财务科一份，财务科根据合同及资金往来配置合同经费信息，合同经费信息包括合同编号、项目编号、签订金额、签订例数、第一次打款时间及金额(相当于预充进项目费用)、每笔资金到账时间及金额流水、试验经费（受试者补助、受试者报销、检验检查费、退款、研究者费等）的发放转出流水。

## 2. 方案配置管理

第一次打款金额到账后，机构办进行方案配置，方案配置包括方案版本号及日期、试验访视时间窗（系统提醒研究者近期受试者访视时间）、试验访视流程及内容（其中检验检查打包成套餐，研究者可直接勾选，除方案中要求的常规访视期之外另加计划外访视、AE、SAE、SUSAR，可在计划外访视、AE、SAE、SUSAR内开具非常规检验检查及药品等，在检验检查配置时明确检验检查项目与方案中要求的项目是否一致，需检验科、机构办、申办者一同确认）、禁用药（无论研究者按常规还是临床试验模块开具禁用药，系统均提示为禁用药，确认开具是否）、年龄要求等。

## 3. 用户管理

将经主要研究者、机构办主任签字确认后的授权分工表交信息中心/机构办后，信息中心/机构办将通过系统维护开通授权研究者的系统权限。研究者的权限仅限于被授权的项目，通过项目编号确定。研究者只可在授权项目下进行医嘱开具、受试者信息查询等。

## 4. 受试者信息管理

受试者信息包括基本信息、访视进度信息。基本信息（姓名、年龄、身份证号、地址、联系方式、银行卡号、开户行等）通过读取受试者就诊介质（就诊卡/医保卡/身份证等）及手动录入获取，当年龄超过方案要求时，系统提示研究者。受试者信息中以红色字体显示受试者参加的项目编号。根据受试者信息自动识别受试者是否有重复入组情况（根据方案要求确定时间段），如有重复入组，系统提示研究者。访视进度信息可显示此受试者进行到的访视期，此信息来自试验流程管理中受试者访视时研究者选择的访视期。

## 5. 试验流程管理

当受试者访视时，研究者选择负责项目的项目编号，选择相应访视期，生成当日访视时间，如超窗，系统提示研究者访视超窗。选择方案配置好的所有内容进行检验检查、医嘱、记录等，并填写进行此项内容的时间，如有未选择、未填写的内容，系统提示研究者未完成访视内容。

当此次随访至上次随访时间内如受试者去其他科室就诊，系统提示研究者，研究者需进行询问。

根据受试者信息自动识别受试者是否有重复入组情况，系统提示研究者。

## 5.1检验检查管理

研究者系统开具检验检查申请后，门诊受试者到医院相应科室进行检验检查，相应科室打印条形码，对受试者进行检验检查；住院受试者由护士打印条形码，受试者去相应科室进行检验检查。流程与常规医疗检验检查相同。检验检查结果出来后，系统提示研究者审阅结果，研究者可通过系统直接读取结果。

## 5.2医嘱管理

研究者根据方案要求开具试验用药品/试验用医疗器械电子申请单（有研究者电子签名），电子申请单发送至GCP药物/器械管理员处；其他常规医嘱，通过正常医疗常规流程下，当研究者开具方案禁用药时，系统提示确认是否开具。无论在临床试验模块下开具还是常规医嘱下开具，在医嘱中都能显示。

节假日、夜班提前开具医嘱，在计划外下开具试验用药品/试验用医疗器械电子申请单（有研究者电子签名），电子申请单发送至GCP药物/器械管理员处。

## 6. 药物/器械管理

## 6.1 GCP中心药房管理

GCP中心药房药物/器械管理员将申办者运送至临床试验中心药房的药物/器械进行系统入库，填写药物/器械信息，根据研究者开具的试验用药品/试验用医疗器械电子申请单，打印带有电子签名的电子申请单，打印发放接收记录表，双方签字，发放相应药物/器械，系统自动出库。当回收药物/器械时，研究者开具试验用药品/试验用医疗器械电子退回申请单，GCP中心药房药物/器械管理员确认退回数量，系统自动入库。系统需涵盖整个药物/器械管理流程，包括入库、出库、盘点、发放、回收、返还等。

如节假日、夜班需要领取药物/器械，研究者提前在计划外访视开具医嘱，卫星药房接收储存节假日、夜班药物/器械，系统自动入库卫星药房，当节假日、夜班有受试者领取药物/器械，研究者在系统中开具试验用药品/试验用医疗器械电子申请单，卫星药房药物/器械管理员打印带有电子签名的电子申请单，打印发放接收记录表，双方签字，发放相应药物/器械，系统自动出库卫星药房。当回收药物/器械时，研究者开具试验用药品/试验用医疗器械电子退回申请单，卫星药房药物/器械管理员确认退回数量，系统自动入库卫星药房。当药物/器械从卫星药房退回GCP中心药房，卫星药房药物/器械管理员开具试验用药品/试验用医疗器械电子退回申请单，GCP中心药房药物/器械管理员确认退回数量，系统自动入库GCP中心药房。

## 6.2卫星药房管理

卫星药房药物/器械管理员将申办者运送至卫星药房的药物/器械进行系统入库，填写药物/器械信息，根据研究者开具的试验用药品/试验用医疗器械电子申请单，打印带有电子签名的电子申请单，打印发放接收记录表，双方签字，发放相应药物/器械，系统自动出库。当回收药物/器械时，研究者开具试验用药品/试验用医疗器械电子退回申请单，卫星药房药物/器械管理员确认退回数量，系统自动入库。系统需涵盖整个药物/器械管理流程，包括入库、出库、盘点、发放、回收、返还等。

## 7. 统计管理

- 临床试验费用不足时，系统提示金额不足且研究者无法开具检验检查、药品等；

- 统计各项费用的剩余情况；

- 统计各个临床试验检验检查费、药费，由财务科转至相应科室；

- 统计开具的禁用药；

- 统计药物/器械入库出库、发放、回收、返还数量；

- 统计受试者访视超窗信息；

- 统计入组受试者的访视进度信息等。

## 8.查询管理

- 系统可自动生成标有临床试验标识的受试者信息库；

- 系统可查询到标有临床试验标识的受试者所有在院的就诊记录及信息；

- 系统具有稽查轨迹，所有涉及临床试验的操作都可进行稽查轨迹查询。

## 9.数据管理

- 系统中数据来源于源数据库（HIS、LIS、PACS等），载入源数据库，不得采用二次处理过数据。

- 系统中数据与源数据一致，不得有偏差。

- 系统中数据均可溯源。

- 系统中同一受试者门诊住院信息等均可交互。

# 第五章  合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称:

采购编号:

甲方:

乙方:

（甲方）所需(货物名称)经海逸恒安项目管理有限公司以（采购编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币元，大写：。（分项价格详见合同货物清单，详见附件一）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

□国库集中支付（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）

□甲方支付（人民币元，大写：）

□国库（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）与甲方（人民币_______元）共同支付

六、付款方式

□分期支付方式

□一次性支付方式，即人民币元，大写：。

□其他支付方式

- 交货日期、地点

1、交货日期：合同生效之日起   日内交货。

2、交货地点：

- 质量标准和验收

1、乙方应保证提供的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求；

2、乙方提供的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、货物到达指定地点后，甲乙双方联合组织验收，必要时可邀请第三方机构或专业人员协助组织。

九、履约保证金

乙方在收到《中标通知书》后，应按照招标文件合同专用条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金银行保函格式或甲方可以接受的其他形式向甲方提交履约保证金。

十、违约责任

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为    。乙方违约，直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、给对方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分应予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十一、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同保存

本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，海逸恒安项目管理有限公司一份。

甲方：                                     乙方：

单位名称(公章)：                           单位名称(公章)：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）           法定代表人或授权代理人：（签字）

签订日期：                                 签订日期：

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件

供应商：(盖单位章)

地址：

电话：

年  月  日

### 附件一：投标函

投标函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA20  -  的____________________采购（项目名称）项目并投标。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件，正本1份，副本4份，电子版1份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签署：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人授权我公司（职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次        （项目名称）（项目编号：   ）招标活动的一切事宜。授权代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年  月  日

### 附件三：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： ； 小写： 。 |
| 交货（交付）期 | 合同签订后 日交货（交付）并验收合格。 |
| 质保期 | 设备验收合格后 年。 |
| 对招标文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：1、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标。

2、本表必须按给定格式填写完整，不允许空白，如无相应内容，填“无”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件四：分项报价表

分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备 |  |  |  |
| 1.1 | 货物1 |  |  |  |
| 1.2 | 货物2 |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |
| 3 | 维护和技术费 |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |
| 5 | 备品备件费 |  |  |  |
| 6 | 运输与保险费 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |

注：1、本表可按相同形式扩展，每包一张，单独填写，装订在投标文件中。

2、若货物为多种设备组成，则由供应商自行填写此表，其中“序号1=序号1.1+序号1.2+序号1.3……”，投标总价须与开标一览表中投标总价一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件五：主要设备及配件报价明细表

主要设备及配件报价明细表

项目编号：

项目名称：

包号：                                                     单位：元

| 序号 | 设备及配件名称 | 品牌 | 型号 （详细配置） | 制造商及产地 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：（1）投标产品中所列的主要组成部分及配件需明细报价，供应商必须如实填写。

（2）本表可按相同形式扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件六：设备维保明细表

设备维保明细表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 单价 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 保修价格 （请按设备分别报价） | 质保期满后年 | 保修价格（元） |
|  | 1年总报价 |  |
|  | 3年总报价 |  |
|  | 5年总报价 |  |
|  | 其他方案 |  |
| 优惠条件 |  |  |

注：本表可选填，若设备有维保费用，请在此表中明确维保费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件七：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用应包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件八：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具

价格表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 备品备件／易损件／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件九：商务响应一览表

商务响应一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 项目 序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |
| 2 | ★交付期 |  |  |
| 3 | ★质保期 |  |  |
| 4 | ★付款方式 |  |  |
| 5 | 安装、测试与验收 |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |

说明：

①请填写招标文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、交货期、质保期、培训方式、售后服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写本表时，对应招标文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制招标文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十：技术响应一览表

技术响应一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 供应商响应（供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 技术规格指标 | 数量 | 数量 | 技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、此表必须按要求填写，如缺此表按无效投标处理。

2、此表后须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供技术白皮书或其他证明材料等无法在线提供的作为佐证。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十一：近年业绩一览表

近年业绩一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | 合同签订时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十二：供应商资格证明文件（部分）

格式1：供应商资信证明文件

供应商需提交近一年财务决算报表复印件或银行出具的资信证明。

说明：

1、最近一年的财务报表复印件需加盖本单位公章。

2、银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）。若提供的是复印件，山东大学招标采购办公室保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

格式2：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

我公司在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

格式3: 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料；

（1）投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收证明，例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等；

（2）投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳社会保障金的证明材料，例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单等；

（3）供应商依法属于免交税收及免交社保的书面证明材料。

格式4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如履行合同的设备、场地、技术人员等）。

证明材料参考格式：

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 说明：如无设备，填写“无”。 |  |  |  |  |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书/学历证书 | 身份证号 | 备注 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十三：执行政府采购优惠政策的证明文件

格式1：中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请 填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工 程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

格式2：从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为________。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

格式3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

注：1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式4：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环保等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的在品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

符合政府采购优惠政策的证明材料

格式5：政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十四：投标文件技术部分

格式由投标人根据投标人须知正文部分内容编写，可自行补充其他内容

### 附件十五：投标文件封面格式

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件电子版 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）…………………