山东大学第二医院重症监护系统采购

招标文件

项目编号：HYHA2020-1599

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

日        期：二〇二〇年十月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

一、说明	14

二、招标文件	14

三、投标文件编写	15

四、投标文件递交	20

五、开标与评标	21

六、询问和质疑	29

七、授予合同	31

八、履约保证金	31

九、中标服务费	32

十一、解释权	33

第三章  评分办法	34

第四章  采购内容及项目要求	38

第五章  合同格式	58

第六章  附件（投标文件格式）	62

附件一：投标函	63

附件二：授权委托书	64

附件三：开标一览表	65

附件四：分项报价表	66

附件五：主要设备及配件报价明细表	67

附件六：设备维保明细表	68

附件七：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表	69

附件八：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表	70

附件九：商务响应一览表	71

附件十：技术响应一览表	73

附件十一：近年业绩一览表	74

附件十二：供应商资格证明文件（部分）	75

附件十三：执行政府采购优惠政策的证明文件	79

附件十四：投标文件技术部分	87

附件十五：投标文件封面格式	88

# 第一章  招标公告

山东大学第二医院重症监护系统采购招标公告

项目概况

山东大学第二医院重症监护系统采购项目的潜在投标人应在山东省济南市高新区县（区）舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层获取招标文件，并于2020年11月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHA2020-1599

项目名称：山东大学第二医院重症监护系统采购

预算金额：450万元

最高限价：450万元

采购需求：

| 标包 | 货物名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 重症监护系统采购 | 1套 | 山东大学第二医院重症监护系统采购，用于开展医学科研工作，满足教学及科研使用需求。 |

合同履行期限：本项目合同签订之日起至质保期结束止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商必须整包响应，不可拆分投标。

三、获取招标文件

时间：2020年11月02日至2020年11月06日，每天上午9时至12时，下午13时至17时（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国山东政府采购网

方式： 第一步：供应商需在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息；链接：http://47.93.218.20/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=2299952XH

第二步：将招标文件工本费网银汇款截图或银行电汇凭证扫描件（备注供应商名称），发送至chaizhenhua@sdhyha.com邮箱。

售价：300元/份

缴纳形式：电汇或网银

开户单位名称：海逸恒安项目管理有限公司

开户银行：中国银行济南市东支行；

银行账户：239012697057；

联系电话：0531-82661637

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月26日09点00分（北京时间）

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

（四）节能、环保产品政府采购政策

其他详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名称：海逸恒安项目管理有限公司

地址：山东省济南市高新区舜华南路297号汉峪金谷A2-3号楼18层

联系方式：0531-82661637

3.项目联系方式

项目联系人：柴振华、张慧、贾子萱

电话：0531-82661637

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内 容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：山东大学第二医院重症监护系统采购 项目编号：HYHA2020-1599 |
| 2 | 采购人 | 采购人：山东大学第二医院 联系方式：0531-85875076 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：柴振华、张慧、贾子萱 联系电话：0531-82661637 |
| 4 | 资金来源与采购预算 | 资金来源：已落实 预算金额：450万元 最高限价：450万元 标包; 货物名称; 数量; 简要技术需求. 01; 重症监护系统采购; 1套; 山东大学第二医院重症监护系统采购，用于开展医学科研工作，满足教学及科研使用需求。. 投标报价超过预算金额或最高限价的，按无效投标处理。 |
| 5 | 供应商应提供的资格证明材料 | 供应商资格要求： 详见第一章招标公告。 供应商应提供能够证明符合上述条件的下列材料： （1） 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 （2） 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，应提供财务会计报表或经审计的财务报告复印件（须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明原件； 供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。 （3） 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 （4） 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中： 供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件； 供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件； 供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5） 近三年内（本项目投标截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中： 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6） 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的政府采购活动。 采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标将按无效投标处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 （7） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，供应商须提供书面声明。 （8）为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的其他采购活动，供应商须提供书面声明。 （10）供应商已按照招标公告要求购买了招标文件。 （11）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。 （12）联合体投标的，需提供联合体协议。 |
| 6 | 对招标文件的疑问 | 提交疑问时间：投标截止时间16天前。 提交疑问方式：发电子邮件至chaizhenhua@sdhyha.com邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 7 | 招标文件澄清 | 澄清和修改文件发送时间（如有）：投标截止时间15天前； 澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各供应商预留的邮箱。 |
| 8 | 投标文件份数 | 纸质投标文件5份，其中正本1份和副本4份； USB接口设备存储的电子版投标文件1份；开标一览表一式三份。 注： 1）纸质投标文件的装订：供应商须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”，正反双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份投标文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸； ③投标文件封装背脊须打印：（XXX项目）投标文件。 2）电子版内容应与正本投标文件内容一致, 存储介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容应包含响应文件的全部商务、报价、技术内容及技术资料，其中有英文资料的还应提供中、英文对照文本。 √如供应商对多个包进行投标响应，供应商必须将所投各包的投标文件分别编制，并在封套注明所投包号。 □如供应商对多个包进行投标响应，供应商可以将所投各包的投标文件装订成一册，并在密封封套上注明所投的全部包号。 |
| 9 | 投标文件密封和标记 | 供应商应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表密封，并在封套明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称、包号 2) 正本或副本或电子版或开标一览表 3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话 4）每一密封件在封口处注明“于 _年__月__日 时 分之前不准启封”字样。 注：单包所有副本密封在一个包封内即可。 |
| 10 | 投标文件的签署 | 投标函、开标一览表以及招标文件格式要求中注明需盖章的资料均应按要求签署。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额：玖万元整； 单位名称：海逸恒安项目管理有限公司 开户银行：中国银行济南市东支行 账号如下：239012697057； 投标保证金缴纳形式：网银转账或电汇，银行保函或第三方担保。 以网银转账或电汇形式缴纳投标保证金时： 备注： 1）投标保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期到账的，被视为“未按规定交纳投标保证金”，其投标文件将按无效投标处理； 2）投标保证金必须从投标单位账户转出，否则无效；未按上述规定递交投标保证金的供应商，其投标文件将按无效投标处理； 3）供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。 采用银行保函或第三方担保的，银行保函或第三方担保函应附在响应文件中，原件需到期退还的，可以单独密封在包封中。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 13 | 投标文件递交 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件递交截止时间：详见招标公告。 投标文件递交地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） 注：疫情期间如无法进入开标室，我方将根据具体情况另行通知。 |
| 14 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 地点：同投标文件递交地点。 |
| 15 | 用于评分的证明材料 | 1)执行政府采购优惠政策的有效的证明材料（如有）： ①《中小企业声明函》； ② 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》； ④《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(如有)。 2)提供评分办法涉及的业绩合同、信誉或荣誉证书、获奖证书等证明材料（详见评分办法）。 |
| 16 | 年份要求 | 财务状况年份要求：2018年或2019年； 近三年：2017年1月1日至今； 如成立时间较短的供应商，可提供成立至今的相关证明材料。 |
| 17 | 核心产品 | 无 |
| 18 | 评标委员会组成 | 根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和采购人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 19 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 否，评标委员会推荐3名中标候选人，由采购人依法确定中标人； √是，评标委员会推荐3名中标候选人，并按照采购人授权确定1名中标人。 |
| 21 | 相关费用 | 中标服务费： √本项目中标服务费按差额累进法计算下浮52%计取，具体计算办法见后附表。中标服务费由中标人支付。 □中标服务费按中标金额的__%计取，由中标人支付。 公证/见证费（如有）：中标人按 1‰向公证/见证交纳，公证/见证费如不足500元，按500元交纳。 |
| 22 | 履约保证金 | √不需要 □需要， 金额：中标金额的__% 形式：现金（电汇）、支票、汇票、本票、金融机构、专业担保机构出具的保函 履约保证金交纳时间：签订合同前 退还时间：通过履约验收后一周内 |
| 23 | 是否统一踏勘现场 | 本项目不统一踏勘现场，自行踏勘现场。供应商需要对医院各病区网络情况进行现场详细勘察。 |
| 24 | 交货（交付）期 | 合同签订后3个月。 |
| 25 | 付款方式 | 合同签订经信息中心确认乙方入场且乙方提交50%银行履约保证函后支付合同总金额50%，系统上线且连接完成所有设备，由信息中心组织中期验收，支付到合同总金额80%，项目整体验收，支付到90%，同时无息解保履约函，一年后支付剩余尾款10%。 |
| 26 | 质量保证期 | 整体验收合格后1年。（不低于1年，可竞报）。 |
| 27 | 说明 | - 招标文件标有“★”号条款要求的内容是实质性要求，不允许有负偏离，否则，该投标文件有可能因未响应招标文件规定的实质性要求而被否决； - 标有“▲”号条款属于关键技术条款，如有偏离，会减分； 3）招标文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起供应商的注意。 |
| 28 | 其他 | 1、信用信息查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 2、信用信息查询截止时间：开标时间前。 3、信用信息查询记录和证据保留方式：截屏等可实现留痕的方式。 4、信用信息查询由采购人或采购代理查询。 |
| 29 | 供应商应派熟知本项目的技术人员出席开标会议，评标过程中评标委员会可能会要求供应商代表进行答疑和澄清。 |  |

附表：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

供应商须知正文

## 一、说明

1.   采购人

详见供应商须知前附表。

2.   代理机构

详见供应商须知前附表。

3.   合格供应商

详见供应商须知前附表。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

供应商对招标文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面签章回执。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  代理机构对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有供应商。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  为使供应商有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，代理机构可酌情推迟投标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3  供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。

## 三、投标文件编写

8.   投标语言及计量单位

8.1  供应商和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件组成

投标文件由商务文件、技术文件、资格证明文件三部分组成。

9.1 商务文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）分项报价表；

（5）主要设备及配件报价明细表；

（6）维保明细表；

（7）质保期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（8）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表；

（9）商务响应一览表；

（10）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（11）供应商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术文件：

（1）投标货物的详细供货范围清单（包括配置情况、主要部件、配套件、备品备件及专用工具等的名称、品牌、型号规格、主要技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等）及技术响应一览表；

（2）方案架构、系统升级整体方案；

（3）系统集成方案；

（4）服务计划及保证措施；

（5）系统升级安装或指导安装方案，安装或指导安装组织机构及人员情况；

（6）供应商对系统操作、维护人员培训方案（包括培训人数、时间、地点、目的、内容、培训程度等）；

（7）技术服务和售后服务承诺及措施，质保期内的售后服务方案：供应商对中标货物在质保期内的售后服务具体内容及承诺，机构设置和人员配置情况；

（8）售后服务方案：包含但不限于紧急受理服务、运维服务、系统升级服务及后期配合招标人等级测评服务等内容，明确售后服务方案内容；

（9）系统验收方案；

（10）技术支持资料。技术支持资料可以是制造商白皮书或对外公布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或者制造商的其他证明材料。若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（需提供全文，如为英文，应提供中英文对照版）。

（11）投标货物交货时可提供的技术资料清单；

（12）供应商关于投标产品知识产权的承诺书（如有）；

（13）供应商和制造商的基本情况；

（14）供应商认为需说明的其他内容。

投标文件应按上述目录顺序、内容逐一列出，如内容不全，由评标委员会综合认定。招标文件中未提供格式，供应商可自拟格式。

9.3 资格、资质证明部分：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见供应商须知前附表。

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，或符合本项目要求的经营许可、制造许可、特许经营许可、产品登记(备案/注册)证书、各类认证证书、产品代理授权等证明材料。(如需)

（3）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

具体内容详见供应商须知前附表。

（4）供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合招标文件中关于供应商的一般规定，还应遵守以下规定：

①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各方均按无效投标处理。

9.4投标文件应按上述目录顺序、内容逐一列出，如内容不全，由评标委员会综合认定。招标文件中未提供格式，供应商可自拟格式。供应商可将上述三个部分分开胶装装订，也可以按上述顺序胶装装订在一起，并在首页编制连续页码。因未按上述顺序装订或投标文件未胶装散页导致无法评审等，由此造成的评审问题由供应商自行承担责任。

10.  投标报价

10.1供应商的投标报价应包括货物出厂价格、包装运输费、安装费、软件开发费用、伴随服务费及其他费用等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、检验费、验收费、第三方检测费用及其他附带服务的费用、利润、税金、以及质保期内的售后服务及其它相关费用等全部费用）。报价币种为人民币。

10.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；供应商对投标报价作出优惠的，其投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

10.3供应商应按照招标文件附件提供的报价表格格式填写。

10.4供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。供应商应在投标文件中对此予以响应。

10.5供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以将其按无效投标处理。

10.6单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准，但开标一览表有明确文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.7 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

11.  投标文件编写

11.1投标文件应按“投标文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2投标文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11.4供应商须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。供应商不得复制粘贴招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商应提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供设备制造商的白皮书或制造商对外公布的宣传彩页或加盖制造商公章的其他证明材料或检测机构出具的检测报告，若制造商的证明资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

11.6若投标文件中供应商针对商务、技术响应表的响应情况与制造商提供的证明材料不相符，有可能导致其技术响应不满足招标文件要求的，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.7供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.8供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

12.  投标文件签署

★投标文件应加盖投标单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签署（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。供应商代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本（副本可用正本复印件）。未按招标文件要求签署及盖章的投标文件无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1供应商应准备的投标文件份数见供应商须知前附表，供应商应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见供应商须知前附表。

13.3如果供应商未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人及招标代理对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人及招标代理有权予以拒绝，并退回供应商。

14.  投标文件装订

详见供应商须知前附表。

15.  投标保证金

15.1供应商应按前附表的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

15.2如供应商有下列情况，投标保证金不予退还，给采购代理机构及采购人造成损失的，应予以赔偿：

1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；

2）中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

16.  投标有效期

★16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交截止时间及递交地点详见供应商须知前附表。

17.2 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对供应商已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标与评标

本次招标的开标、评标由采购人委托的采购代理机构依法组织实施。

20.  开标

20.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表。开标会议由代理机构组织并主持。参加供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议，未出席开标会议的视同为默认开标结果。采购人授权代理人、供应商授权代理人、公证员/律师（如有）及有关工作人员参加。

20.2供应商或供应商推选的代表和公证员/律师（如有）共同对投标文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，由代理机构工作人员现场拆封，由唱标员宣读开标一览表，投标单位授权代表现场。确认供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标代理机构对此不承担任何责任。

20.4唱标记录表由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

21.  评标委员会

评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。评标委员会的组成见供应商须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、评审，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

22.  评标原则

“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则公正、平等地对待各供应商，同时在评标过程中遵守以下原则：

22.1 客观性原则；评标委员会将严格按照采购文件的规定，对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 公正性原则；评标委员会依据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对投标文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

22.3 审慎性原则：评标委员会独立对招标文件进行审阅，依据招标文件规定的评审标准审慎评审。评标委员会的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：评标委员会及有关工作人员，应当对评标过程及供应商的商业和技术秘密予以保密。

23.  评标方法

本项目评标方法见供应商须知前附表。

24.  初步评审

24.1 初步评审是对投标文件的资格和符合性进行审查。在评审活动开始前，采购人及招标代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.2公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查后，合格供应商不足3家的，不得评标。供应商的资格审查应依据招标文件和相关法律、法规进行审查。

24.3对于通过资格评审的供应商，评标委员会将进行符合性评审，以确定每一供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应情况，看其是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

★24.4 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）投标文件未经法定代表人签署且未提供有效的法定代表人授权委托书的；

2）未按招标文件规定要求签署、盖章的；

3）未按规定交纳投标保证金的；

4）招标文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）不符合招标文件中任一带★号条款的；

6）投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认也未经法定代表人或其委托代理人签字确认的；

7）不按照招标文件规定报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

8）投标报价超过采购预算或最高限价的；

9）供应商名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的（如适用）

10）应提供而未提供政府强制采购节能产品的；

11）投标有效期不满足招标文件要求的；

12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

13）以他人名义投标或者在投标文件中提供虚假材料的；

14）未响应招标文件规定的其他实质性要求的；

15）法律法规和招标文件规定的其他情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具书面意见。

24.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商在评标现场合理的时间内不能提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.7 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。符合性审查后，合格供应商不足3家的，不得继续评标。

24.8提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的评审办法执行《中华人民共和国财政部令第87号》第31条规定。

25.  投标不一致时的修正和处理

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）供应商所投同一个包中，两个或以上开标一览表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非招标文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应招标文件处理。

（6）投标文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

★评标委员会应要求供应商法定代表人或其委托代理人对修正后的报价签字确认，供应商不确认的，其投标无效。

26.  投标文件的澄清

26.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；

26.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

27.  综合评审

27.1 对通过初步评审的供应商，由评标委员会根据招标文件第二册第七章“评标办法”进行综合评审。

27.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。按照汇总得分的由高到低的顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

27.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

28.政府采购政策

28.1 中小企业优惠办法

1) 根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库〔2011〕181号)文件的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见招标文件评标办法。

2) 小微企业评标价格的计算：

小微企业的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）；

28.1.1如供应商为小微企业，应当同时符合以下条件：

28.1.1.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；

28.1.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

28.1.1.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

28.1.1.4小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

28.1.1.5小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

28.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2017]141号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见评标办法；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在投标文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

28.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予6%-10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见招标文件评标办法；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 残疾人福利性单位评标价格的计算：残疾人福利性单位的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）；供应商属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，只需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

28.4 环保节能产品执行政府采购优惠政策

供应商所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则，可能会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠。★其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

28.5执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

★29.违法情形

供应商出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定的串通投标或影响招标的违法行为，其投标无效。采购人或评标委员会将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

30.特殊情况处置程序

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

31.  废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的；

2）符合招标文件规定条件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规及招标文件规定的其他情况。

32.  中标公告

32.1 采购人确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的同一媒体发布中标公告。

32.2 中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

33、询问

供应商可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，具体按招标公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目负责人联系。采购人或者采购代理机构将在收到询问后3个工作日内作出答复。

34、质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

34.2 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本招标文件 “供应商须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

34.4 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

34.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.7 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.8 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标候选人的，应当依法另行确定中标候选人；否则应当重新开展采购活动。

34.9 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 七、授予合同

35.  中标通知书

35.1在发布中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人签发《中标通知书》。

35.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

36.  签订合同

36.1中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

36.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

36.3招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告提出的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 八、履约保证金

37.1本项目中标人在签订合同前，应提交履约保证金，除非招标文件“供应商须知附表”明确说明不要求中标人提交履约保证金。履约保证金的形式和金额见招标文件 “供应商须知附表”。

37.2中标人未足额缴纳或未缴纳履约保证金的，不得签订政府采购合同。中标人因未缴纳或未足额缴纳履约保证金的，致使不能按本章第37.2条规定的时限签订合同的，将被视为放弃中标资格、拒绝与采购人签订合同。

## 九、中标服务费

38. 中标服务费

38.1本项目中标服务费由采购代理机构向中标人收取。中标服务费的计算标准详见招标文件“供应商须知前附表”。

38.2 本项目公证费/律师见证费（如有）具体收费标准见招标文件“供应商须知前附表”。

十、其他

39、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款、第七十九条的规定追究法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第（1）至（5）项、第（7）项情形之一的，中标无效。

## 十一、解释权

40.本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三章  评分办法

一、评标方法

1.1本项目评标方法采用综合评分法。评标委员会将依据各供应商投标文件，对其商务、技术、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

1.2评标委员会按各供应商最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，上述得分均相同的，由采购人授权评标委员会以随机方式确定排序，按招标文件规定的中标候选人数量推荐中标候选人。

二、评审细则

| 评分项目 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 | 10分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×10%×100 |
| 技术部分 | 对招标文件技术规格要求的响应程度的评价 | 48分 | 根据技术指标、功能及配置进行综合评审，技术参数满足或优于招标文件要求得48分。 1、技术方案中带“▲”标识的为重要技术参数指标，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 注：重要指标需逐条响应，投标文件中关键技术提供系统截图或关键参数配置以提供的有效检测报告原件（或公证件）开标现场提供原件。 2、技术方案中一般技术参数指标，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 方案架构、系统升级整体方案 | 10分 | 由评委根据投标文件中提供的方案架构、系统整体升级方案进行评审： （1）方案描述清晰、详细、设计理念新颖、BS系统架构合理、数据库支持完善、分层体系架构合理、有针对性，得10分； （2）方案描述较为清晰、系统架构较为合理、有数据库支持，得6分； （3）内容不全、有所欠缺，得2分；无此项内容不得分。 |
|  | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，提供认证证书，得0.5分；不是的为0分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，提供认证证书，得0.5分；不是的为0分 |
|  | 集成方案 | 7分 | 由评委根据投标文件中提供的同类项目案例集成方案进行 评审： （1）描述清晰、详细、准确、集成方案保障措施健全、有针对性，类似经验丰富，提供类似项目集成经验或案例（提供相应证明材料），得7分； （2）描述较为清晰、集成方案保障措施较为得当，类似经验较为丰富，并具有类似项目集成经验或案例（提供相应证明材料），得3分； （3）内容不全、有所欠缺，无类似项目集成经验或案例，得0.5分；无此项内容不得分。 |
|  | 安装调试验收方案 | 8分 | 由评委根据投标文件中提供的安装调试验收方案进行评审： （1）提供的安装调试验收方案详细、流程清晰合理、完全符合或优于招标文件要求的得8分； （2）提供的安装调试验收方案简单、流程基本合理、基本符合招标文件要求的，得4分； （3）提供的安装调试验收方案粗略、流程不清晰不合理、未按招标文件要求编制的，得0.5分； 未提供安装调试验收方案的，不得分。 |
|  | 培训方案 | 6分 | 由评委根据投标文件中提供的培训方案进行评审： （1）能结合项目需求，提出有针对性、具体、合理的培训方案，能提供优质的多样化的技术培训服务，实用性、可行性强的，得6分； （2）能结合项目需求提出合理培训方案，提供基础的技术培训，培训方式较为简单，实用性、可行性较强的，得3分； （3）培训方案不够完整、具体，培训方式单一，实用性、可行性交差的，得1分；此项内容不得分。 |
| 服务部分 | 售后 服务 | 8分 | 根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等内容： （1）服务人员配备合理，能提供及时、迅速、优质的服务，内容清晰、详细、保证措施完善，得2分，内容清晰、保证措施得当，得1分，无此项内容不得分； （2）具有对维护响应时间、处理办法及解决问题时间的承诺，并保证提供7×24小时的售后服务、系统出现故障能够在2小时之内响应，如远程或电话沟通无法解决时，保证出现故障能够在 24 小时之内恢复正常使用的，得2分，内容不全、有所欠缺，得0.5分，无此项内容不得分； （3）定期回访方案内容详细、设置合理、有现场保障服务措施，得1分，定期回访方案基本符合需求，得0.5分，无此项内容不得分。 （4）对紧急受理服务、运维服务、数据健康检查服务、系统对接服务及配合招标人后期评级测定服务等内容进行综合评审，服务方案描述清晰、详细、设计理念新颖、系统架构合理、数据库支持完善、分层体系架构合理、有针对性，得3分；服务方案描述较为清晰、较为详细、设计理念较为新颖、系统架构较为合理、数据库支持较为完善、分层体系架构较为合理、较为有针对性，得1分；内容不全、有所欠缺，得0.5分；无此项内容不得分。 |
| 类似业绩 |  | 2分 | 供应商自2019年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得0.5分，最多得2分。(在投标文件中提供合同复印件)。 备注：合同复印件含首页、签字或盖章页，未提供或提供不全的不得分。 |

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对符合规定的小型和微型企业（产品）的价格给予 __6__% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商和投标产品制造商均为小微企业，否则不予价格扣除）。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、联合体投标的（如本项目接受联合体投标），如果联合体由大中型企业与小型、微型企业组成，且组成联合体的大中型企业与小型、微型企业之间不存在投资关系，联合投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，则在评审过程中评标价格可给予联合体__3__%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按招标文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=投标报价×（1-扣除幅度）.

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[_6_%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[_6_%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）节能、环保产品

如供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围的环保、节能产品，应在投标文件中附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，并在开标一览表中注明(或在报价明细表中注明)，未按要求提供和注明的，将不给予加分。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

# 第四章  采购内容及项目要求

一、项目要求

1、交货（交付）期：合同签订后3个月。

2、交货（交付）地点：

所有产品的交货（交付）地点均由采购人指定（山东省境内）。

3、质量保证期：

（1）★质量保证期：整体验收合格后1年。（不低于1年，可竞报）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人也可提报更长的质保期。

（2）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

4、付款方式：合同签订经信息中心确认乙方入场且乙方提交50%银行履约保证函后支付合同总金额50%，系统上线且连接完成所有设备，由信息中心组织中期验收，支付到合同总金额80%，项目整体验收，支付到90%，同时无息解保履约函，一年后支付剩余尾款10%。

5、★投标人须承诺向医院开放全部接口及源代码，方便医院进行后续维护及改造等工作（提供ISO27001国际信息安全认证证明文件）。

★交付物包含本次投标的所有程序源码、数据库表结构及说明文档、开发设计文档、二次开发工具和环境及说明等相关资料，同时向甲方提供相应的开发技能培训。

二、技术参数要求

### （一）系统功能清单

- 病房概览

本次招标涉及使用的病区包括ICU、EICU、呼吸ICU、新生儿ICU、 心外ICU、神经内ICU、心内ICU、血液内层流病房，共计208张床位，需要实时接入各上述病区自动采集设备，包括但不限于监护仪、呼吸机、输液泵、CRRT、血气分析仪等。

  - 科室设备使用情况功能

- 图形化报表呈现当前科室设备使用情况；

- 统计科室当前已使用的在线医疗设备（监护仪、呼吸机、输液泵等）数量；

- 自动统计科室剩余可使用的医疗设备数量。

  - 科室信息公告功能

实时滚动呈现科室公告内容；（包含会议通知、学习通知等）

  - 科室三管监测统计功能

- 系统可自动统计ApacheII各分值分布情况；

- 系统可自动统计三管监测确认感染人数的比例情况；

  - 在科患者数据概览功能

- 自动统计当前科室所有被隔离患者数量；

- 自动统计当前科室使用呼吸机患者数量；

- 自动统计当前科室当日死亡患者数量；

- 自动统计当前科室当日转入患者数量；

- 自动统计当前科室当日转出患者数量；

- 自动统计当前科室在科患者数量；

  - 在科患者死亡概率统计功能

- 统计并汇总科室当月死亡人数；

- 根据ApacheII评分规则，自动计算科室当前所有患者死亡概率；

- 统计并汇总当月科室床位周转率；

  - 医护人员值班情况统计功能

- 汇总并统计当前班次值班医生，以及值班医生管理患者情况；

- 汇总并统计当前班次值班护士，以及值班护士管理患者情况；

  - 在科患者住院天数统计功能

图形化报表呈现当前科室在科患者住院天数趋势；

  - 在科患者液体平衡统计功能

图形化报表呈现当前在科患者的出量、入量、液体平衡；

- 临床护理工作站

- 患者卡片列表功能

- 卡片列表汇总科室所有床位情况，系统应可实现以卡片形式展现当前在科患者基本状况；

- 系统应可实现整体展现在科患者分布情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，危重患者人数，正常患者人数，手术患者人数，未进行ApacheII患者人数，当日出科患者人数等；

- 根据ApacheII评分规则，判定患者危重程度；

- 实时呈现单个患者的心率、呼吸、血压；

- 突出呈现患者生命体征异常指标；卡片背景颜色的不同区分患者当前的状态；

- 提供快速修改患者生命体征阈值；（阈值外的所有异常指标均可告警）；

- 在一张床头卡中能够显示一个床位上的患者的住院天数、患者姓名、性别，是否阳性病人，手术名称，过敏史，年龄，体重，血型，病情程度，诊断，多重耐药菌感染，要求显示是否有压疮、管路、坠床，约束，主治医生；要求显示医嘱提醒，危急值提醒，是否连接设备，转床信息提示，护理级别提示信息，用颜色区分患者是否上床、是否外出检查等状态。可实现打印床头卡；

- 首页可实现对在科出科患者的包括姓名、性别、住院号、过敏史、阳性病、血型、诊断、手术、多重耐药菌感染、病程程度、来源科室、主治医生等多个信息的快速查询；

- 系统可对空床位进行预约锁定；

- 可手动同步HIS患者数据；

- 呈现患者当前主管医生、主管护士；

- 提供患者基本信息编辑修改入口；

- 呈现患者转入时间和患者在科天数；

- 凸显隔离患者标识；

- 可对科室历史患者信息进行归档解档；用户对出科患者进行再编辑；

- 患者转入流程功能

- 采用向导方式实现患者转入、转出过程闭环管理；

- 录入患者基本信息；

- 系统应在紧急情况下提供患者紧急入科；

- 系统需提供患者入ICU标准审查功能；

- 系统可回顾所有已出科患者在科病情及护理过程；

- 系统可整体查看所有在科患者设备使用情况；

- 系统可对设备进行参数配置操作；

- 针对患者进行首次护理，填写护理评估记录单；

- 选择患者床旁设备，可选择监护、呼吸机、输液泵等，可进行设备绑定；

- 系统可对患者进行换床操作；

- 患者转入过程信息核对，完成患者转入过程闭环；

- 患者转出流程功能

- 采用向导方式实现患者转出过程闭环管理；

- 核对患者基本信息，提供患者出科功能，确定患者出科去向；同时进行患者归档；

- 系统可对已出科患者取消出科，返回科室；

- 系统需提供患者出ICU标准审查功能；

- 核对患者医嘱执行情况，是否存在未执行完成的医嘱；

- 患者转出过程信息核对，完成患者转出过程闭环管理；

- 患者信息

- 系统可自动提取患者入科列表，配合用户完成床位分配等入科操作；

- 紧急情况下，无法获取患者信息，系统需可实现手动登记入科。后续再完善信息；

- 系统可查看患者入科后流转情况；

- 系统需可实现检验检查项目的集成交互，可实现患者在科期间所有检验检查报告查询；

- 可实现在科患者进行绑定解绑设备操作。可对设备进行参数配置操作。

- 需可实现对绑定设备参数的自定义调整，如初始采集时间，频率；默认采集时间，频率等；

- 需提供设备绑定参数的提醒值范围的设置；

- 病情总览

- 系统能够动态显示生命体征趋势，可选择单参数查看数据。

- 系统可显示24小时神志的变化情况。

- 系统能够自动显示患者在血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验等方面的动态变化数值，并提示患者最新病情情况。

- 系统能够提供24小时出入量的平衡变化及数据对比。

- 系统能够提供24小时出入量的总结及晶体、胶体、肠胃营养的总结

- 系统能够提供任意班次内出入量的平衡变化及总结。

- 系统可提供患者已存在的管路或皮肤信息，在知识库的支撑下按照解剖学的要求标识在3D人体模型上并有提示信息。

- 系统应能够提供显示患者近期的重要评分。

- 生命体征

- 系统可实时呈现患者各项生命体征变化趋势，并显示趋势图（多坐标轴）；

- 系统提供快速修改是否呈现默认指标项；

- 系统提供自定义生命体征呈现方式；

- 系统提供修改各项生命体征呈现图标；

- 应能够手工录入体征数据并自动在曲线图中显示；

- 提供患者日常体征或观察项目的记录，至少包含体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压，呼吸机参数、CRRT、泵入药物、瞳孔、神志、疼痛等各类项目；

- 提供生命体征阈值修改（可根据阈值进行告警）；

- 护理人员可自定义生命体征显示间隔；

- 提供护理人员修改生命体征数据的功能；

- 系统可配置生命体征展示特殊时间上标或者下标

- 系统可以设置特殊时间段生命体征显示间隔；

- 重症护理记录功能

- 提供所见即所得的重症护理记录单（可根据不同科室不同

需求定制化护理单）；

- 护理人员可查询不同时间段内的所有护理记录；

- 自动获取监护仪、呼吸机相关数据，填充到重症护理记录单中；

- 根据用药医嘱执行情况，自动提取用药信息，记录到重症护理记录单中；

- 护理人员可快速选择患者相关监测情况，记录患者护理情况；

- 自动提取护理相关评分情况；

- 自动统计患者白班、晚班、夜班、24小时出入量小节；

- 系统提供打印重症护理记录单功能；

- 系统提供临床监测记录功能，自动提取监护仪、呼吸机相关数据，可修改历史数据；

- 系统提供临床记录功能，可记录患者相关体征数据；（瞳孔、神志、皮肤等）

- 系统提供皮试项目和结果的记录；

- 台班统计，系统提供当天特殊用药记录，及吸痰、血糖测量、热湿交换器、冰毯护理次数；

- 系统提供展示患者置管情况，可以对管道进行管理和监测维护；

- 出入量监测

- 应能自动获取来自医嘱的入量及引流管的出量，并自动计算。

- 可实现手动记录患者出入量情况。

- 应能够提供24小时出入量的平衡变化及数据对比。

- 应能够提供24小时出入量的总结及晶体、胶体、肠胃营养的总结。

- 应能够提供图形化的出入量趋势图，并以拖拽方式修改查询范围，任意时间段出入量的平衡变化及总结。

- 可自定义查询某一时间段内，不同出量项目的趋势图；

- 管路护理

- 应提供规范全面的管路部位与名称，可实现对应部位直接操作的方式进行管路相关信息的、操作的知识库体系。

- 针对不同的业务需求，至少提供两种的患者导管一览方式，如人体图方式，列表方式等。

- 管路记录和表达的内容要符合医院的要求，要对管路的名称、材料、规格、留置时间、留置深度、刻度、有效期、通畅度、色、质、量、味、用药、管路周围皮肤状态等信息，进行详细记录。

- 管路的信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，管路位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。

- 系统应可实现常规的导管更换，导管新增，导管拔除等日常操作。删除导管等特殊操作需权限设置。

- 应能够对管路的护理过程进行事件和参数的记录，提供导管质控数据的自动统计。

- 皮肤护理

- 应提供规范全面的皮肤部位与名称，可实现皮肤相关信息的操作。

- 皮肤记录和表达的内容要符合医院的要求，要对皮肤的名称、位置、状态、分期、颜色、气味、面积、用药等信息，进行详细记录。

- 皮肤的信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，皮肤位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。

- 针对不同的业务需求，至少提供两种的患者皮肤状况一览方式，如人体图方式，列表方式等。

- 系统能够提供符合皮肤的合理表达和知识库支撑。

- 能够记录皮肤的详细护理信息以及用药信息。

- 能够清晰标识压疮分期及护理信息。

- 需提供皮肤相关的质控统计数据。

- 口腔护理

- 系统应提供规范全面的口腔部位与名称，提供符合人体解剖要求的知识库体系。

- 可实现对应部位直接操作的方式进行口腔相关信息的部位

标注，描述记录。

- 系统能够提供符合口腔护理的合理表达和知识库支撑。

- 能够记录口腔护理的详细护理信息以及用药信息。

- 能根据操作记录自动生成规范的护理描述，并可实现修改与删除。

- 护理计划

- 应能够自动生成护理计划，并可对护理计划改进，能够根据护理诊断自动生成目标、措施、行为，并能够自动导入护理任务清单。

- 应能够查询患者历史护理计划，并分析达成情况。

- 应能够自定义护理计划相关内容，并可实现生成模板。

- 医嘱管理

- 应能够与HIS系统对接自动获取医嘱，能够自动接收并分解时间点。

- 系统提供新医嘱提醒功能。

- 所有医嘱以动态可视图形化的方式进行显示，通过动态可视化的操作将所有医嘱执行融入一个界面内，以多种图标显示医嘱的各种执行状态如：待执行、开始、暂停、中止、完成、作废、流速/滴速调整等。清晰的显示所有的医嘱操作节点。

- 应能够根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类显示（泵入医嘱、静脉输液、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、治疗、检验、检查、手术等类别），便于随时查询需要执行的医嘱。

- 药物医嘱应能够依据不同执行状态，自动给出可供执行的操作内容。

- ▲对接扫码设备，实现扫描病人腕带及输液贴标签完成医嘱执行匹配确认

- 用户可自定义组合查询条件，查询医嘱执行详细内容；

- 应能够详细记录医嘱的执行情况（如：进程、状态、事件变化等）。

- 可实现药品医嘱的自动转入，并生成给药计划，可实现药品执行、修改流速、中止给药、暂停给药、撤销等操作。可实现手动录入外来药品。可实现套组药。药品的剩余药量、预计完成时间自动计算，可以按整点结算量计算流速。可实现药品执行状态的颜色，药品执行进度%显示

- 应能够处理非药物医嘱，满足医护不同的处理需要，防止护士遗漏。

- 系统应能协助护士对医嘱进行监控.并作出对应的提醒。如输血等特殊医嘱、预计完成时间提醒、过期未执行医嘱等进行提示。

- 对于可以同时执行的医嘱，系统需可实现批量执行功能。

- 系统应可实现未完成的医嘱进行交班。

- 应提供历史医嘱执行信息，查询其他班次的医嘱执行状况，并显示医嘱观察事件。

- 医嘱执行中的每一个过程，系统需可实现自动生成语句并写入护理记录单。

- 可实现抢救模式医嘱快速录入和补录功能。

- 病历查询

应能够对患者在科诊疗的历史资料，按照时间顺序进行查阅及简单的统计。

- 评估评分

- 应提供重症医学相关的医学评分，至少包含TISS-28、皮肤、镇静、GCS、SOFA 、MODS、KDIGO、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估、CPIS、Waterlow评分、Barthel指数评估、VTE评估、ADL评估等。

- 应能够从HIS、LIS等系统中自动获取评分项目的相关数据。

- 应提供历史数据的查询和分析能力，并能够自动生成曲线图。历史数据应能够进行按项目或独立数据进行对比分析。所提供的数据应能够进行追溯，查看源数据。

- 系统应可实现医护对患者评估评分的交互。

- 人性化的评分模块设计，自动提取评分规则所需内容；

- ▲获取监护仪、呼吸机相关数据，根据规则自动评估患者ApacheII评分

- 系统提供护理所需的压疮危险评估、跌倒坠床危险评估、

CAM-ICU、BPS、CPOT、导管滑脱危险评估、疼痛评估等功能；

- 系统提供评分分类管理，可以根据实际需要进行评分的分类管理

- 系统提供评分配置管理功能，可自行对需要的评分进行新增和编辑

- 护士交班

- 系统需提供患者交接班信息记录功能，形成护士交接班记录单。

- ▲采用符合国际规范的交接班模式；自动获取患者当前班次基本情况及患者历史数据（手术信息等）；自动化评估患者概况信息，并记录；提供护理人员记录患者建议护理措施等内容。

- 系统需可实现科室级的交班功能，需包含科室情况及重点患者快速交接。

- 抢救

- 系统可提供抢救快速记录功能 ，所有记录按照明确的分类和快速记录的模式，如护理、用药、处置、材料、体征等等。

- 系统可提供抢救过程的实时呼吸机实时记录和异常提醒。

- 系统可提供抢救口头医嘱，自动汇总并提供审核，生成口头医嘱单。

- 系统可提供一键开启抢救采集模式，采集频率可手动调整。

- 系统需保存所有患者抢救记录，以便后期的查询。

- 系统需提供抢救界面所有快捷记录项的预先配置。

- 体征提取

系统应提供自定义时间段患者体征数据提取功能。

- 特殊事项

- 系统应提供患者重要事项发布功能，供医护人员共享参考。

- 系统应提供特殊事件记录功能，并可实现历史记录查看。

- 患者设备使用情况功能

- 详细记录患者设备使用记录功能；

- 提供自定义组合查询条件，查询患者使用设备情况；

- 可实现手动选择、连接或断开医疗设备、可实现显示设备类型

- 特殊治疗记录功能

- 提供ECMO记录单功能；

- 提供PICCO监测记录，采集PICCO相关数据；

- 提供血液净化记录功能；

- 自定义组合查询条件查询ECMO、PICCO、血液净化记录数据；

- 患者换床登记功能

- 详细记录患者换床记录情况；

- 自动提取空余床位更换床位功能；

- 护理文书管理功能

- 自动提取数据形成三测单（体温单），并分页打印三测单数据；

- 提供患者转入小节记录单；

- 提供护嘱记录单，并提供打印功能；

- 提供入科护理评估单；

- 提供出科护理评估单；

- 提供重症护理记录单；

- 实现文书各类元素的组件化，可实现多样化的自定义文书功能。

- 护理文书管理功能

- 自动提取数据形成三测单（体温单），并分页打印三测单数据；

- 提供患者转入小节记录单；

- 提供护嘱记录单，并提供打印功能；

- 提供入科护理评估单；

- 提供出科护理评估单；

- 提供重症护理记录单；

- 实现文书各类元素的组件化，可实现多样化的自定义文书功能

25）▲提供移动护理信息系统著作权证明文件。

- 临床医生工作站

- 床位管理

- 应可实现整体展现在科患者分布情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。

- 系统可查看患者重要风险标识提醒。

- 可实现以卡片形式展现当前在科患者基本状况。

- 系统可实现用户自定义选择所管床位的功能。

- 可实现检验检查结果查询：患者检验报告查询，单个或者多个检验指标趋势分析。

- 能够回顾所有已出科患者在科病情及护理过程。对已出科患者取消出科，返回科室。

- 患者全景

- ▲作为患者信息统一的信息目录与入口，将来自重护单的各类实时体征、液体出入记录；来自LIS、PACS的各类检查结果，以及近期用药情况等患者实时全景信息进行集中展示，并作为进入各类信息详情的界面入口，同时针对每个患者实现实时信息差异化的集中预警设置（需提供功能截图）

- 系统可按天或周动态展示生命体征变化趋势图，包括常规的呼吸，血压，脉搏，心率等，并可设置系统预警值

- 系统可按天或周展示各项呼吸机参数变化趋势，协助医生了解曲线内患者呼吸功能的变化，并可设置系统预警值。

- 系统可按天或周展现神志、瞳孔、神经评分等神经系统相关的观察数据。

- 系统可按天或周动态展示血糖的数值变化，并提供趋势图，并可设置血糖预警值

- 系统可按天或周自动汇集患者出入量平衡变化并展示趋势，提供班次内出入量平衡分析。

- 系统可查看患者的血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验、特殊事件的异常值和警示值。

- 呈现患者感染情况数据；并可设置感染检测数据的预警值

- ▲呈现患者血气分析情况数据，并可设置血气分析监测预警值（提供血气分析仪管理软件著作权证明文件）。

- 呈现患者医嘱执行情况数据，系统提供按天或周展现医嘱执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化的整体过程。

- 系统提供以图形化的方式展示患者各类导管插拔情况。

- 呈现患者危急值告警提示，系统显示患者主要评分，并标识评分的危机程度；

- 系统提供按天或周展现患者的诊疗事件。

- 系统提供医疗诊疗患者的相关医疗文书。

- 系统提供按天或周展现患者特殊治疗，如CRRT、EMCO等。

- 根据三管监测指标进行统计分析，呈现三管监测的预警；

- 呈现患者最新生化检查结果；

- 呈现患者最新影像检查结果；

- 患者概览功能

展现患者基本情况，并可实现患者之间的快速切换。

- 专题视图

- ▲感染专题视图，以7天为单位展示患者体温以及细菌培养情况，同时显示LIS中重点关注的指标和该期间内用药情况，体现同一时期各项指标的变化趋势，以及用药后指标的变化情况；（需提供功能截图）

- ▲循环专题视图，展示患者每天平均压和平均心率的指标情况，同时显示患者每天血压（有创/无创舒张压和收缩压）和心率的记录数据，展示影响循环系统指标药品使用情况，体现各项指标的变化趋势，以及用药后指标的变化情况；（需提供功能截图）

- ▲液体平衡专题视图，展示患者每天CVP数据和出入量的数据指标情况，同时展示影响液体平衡指标药品使用情况，体现各项指标的变化趋势，以及用药后指标的变化情况；（需提供功能截图）

- 提供各种系统或器官的监测观察指标

- 最新检验结果：提供常用的检验结果，用户可以自定义要关注的检验指标，异常指标用显著颜色表示，可以了解该指标最近几次的检验结果和变化趋势；

- 提供患者所有信息视图管理、可管理各项视图指标数量、指标图标、指标阈值、指标显示间隔等；

- 自定义查询某时间段内的患者生命体征信息视图；

- 医嘱执行情况

- 提取护理人员医嘱执行详情，供医生进行查阅确认；

- 医生可自定义查询单个历史医嘱执行详情；

- 患者出入量管理功能

- 图形化呈现患者24小时出入量平衡趋势图形；

- 医生可自定义查询类别，查询某一时间段内患者单个出量变化趋势图

- 电子病历查看功能

- 根据医院EMR系统提供的数据，供医生查询患者详细情况；

- 重症护理记录单查阅功能

- 提取护理人员重症护理记录数据，供医生制定治疗方案提供依据；

- 提供自定义查询护理记录功能；

- 危急值处理

- ▲危急值预警，通过LIS的数据进行分析，结果为医生提供实时的危急值进行实时预警，展示危急值指标，检查结果、参考值、送检时间、报告日期等关键信息。

- ▲危机值处理，医生根据指标的预警可以记录对患者采取的措施及结果，并变更预警状态。

- 三管监测

- VAP，根据气管插管时长和“血常规”关键词的检验检查报告数据自动进行判断和预警，并提供医生发起判断和诊断功能。通过该数据为监控指标中的VAP发病率提供数据基础。

- CRBSI，根据动静脉插管时长和血培养关键词的检验检查报告自动进行判断和预警，并提供医生发起判断和诊断功能。

- 通过该数据为15项监控指标中的血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率提供数据基础。

- ▲CAUTI，根据尿管插管时长和尿常规关键词的检验检查报告自动进行判断和预警，并提供医生发起判断和诊断功能。通过该数据为15项监控指标中的导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率等提供数据基础。

- 集束化治疗

- ▲集束化预警，系统根据患者是否存在感染性休克或脓毒性休克进行判断是否激活集束化治疗操作（需提供功能截图）

- ▲集束化治疗，根据集束化治疗标准自动匹配3h/6h内检验检查、医嘱开具及执行等关键信息，实现集束化治疗完成情况的统一展示及记录，同时可以手动进行标识集束化治疗的完成情况。系统根据记录的数据自动统计到感染性休克3h/6h集束化治疗（bundle）完成率（需提供功能截图）

- 评估评分

- 人性化的评分模块设计，自动提取评分规则所需内容；

- 应提供重症医学相关的医学评分，至少包含APACHE II、预计病死率、SOFA、Quick－SOFA、MODS、APCHE III、GCS、NSR、术后疼痛评分、RASS等。

- 获取监护仪、呼吸机相关数据，根据规则自动评估患者ApacheII评分。

- 系统提供护理所需的压疮危险评估、跌倒坠床危险评估、

CAM-ICU、BPS、CPOT、导管滑脱危险评估、疼痛评估等功能。

- 应提供历史数据的查询和分析能力，并能够自动生成曲线图。历史数据应能够进行按项目或独立数据进行对比分析。

- 可实现系统内不同平台模块的评分结果查询。

- 系统提供评分分类管理，可以根据实际需要进行评分的分类管理。

- 系统提供评分配置管理功能，可自行对需要的评分进行新增和编辑。

- 诊疗管理

- 系统需自动提取患者治疗过程中的重要事件，并可实现查询本次事件24小时内患者的生命体征、呼吸参数、出入量、医嘱以及检查检验的查看。

- 系统可实现患者各项体征目标的设置及达标情况的查询。

- 医生交班

- 提供患者病情交接及交班人，接班人，交接时间的记录。

- 系统自动提取当前患者班次内基本信息，生命体征，特殊治疗等相关数据，形成各类图表形式展示。

- 每日核查

- 每日核查提供每日医生工作核查功能，包括：“诊断修订、血流动力学和组织灌注、呼吸支持、血液净化治疗、营养、血糖控制、镇静镇痛、电解质酸碱平衡紊乱、DVT 预防、感染和抗菌药物应用、免疫功能的评价及调整、危重程度评估、康复锻炼、导管维护及监控、应激性溃疡的预防”

- 病历查询

- 系统提供查看浏览患者所有在科期间护理文书。

- 系统提供医疗诊疗患者的相关医疗文书。

- ▲质控指标统计功能

- ICU患者收治率和ICU患者收治床日率；

- ApacheII评分患者收治率；

- ICU非计划插管拔管率；

- ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率；

- ICU深静脉血栓（DVT）预防率；

- 非计划转入ICU率；

- ICU患者预计病死率；

- ICU非计划插管拔管后48小时再插管率；

- ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率；

- 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率；

- 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率；

- 转出ICU后48小时内重返率；

- ICU患者标化病死指数；

- ICU抗菌药物治疗前病原学送检率；

- ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率；

- 以上指标都需要自动统计、以图标和详细数据呈现；

- 质量管理和数据分析

- 患者基本情况统计功能

- 图形化报表统计呈现各类患者历史数据；（被约束、死亡、转科、出院、隔离等）

- 详细列表呈现患者历史数据，提供查阅历史患者数据详情；

- 科室耗材使用情况统计功能

- 图形化报表统计某一时间段内的耗材使用趋势图；

- 列表方式呈现耗材使用详情；

- 药品使用统计功能

- 可视化药品统计功能；

- 列表方式呈现药品使用情况详情；

- 设备使用情况统计功能

- 图形化统计某一时间段内各类医疗设备使用情况；

- 列表方式统计医疗设备使用情况；

- 床位使用情况统计功能

- 图形化统计科室床位使用情况趋势图；

- 列表方式呈现床位使用情况；

- ICU平均住院日

图形化统计科室患者每月平均住院日情况；

- 气管切开与插管患者数据

图形化统计科室插管患者经鼻、经口、气切数据情况；

- 工作量统计功能

- 图形化统计科室医护人员工作时长趋势图；

- 列表方式统计医护人员工作时长详情；

- 统计中心

系统应提供科室日常所需统计功能。需包含患者周转数据，床位周转数据，设备使用统计，压疮，导管，评估评分等临床数据统计。

10）▲提供医疗质量控制信息系统著作权证明文件。

- 系统管理

- 科室字典信息维护功能

- 科室床位管理功能；

- 科室护理措施管理功能；

- 科室信息视图管理功能；

- 科室用药理由、用药途径、诊断名称、药品、病区、公告、库存等字典管理功能；

- 科室设备和设备床位管理功能；

- 科室出入量名称管理功能

- 评分分类及评分管理功能

- 专题视图管理功能

- 系统用户组管理

- 提供系统用户组创建、修改、删除等功能；

- 提供用户创建、修改、删除等功能；

- 详细记录系统用户操作痕迹；

- 生命体征提醒告警功能

- 针对不同患者的不同病情设定不同的生命体征阈值，采集到的生命体征与阈值进行比较，阈值之外的所有异常指标进行告警提醒；

- 护理工作提醒功能

- 患者有最新医嘱时，提醒护理人员确认并核对医嘱内容；

- 根据患者的评分，提醒护理人员是否需要对患者进行干预措施；

- 根据患者置管时间和有效天数，对患者需要更换的置管进行预警提醒

- 根据医嘱的执行频次，提醒护理人员定时执行医嘱；

- 根据医院班次的设定，提醒护理人员进行交接班准备；系统突出呈现重要的交班内容；

- 系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。

- 系统具有数据采集、原始数据展示、数据导出功能。

- 可实现不同品牌型号的设备同时采集。

- 采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；抢救状态下，采集的频率可达到60秒/次以上，同时可自动生成护理记录。

- 系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。

- 出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。

- 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现 。

- 各系统集成

- 可以与医院现有信息系统HIS、LIS、PACS-RIS、EMR进行所有与本项目有关的需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。

- HIS 系统集成: 进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互。

- LIS／PACS-RIS系统集成：检验信息的集成交互，包括检查、检验预约、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等。

- EMR系统集成：与医生电子病历信息的交互，包括诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、PDA医嘱执行信息交互。

- 医疗设备数据采集功能

- 实时采集监护仪、呼吸机相关生命体征数据，提取并保存数据；

- 实时采集输液泵相关输液数据，与医嘱的执行形成环路管理；

- 快速采集血气分析仪中动脉血的检验结果；

- 可实现数据离线存储功能；

- ▲提供临床安全认证系统著作权证明文件；

- 系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。

- 系统具有数据采集、原始数据展示、数据导出功能。

- 可实现不同品牌型号的设备同时采集。

- 采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；抢救状态下，采集的频率可达到60秒/次以上，同时可自动生成护理记录。

- 系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。

- 出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。

- 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现。

- ▲提供数据采集信息系统著作权证明文件。

- 架构技术

▲系统为纯B/S架构，为浏览器登录方式，主任或者管理者可以随时随地多点登录系统了解患者相关信息；

### （二）其他要求

- 技术要求

- 能够听取医院工作人员的建议和意见，有效地根据医院提出的需求对系统功能点及功能模块进行二次开发，完善系统。(提供承诺函)

- 能够可实现特色功能定制开发，医院与供应商共同开发部分功能，可知识产权共享。(提供承诺函)

- 项目验收

- 验收标准：以系统运行达到产品功能清单的功能模块为标准。

- 系统上线运行稳定后，乙方提交《项目验收报告》，甲方在核实验收标准满足情况后签署《项目验收报告》。如果不满足验收条件，甲方提供书面报告给乙方，乙方根据报告整改后再次提交验收流程。

- 硬件设备到货正常使用。

- 项目计划书、用户需求分析报告、数据库表结构和字段详细说明。

- 项目设计说明书：包括系统概要设计说明书、系统详细设计说明书（界面设计、数据库设计、流程、业务处理逻辑及涉及数据库表字段变化说明等）、已开发的接口详细说明文档。

- 安装、测试报告：包括安装手册、测试报告、测试用例说明等。

- 使用手册：包括用户手册、操作手册、培训手册等。

- 系统维护手册：《页面维护文档》、《非页面维护文档》、《数据库维护文档》等。

- 源代码交付

- 在实施过程中，为确保甲方可独立进行该项目的后续开发和维护工作，乙方需提供所有程序源码、数据库表结构及说明文档、开发设计文档、二次开发工具和环境及说明等相关资料，同时向甲方提供相应的开发技能培训。如果乙方提供的产品或开发工具存在知识产权纠纷，由乙方负责，甲方不承担责任。为保障甲方能够在系统上线后具备独立维护的能力，乙方需提供系统所有数据库表结构及详细说明，同时向甲方提供软件安装、部署、日常运维技能培训。双方合作中涉及的所有业务、技术资料，均有责任对第三方保密。如其中一方擅自将涉及另一方的商业和技术秘密的资料透漏给第三方，则另一方将保留追究对方法律责任的权利。

- 在实施过程中，为确保甲方可独立进行病区床旁设备信息采集的接入调试等工作，乙方需提供所有与设备信息采集相关的源代码、说明文档、开发设计文档等相关资料，同时向甲方提供相应的设备信息采集接入的培训。双方合作中涉及的所有业务、技术资料，均有责任对第三方保密。如其中一方擅自将涉及另一方的商业和技术秘密的资料透漏给第三方，则另一方将保留追究对方法律责任的权利。

- 售后服务

- 提供7x24紧急受理服务，在10分钟内作出实质性响应， 质保期内需要有人员驻场

- 质保期内，如遇设备以及系统接口调整，乙方需调整情况做相应的调整。

- 质保期内，如遇甲方病区内床位的调整（增加或减少床位），乙方需根据甲方要求做对应设备接入和程序维护。

- 质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务

- 如出现硬件（不含合同内服务器及电脑）故障，甲方告知后4小时内无法修复的，应保证告知后6小时内提供的备用机到位。

- 系统升级后，工程师要在2个工作日内进行全院培训或个别科室针对性培训。

- 质保期内，因其他任何原因造成的接口调整，乙方须免费对接口进行相应的更改。同时可针对科室新提出的需求，进行再开发和维护，不另计费。

- 健康检查服务：

质保期内，乙方提供每年1次健康检查服务，针对乙方运行的数据质量、数据库运行情况、服务器运行情况等进行健康检查，并提交健康检查服务报告。

- 应急服务：

针对不可预期的且客户自身不能处理的突发故障，乙方承诺提供技术支持，若有需要可提供现场服务。如突发故障是由乙方软件自身缺陷造成的，相关费用由乙方自行承担，甲方使用乙方软件系统期间，乙方免费提供三年应急服务，该服务不受本合同期限影响。如突发故障是乙方软件以外的因素造成，相关费用由甲方承担，具体金额双方通过友好协商确定。

- 数据备份与恢复服务：

乙方软件运行具有数据库自动备份功能，当乙方软件数据库出现崩溃时，在数据库备份映像保留的前提下，乙方根据甲方的备份数据，帮助甲方进行数据恢复，甲方使用乙方软件系统期间，乙方提供长期数据备份与恢复服务，该服务不受本合同期限影响。如遇其它特殊数据损毁情况，乙方也将尽力提供数据恢复方案，并提供尽可能的技术支持。

- 数据交互接口对接：

与第三方数据交互，需首先通过医院的ESB、CDR集成平台实现。

项目实施中所需对接的各系统所需的接口费用，均包含在项目费

用中，不另计费。

- 等级评审

若乙方软件涉及到医院申请的任何等级评审，如电子病历等级评审、医院智慧服务评级、互联互通等，乙方都应该免费配合甲方进行软件改造以满足评审要求，从而完成评级测定。

13） ▲提供ISO20000信息技术服务认证证明文件。

- 病区内网络和采集设备相关

- 为满足上线的网络要求，乙方需对各病区网络情况进行现场详细勘查，制定可行性的网络改造方案，在不影响上线期限内有序完成施工改造，且所有费用由乙方负担。

- 甲方只提供病区内工作人员使用的电脑和系统运行服务器，除此之外的病区设备信息采集所涉及到的所有硬件（支架、推车、数据采集盒、病区数据采集服务器、病区应用服务器、数据采集线、串口集线器、专业大屏一体机等）均由乙方提供。

- 为满足上线要求，与项目相关的所有硬件的施工和软件的部署，包括病区设备数据采集、电脑安装、系统部署等均由乙方负责。

- 能够按照甲方病区内现用的所有设备清单及工作人员的设备信息需求，采集对应设备数据信息。

- 乙方需调研各病区设备和工作人员需求情况，出具电脑和服务器之外的硬件清单，作为签订合同的附录。

- 其他要求：

a.交付物包含本次投标的所有程序源码、数据库表结构及说明文档、开发设计文档、二次开发工具和环境及说明等相关资料，同时向甲方提供相应的开发技能培训；

b.质保期一年，要求派驻不少于两人（其中一名为开发工程师并提供资质）驻场执行维保服务。驻场时间要求：5*8小时。

# 第五章  合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称:

采购编号:

甲方:

乙方:

（甲方）所需(货物名称)经海逸恒安项目管理有限公司以（采购编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币元，大写：。（分项价格详见合同货物清单，详见附件一）。

乙方开户单位：

开户银行：

账号：

五、付款途径

□国库集中支付（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）

□甲方支付（人民币元，大写：）

□国库（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）与甲方（人民币_______元）共同支付

六、付款方式

□分期支付方式

□一次性支付方式，即人民币元，大写：。

□其他支付方式

- 交货日期、地点

1、交货日期：合同生效之日起   日内交货。

2、交货地点：

- 质量标准和验收

1、乙方应保证提供的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求；

2、乙方提供的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、货物到达指定地点后，甲乙双方联合组织验收，必要时可邀请第三方机构或专业人员协助组织。

九、履约保证金

乙方在收到《中标通知书》后，应按照招标文件合同专用条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金银行保函格式或甲方可以接受的其他形式向甲方提交履约保证金。

十、违约责任

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为    。乙方违约，直接从质保金中扣除；甲方违约，从采购款项中扣除。

2、给对方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分应予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十一、争议解决

合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，双方约定采用下列第   种方式解决：

1、向   仲裁委员会提起仲裁；

2、向   法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十三、合同保存

本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，海逸恒安项目管理有限公司一份。

甲方：                                     乙方：

单位名称(公章)：                           单位名称(公章)：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）           法定代表人或授权代理人：（签字）

签订日期：                                 签订日期：

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件

供应商：(盖单位章)

地址：

电话：

年  月  日

### 附件一：投标函

投标函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA20  -  的____________________采购（项目名称）项目并投标。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件，正本1份，副本4份，电子版1份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方同意本投标文件在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签署：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（供应商名称）法定代表人授权我公司（职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次        （项目名称）（项目编号：   ）招标活动的一切事宜。授权代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年  月  日

### 附件三：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： ； 小写： 。 |
| 交货（交付）期 | 合同签订后 日交货（交付）并验收合格。 |
| 质保期 | 验收合格后 年。 |
| 对招标文件的认同程度声明（是否完全认同） |  |

注：1、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标。

2、本表必须按给定格式填写完整，不允许空白，如无相应内容，填“无”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件四：分项报价表

分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件设计费 |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |
| 3 | 系统运维费用 |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  |  |  |
| 5 | 材料费 |  |  |  |
| 6 | 培训费 |  |  |  |
| 7 | 其他费用 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |

注：1、本表可按相同形式扩展，每包一张，单独填写，装订在投标文件中。

2、由供应商自行填写此表，投标总价须与开标一览表中投标总价一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件五：主要设备及配件报价明细表

主要设备及配件报价明细表

项目编号：

项目名称：

包号：                                                     单位：元

| 序号 | 设备及配件名称 | 品牌 | 型号 （详细配置） | 制造商及产地 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：（1）投标产品中所列的主要组成部分及配件需明细报价，供应商必须如实填写。

（2）本表可按相同形式扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件六：维保明细表

维保明细表

项目编号：

项目名称：

包号：

设备名称：

| 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 单价 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 保修价格 （请按设备分别报价） | 质保期满后年 | 保修价格（元） |
|  | 1年总报价（共1年） |  |
|  | 3年总报价（共3年） |  |
|  | 5年总报价（共5年） |  |
|  | 其他方案 |  |
| 优惠条件 |  |  |

注：本表可选填，若有维保费用，请在此表中明确维保费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件七：质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

质保期内供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用应包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件八：质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具

价格表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 备品备件／易损件／专用工具/名称 | 制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写：（小写：） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件九：商务响应一览表

商务响应一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 项目 序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |
| 2 | ★交付期 |  |  |
| 3 | ★交付物 | 交付物包含本次投标的所有程序源码、数据库表结构及说明文档、开发设计文档、二次开发工具和环境及说明等相关资料，同时向甲方提供相应的开发技能培训。 |  |
| 4 | ★质保期 | 质保期一年，要求派驻不少于两人（其中一名为开发工程师并提供资质）驻场执行维保服务。 |  |
| 5 | ★付款方式 |  |  |
| 6 | 安装、测试与验收 |  |  |
| 7 | 培训 |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

说明：

①请填写招标文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、交货期、质保期、培训方式、售后服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写本表时，对应招标文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制招标文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件十：技术响应一览表

技术响应一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 供应商响应（供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 技术规格指标 | 数量 | 数量 | 技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、此表必须按要求填写，如缺此表按无效投标处理。

2、此表后须附技术参数中主要技术指标、规格和性能等详细说明，并提供技术白皮书或其他证明材料等无法在线提供的作为佐证。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件十一：近年业绩一览表

近年业绩一览表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | 合同签订时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评标办法。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 附件十二：供应商资格证明文件（部分）

格式1：供应商资信证明文件

供应商需提交近一年财务决算报表复印件或银行出具的资信证明。

说明：

1、最近一年的财务报表复印件需加盖本单位公章。

2、银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

格式2：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

我公司在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

格式3: 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料；

（1）投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收证明，例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等；

（2）投标截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳社会保障金的证明材料，例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单等；

（3）供应商依法属于免交税收及免交社保的书面证明材料。

格式4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如履行合同的设备、场地、技术人员等）。

证明材料参考格式：

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 说明：如无设备，填写“无”。 |  |  |  |  |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书/学历证书 | 身份证号 | 备注 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件十三：执行政府采购优惠政策的证明文件

格式1：中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请 填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工 程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

格式2：从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为________。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

格式3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

注：1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式4：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环保等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的在品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

符合政府采购优惠政策的证明材料

格式5：政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

### 附件十四：投标文件技术部分

格式由投标人根据投标人须知正文部分内容编写，可自行补充其他内容

### 附件十五：投标文件封面格式

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 投标文件电子版 项目编号： 项目名称： 所投包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）…………………