山东大学第二医院智慧安防系统

招 标 文 件

采购方式：公开招标

项目编号：SDZT2022GK024

招   标   人：山东大学第二医院

招标代理单位：山东政通项目管理有限公司

日        期：二〇二二年七月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评分法）	34

第四章 合同条款及格式	63

第五章 工程量清单	68

第六章 技术标准和要求	79

第七章 投标文件部分格式	164

第八章 资格后审文件	196

- 第一章 招标公告

山东大学第二医院智慧安防系统招标公告

项目概况

山东大学第二医院智慧安防系统招标项目的潜在投标人应在济南市高新区中铁财智中心5号楼15层获取招标文件，并于2022年08月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDZT2022GK024

项目名称：山东大学第二医院智慧安防系统

预算金额：1212.41万元

最高限价：1212.41万元

采购需求：本次招标范围为工程量清单内全部内容，以经建设单位确认的工程量清单为准。

合同履行期限：工期60日历日。（以招标人发出开工令为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本次采购要求潜在投标人必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 资质要求：具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有建设行政主管部门颁发并有效的安全生产许可证；

3.3信誉要求：投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.4 人员要求：拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），在本项目施工期间不得同时担任其他在建项目的项目经理；

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）；

3.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人出具声明函）；

3.7法律、行政法规规定的其他条件；

3.8本项目不接受联合体投标，投标人必须整包，不可分拆报价。

## 三、获取招标文件

3.1 获取时间：2022年07月26日起至2022年08月01日8:30-17:00时（北京时间）

3.2获取招标文件方式：电子邮箱获取。

将营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、信用网站截图、法人代表授权委托书及授权代表身份证、项目经理注册证书及招标公告中要求的声明函等资料复印件加盖公章，经扫描后发送邮件至下述邮箱（SDZTXMGL001@163.com），并备注投标人名称、授权代表姓名、联系电话、电子邮箱等内容，经审查合格后，将标书费汇至指定账号。本项目资格后审，报名时审查通过，不代表最终审查通过。

3.3招标文件售价：300元/份，售后不退。

开户名称：山东政通项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行

账 号：15132401040008253

注：1、本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

2、本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网”发布。各潜在投标人应随时关注并 及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022 年08月26日 09 点 00 分（北京时间）

地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、山东大学第二医院网站同时发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：山东大学第二医院

地址：济南市北园大街 247 号

联系方式：0531-85875076

2.采购代理机构信息

名称：山东政通项目管理有限公司

地址：山东省济南市高新区中铁财智中心5号楼15层

联系方式：0531-88809753

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电话：0531-88809753

邮箱：SDZTXMGL001@163.com

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市北园大街 247 号 电话：0531-85875076 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 名称：山东政通项目管理有限公司 地址：济南市高新区中铁财智中心5号楼15层 项目联系人：朱先生 电话：0531-88809753 电子邮件：SDZTXMGL001@163.com |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 山东大学第二医院智慧安防系统 |
| 1.1.5 |  | 项目建设规模 | 详见工程量清单 |
| 1.1.6 |  | 建设地点 | 济南市天桥区北园大街247号山东大学第二医院院内 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 已落实 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 本次招标范围为工程量清单内全部内容，以经建设单位确认的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 工期60日历日。（以招标人发出开工令为准）。 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 调试合格，达到功能实现要求，严格执行国家、行业等有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
|  |  | 质量保证期 | 质量保证期：项目验收合格之日起三年，（不低于三年，可竞报最长质保期）。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：详见前附招标公告； 2、业绩要求：详见前附招标公告； 3、信誉要求：详见前附招标公告； 4、财务要求：详见前附招标公告； 5、其他要求：详见前附招标公告。 |
| 1.4.3 |  | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 是否统一组织踏勘现场： ¨不组织，投标人自行踏勘现场。投标人领取招标文件后须自行勘查现场，根据现场实际情况编制响应资料，对于投标人在编制深化设计成果因项目资料不完整、不准确造成的损失由投标人自行承担。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。 þ 组织 1、统一组织勘察现场 时间：2022年8月2日上午09时 地点：山东大学第二医院 联系人及联系方式：傅强17660086978 2、踏勘现场要求： （1）投标人踏勘现场发生的费用自理。 （2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 （3）招标人在踏勘现场中介绍的本项目情况和相关的周边环境情况，投标人在编制报价文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 （4）规定时间以外不接受现场踏勘。 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于2022年8 月2日17:00点前，形成书面文字，将盖章版电子扫描件及word版文件发电子邮件至SDZTXMGL001@163.com，并电话通知招标代理机构 查收。招标代理单位将答疑回复文件以书面方式（或电子邮件SDZTXMGL001@163.com）发给所有投标人。 |
| 1.10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 | 招标人将澄清文件以书面方式于 2022 年8月3日17:00 发给所有投标人。 |
| 1.11 |  | 分包 | 不允许 |
| 1.12 |  | 偏离 | 本项目如有偏离需在技术规格响应/偏离表中逐项列出，不接受负偏离。 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 答疑文件（如有）、技术要求、清单等。 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年8月2日17：00 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 详见前附招标公告。 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 保证金金额：240000.00元 投标保证金必须是从投标人对公账户转出。 递交方式：现金转账、银行保函、投标保证金保险等方式任选其一。 1、采用现金转账方式的，递交至以下账户： 开户名称：山东政通项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南软件园支行 账 号：15155201040013010 2、投标保证金须在投标人对公账户转出，提交截止期限为投标截止时间，汇款时简要注明项目名称。 投标保证金未按约定时间到账视为无效投标。 3、投标保证金以担保函方式提交的，担保函装订在投标文件中。原件需到期退还的，可以随电子文档一起密封提交或在递交投标文件时单独提交给招标代理机构 |
| 3.5 |  | 近 3 年财务状况的时间要求 | 2019年至2021年。 |
|  |  | 近 3 年具有的类似项目的时间要求 | 自2019年7月1日起至开标之日。 |
|  |  | 近 3 年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 自2019年7月1日起至开标之日。 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 |  | 签字、盖章要求 | 按招标文件格式要求签署，加盖投标人印章或由投标人法定代表人（或经正式授权的代表）签字。 |
| 3.7.4 |  | 纸质投标文件份数 | 投标文件按照商务文件、技术文件、资格资质文件 顺序，上述部分一起装订，胶装成一册，正本一份，副本四份，封装在一个包封中； 唱标单 3 份，单独密封； （3）电子版（提供U盘，包含word投标文件所有内容）1份，单独密封； 注：所有包封封口处骑缝加盖公章和法定代表人或其委托的代理人签字或盖章。 纸质投标文件的装订：投标人须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”，正反双面打印， 每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。装订要求： ①每份投标文件的厚度不超过4.5cm，若超过4.5cm，可分册装订，每页标准页码； ②为节约成本，投标文件封皮请勿使用硬版纸； ③投标文件封装背脊须打印：（XXX 项目）投标文件。 |
| 4.1.1 |  | 密封和标记 | 投标人应将投标文件独立封装，加贴封条。封包封面上注明“投标文件”，在封口处注明“…………项目 年 月 日 时 分（北京时间）前不准启封 ”字样并加盖投标人印章或由投标人法定代表人（或经正式授权的代表）签字；在投标文件封包的明显处须注明：“项目名称、投标人名称、地址、电话”字样。 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人及以上单数。 |
| 7.2 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | ¨否，评标委员会推荐 名中标候选人，由招标人依法确定中标人； þ是，评标委员会推荐 3 名中标候选人，并按照招标人授权确定 1 名中标人。 |
| 7.3 |  | 中标公示 | 中标公示发布媒体应与招标公告发布媒体一致。 |
| 7.4 |  | 发出中标通知书 | 中标公示结束后，招标人按照相关规定及时发出中标通知书。 |
| 7.5.1 |  | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求 □要求， 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：/ |
| 7.6 |  | 付款方式 | 合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款保函；设备全部到场，经甲方确认后付至设备金额的70%；按合同约定按期完工，工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全，付至最终审计结算金额的97%，同时解除预付款保函，余款3%质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。 |
|  |  | 合同的签订 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| 9. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 词语定义 |  |  |  |
| 9.1.1 |  | 类似工程 | 类似工程是指：近三年（自2019年7月1日起至开标之日）具有类似项目的业绩。（以合同签订时间为准 ）注：须同时提供业绩合同、竣工验收证明资料，二者缺一不可，复印件加盖公章制作于投标文件中， |
| 9.1.2 |  | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：自2019年7月1日起至开标之日，投标人在投标阶段或者工程建设过程中，因违反有关法律、法规、规章、国家强制性标准或执业行为规范，被县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实并通报或处罚，所形成的记录。 |
| 9.2 招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  | 招标控制价为：12124100.00 元，（其中含暂列金额：86800.00元）。投标人所报价格超出招标控制价为无效投标。 |
| 9.3 按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人有效身份证原件，以证明其出席，否则视为认同开标结果。 |  |  |  |
| 9.4招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 标准要求：现行相关国家及地方标准，规范，标准图集，规程等。其他详见招标文件技术要求。 |  |  |  |
| 9.5政府强制采购 |  |  |  |
| ★参与政府采购活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空 调设备，管型荧光灯镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视 设备，视频设备，便器（含坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与报价或未按招标文件要求提供相关证明材料的，均属于无效报价。 所投产品属于政府强制采购范围内的产品，须在投标文件中提供该产品有效的《节能产品认证证书》复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |

## 总则

### 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

    - 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、计划工期和质量要求及质保期

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

    - 本项目的质量要求及质保期：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

    - 详见招标公告

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段提供采购代理服务的；

- 与本标段的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

- 投标人低于成本或者违反政府指导价的报价竞标；

- 1.4.3联合体要求：详见投标人须知前附表。

### 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 中标服务费：自合同签订之日起 5 个工作日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）” 文件规定标准的20%向招标代理机构交纳中标服务费。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 偏离

在综合评审之前，评标小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性响应的报价是指报价符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

重大偏离不允许在报价后修正，但评标小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资质资格文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标小组要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标小组认定投标人的报价未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假报价的；

I、联合体投标文件未附联合体报价协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4) 评标小组成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效报价处理。

B、不满足技术要求中的星号条款，按无效投标处理；

C、不满足招标人的付款方式；

D、投标文件附有招标人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 技术标准和要求；

- 投标文件部分格式；

- 资格后审文件

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有已项目确认并领取招标文件的潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清，逾期不确认的视为认同。

### 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已项目确认并领取招标文件的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改，逾期不确认的视为认同。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 商务文件

（1）投标函及投标函附录；

（2）商务报价（含已标价工程量清单）；

（3）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表；

（4）质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表；

（5）与所报设备配套耗材、试剂的价格表（如有-附件五）；

（6）商务条款响应/偏离表；

（7）投标保证金缴纳证明；

（8）其他。

二、技术文件

（1）项目设计方案

（2）产品的质量及性能的详细说明，包括技术白皮书、技术支持资料等资料（投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取成交的，招标人可上报主管部门）；

①产品配置明细表；

②产品性能描述一览表；

③质量保障措施、服务保障措施；

（3）施工方案

①施工技术方案；

②工期安排；

③质量保证措施；

④应急措施及防疫措施；

⑤安全文明环保保障措施；

⑧技术规格响应/偏离表。

（4）项目管理机构（项目部人员配备情况）

（5）售后服务及培训方案

①售后服务方案

②质保期

③项目系统及其设备培训方案

（6）优惠条款（不得涉及报价）。

三、资格资质文件（资格审查资料）

参照第八章资格后审文件要求编制

四、投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。本次采购工程项目的工程量以招标人提供的工程量清单为准，作为报价的依据。投标人不得自行调整清单数量，清单工程量项目如有遗漏或差异，投标人必须在投标前的答疑中提出，由招标人研究确定是否增补或修改，否则如有漏项，将视为已包含在其它项目中。

3.2.4 投标人应在实地查看的基础上，综合工程量清单进行分析研判，非因设计等原因造成大的工程量变动，不再进行变更。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按无效处理。

3.4.3 招标人授权评标委员会确定中标人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金；评标委员会按照排序向招标人推荐2名或3名中标候选人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5个工作日内向非中标候选人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

### 3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

执行第八章 资格后审

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件按前附表规定包装、密封，并在封口处加盖投标人单位公章,并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标（代理）人、唱标人等有关单位；

（4）在招标人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）对本次开标存在的异议的投标人，请现场提出；

（7）招标（代理）人、唱标人应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

（8）开标会结束，投标人退场。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

- 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 确定中标人

- 详见投标人须知前附表。

### 7.3 中标公示

- 详见投标人须知前附表。

### 7.4 发出中标通知书

- 详见投标人须知前附表。

### 7.5 履约担保

- 7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

- 7.5.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

- 7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 7.6.2 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.6.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 异议和投诉

- 8.5.1 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标代理机构提出。

- 8.5.2 投标人对开标过程有异议，应在开标现场向招标代理机构提出。

- 8.5.3 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。

- 8.5.4 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就8.5.1、8.5.2、8.5.3 规定事项投诉的，应当先向招标代理机构提出异议。

- 8.5.5 恶意投诉者，将在相关网站予以通报，并计入不良行为记录。视其情节严重程度，在本行政区域内限制其投标，并抄报上级建设行政主管部门。

### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有单位盖公章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有建设行政主管部门颁发并有效的安全生产许可证 |
|  |  | 财务状况 | 财务状况良好，需提供近3年度（2019年至2021年）财务状况表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表） |
|  |  | 信誉 | 近 3 年内（自2019年7月1日起至开标之日）在经营活动中没有重大违法记录的声明复印件 |
|  |  | 人员要求 | 拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，并提供合格有效的安全生产考核合格证书（B证），在本项目施工期间不得同时担任其他在建项目的项目经理 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 注：适用于采用资格后审的，详见第八章 资格后审 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第9.2款载明的招标控制价。 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11 项规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 详见评分细则 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方 法 | 详见评分细则 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见评分细则 |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |
| 3 | 评标 程序 | 详见本章附件 A： 评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标 条件 | 详见本章附件 B： 废标条件 |  |

评分细则（满分 100 分）

| 评审因素 | 评审项目 | 评分标准（100 分） |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （30 分） | 投标报价 （25分） | 评标基准值的确定： 合格报价投标人未超过5家时，经评标委员会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值为基准值，超过5家（含5家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为基准值。 以总价评标基准值为基础，报价与该基准值进行比较，相同得满分； 每高1%（作商比较）扣0.5分，扣完为止；每低1%（作商比较）扣0.25分，扣完为止。 投标报价超过招标控制价者按无效投标处理。 |
|  | 组价合理性 （5分） | 综合单价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得5分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术部分 （67分） | 项目设计方案（15分） | 1、根据投标人对项目需求分析程度进行综合评分，提供的此项描述最大限度满足招标人使用需求、对项目需求了解全面，分析到位，阐述明晰且贴合实际服务情况得3分，每出现一处相对弱势项减 0.5 分，减完为止，不提供不得分。 2、根据投标人对本项目的智慧安防系统设计方案进行评分，从设计原则、技术架构、技术要求、依据等方面进行综合评价，本项满分6分，每出现一处相对弱势项减 0.5 分，减完为止，不提供不得分。 3、根据投标人本项目与现有的视频监控、一键报警、人脸抓拍系统等纳入统一服务集群和云存储的智慧安防系统建设方案整体进行综合评定，提供的服务方案最大限度满足招标人使用需求、建设方案情况描述具有针对性且贴合实际服务情况、实现各种报警联动、网络及存储部分对接方案中网络架构分析、权限管理模式、对接实施方案内容描述详尽细致得6分，每出现一处相对弱势项减 0.5 分，减完为止，不提供不得分。 |
|  | 产品的质量及性能（28分） | 1、对每个投标人所投产品的质量、性能、规格型号等进行综合评价，质量性能完全符合项目需求的得20分。其中，标▲项为关键指标，需提供国家认可检测机构出具的检测报告证明，无检测报告证明的每个指标扣1分。 2、产品演示：本项目演示要求必须进行原型演示，投标人自行准备演示设备，自行搭建演示环境，不接受PPT、word、Demo视频、静态页面等。演示时间控制在15分钟内，系统需要本地部署演示，不可云端部署。 本项目的演示共8项内容，不得缺项，具体演示内容详见附表。8项演示内容共得分8分，每项1分。演示过程中每个演示项出现一处瑕疵或一处弱势扣0.5分，扣完1分为止。 |
|  | 施工方案(13分) | 根据投标人提供的施工技术方案（5分）、工期安排（2分）、质量保证措施（2分）、应急措施及防疫措施（2分）、安全文明环保保障措施（2分）等方案进行评审，方案描述清晰、详细、具体满足项目要求、有针对性，该项得对应项满分，每出现一处瑕疵或缺欠扣0.2分，该项分值扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 人员配备 （3分） | 项目部人员配备齐全合理、项目部人员技术力量雄厚，各专业技术力量齐全得3分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱势项减0.2分。 |
|  | 售后服务及培训方案（8分） | 1、根据投标人提供的售后服务人员配备、响应时间、信息安全服务、紧急故障处理预案、备品备件等售后服务方案进行评审，本项满分4分，每出现一处瑕疵或缺欠，扣0.2分，若此条缺项不得分。 2、质保期在满足招标文件要求情况下，质保期限每增加一年的1分，最多得2分。 3、根据投标人提供的项目系统及其设备培训方案（包括操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训）进行评审，方案描述清晰、详细、及针对性、可行性，该项得满分2分，每出现一处瑕疵或缺欠扣0.2分。缺项不得分。 |
| 业绩 （3分） | 投标人业绩 （3分） | 投标人近三年的类似项目业绩，每提供一项符合要求的类似业绩得1分，最多得3分。 注：须同时提供业绩合同、竣工验收证明资料，二者缺一不可，复印件加盖公章制作于投标文件中。 |

注:

1、工程量清单中暂列金额不按招标文件要求计入的，商务标所有报价不参与评标基准值计算，商务标得 0 分；改变招标人提供的清单及清单报价漏项按废标处理。

2、差率计算时，如不满1%按插入法计算。

3、近三年是指：指 自2019年7月1日起至开标之日。

4、合同以合同签订时间为准。

5、同类业绩是指：前附表9.1.1项。

产品演示附表：

- 产品演示内容如下

- 1.VR自动合成全景图：通过球机360抓拍图片的能力，直接自动生成可预览的VR全景图，且无需人工合成，减少VR全景图拍摄工作。

- 2.VR自动视频投影：支持拖拽VR全景抓拍画面，球机实时视频画面随着全景查看角度的改变自动旋转，并贴合全景抓拍画面进行球机实时视频投影，即将球机实时视频画面嵌入到VR全景抓拍画面中。

- 3.VR全景与视频融合：支持通过拖拽VR全景抓拍画面联动控制球机实时视频画面查看的角度，使VR全景抓拍画面与球机实时视频画面角度始终保持一致。并支持单显示屏同时查看球机实时视频画面与球机VR全景抓拍画面，且支持画面显示比例的自由拖拽调整，达到静态全景画面和动态实时画面结合的效果。

- 4.标准初始化：提供医院园区（不限定为标的医院）初始化物联数据标准集以及数据标准管理功能，包括但不限于人、车、地、物、事等物联数据资源类别标准。（投标方自行准备样例数据）

- 5.数据集成模块：数据接入插件包括但不限于MySQL、Postgresql等关系型数据库，Kafka、Hbase等非关系型数据库，以及kudu、impala 、 cassandra 、 elasticsearch 、Greenplum、hdfs、hive等数据源输入；数据处理插件包括但不限于图片下载、图片上传云存储、字段映射、一对多数据转换、数据合并、数据过滤、数据复制、对标转换、标准转译、Javascript处理。（投标方自行准备样例数据进行演示）

- 6.数据开发模块：对数据进行分析计算，支持DAG拖拽编排的方式进行配置专题库任务、主题搜索任务、数仓库任务、搜索库任务、标签任务、流计算任务、Spark任务等多种任务模式。（投标方自行准备样例数据进行演示）

- 7.API自由编排：基于服务标准规范，将能够提供的数据资源以服务接口的方式统一注册管理，支持通过简单配置迅速生成服务接口。演示以下功能（投标方自行准备样例数据）：

- 基础接口配置：支持画布拖拽单表和多表关联进行基础接口配置，支持编写SQL实现基础接口配置。

- 外部接口配置：支持将接口统一配置到接口中心，由接口中心对第三方进行转接，包括参数、返回值、示例、关联表配置。

- 支持对外部接口批量导入。

- 复合接口配置：支持基础接口和外部接口组合配置生成复合接口。

- 接口在线测试：支持设置接口样例，支持在线测试接口，测试返回结果可选择覆盖接口样例。

- 8.看板界面快速编排：看板中展示的指标模块均可作为部件单独修改、搭建。支持部件导入、导出、换分类、预览、更新、删除功能，并可显示当前部件是否已被应用。支持通过可视化的拖拽方式，将已有部件直接拖入到看板中，快速编排出看板所需指标模块。

评审执行的政府采购政策：

1.环保节能产品执行政府采购优惠政策

（1）投标人所报设备（产品）属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）内的环保、节能产品的，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能、环保产品，并列明节能、环保产品的生产厂家及产品品牌、型号等；同时，在节能环保产品报价表后，附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，否则将会导致所投报的节能环保产品因无法认定而不给予政府采购政策优惠（评审加分或价格扣除）。其中，所报产品为政府强制采购产品的而未提供节能产品认证证书的，按无效报价处理。

（2）投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料。

（3）《根据转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知》（鲁财采〔2019〕39号）及《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库〔2007〕32号）的规定，采用综合评分法评标的项目，应当增加节能、环保评标因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分：

1）在价格评标项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5%幅度的加分；（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）；

2）在技术评标项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5%幅度的加分。（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在响应报价中所占比例）。

2.中小企业优惠办法

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本竞争性招标文件中所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（3）若投标人为小微企业，按照《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）执行，注：如遇到规范或政策调整，则执行最新规范或政策的规定，给予小型和微型企业产品的价格10%（工程项目为3%）的优惠，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:

行业包括：□农、□林、□牧、□渔业，□工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），☑建筑业，□批发业，□零售业，□交通运输业（不含铁路运输业），□仓储业，□邮政业，□住宿业，□餐饮业，□信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），□软件和信息技术服务业，□房地产开发经营，□物业管理，□租赁和商务服务业，□其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（5）具体价格扣除公式为：小微产品评审价格=投标最终报价-投标最终报价×扣除比例；

（6）如投标人为小微企业，报价时，须提供《中小企业声明函》；否则将不给予价格扣除的政策优惠。

中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3.促进残疾人就业政府采购政策

（1）按照财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业相关政策。

（2）投标人为残疾人福利性单位或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，涉及部分价格将做扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（后附）并满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（4）中标标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.政府采购支持监狱企业发展的政策

（1）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受小微企业相关政策。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。最终评标得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表及评分细则。

2.2.2 评标基准价计算：见评分细则。

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法评分细则。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件B：废标条件

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对统一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；

（6）投标人未按投标文件的要求提供投标保函或者提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）投标保证金未从基本账户转出的。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=评标委员会按照 2.2.4 评分细则评审的得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人

以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 附件Ａ：评标详细程序

评标详细程序

### A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

### A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评标准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

### A2. 评标准备

### A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

### A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

### A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

### A3.初步评审

### A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

### A3.2 响应性评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.2.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）

### A3.3 判断投标是否为废标

A3.3.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第 3.1.2 项中规定的条件），在本章附件 B 中集中列示。

A3.3.2 本章附件 B 集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.3.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件 B 中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

### A3.4 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果并经投标人确认，待结算时调整。

### A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

### A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

### A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照本章第 3.2 款中规定的程序进行详细评审：

（1） 施工组织设计评审和评分；

（2） 项目管理机构评审和评分；

（3） 投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（4） 其他因素评审和评分；

（5） 汇总评分结果。

### A4.2 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

### A4.3 项目管理机构评审和评分

A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

### A4.4 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

### A4.5 其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。

### A4.6 判断投标报价是否低于成本

根据本章第 3.2.4 项的规定，评标委员会根据本章（评标方法）中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

### A4.7 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3 款的规定执行。

### A4.8 汇总评分结果

A4.8.1 评标委员会成员应填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2 详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

### A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

### A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表规定的中标候选人数量的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

### A5.2 编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 开标记录；

（4） 符合要求的投标一览表；

（5） 废标情况说明（如果有）；

（6） 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的投标人排序；

（9） 推荐的中标候选人名单；

（10） 澄清、说明、补正事项纪要。

### A6. 特殊情况的处置程序

### A6.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.1.1 发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待具备继续评标条件时，由原评标委员会继续评标。

### A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（3） 经本人提出无法胜任评审工作的。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

### A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### A7.补充条款

### 附件 B：废标条件

### 废 标 条 件

### B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.1.2 投标人之间约定中标人；

B1.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.1.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.1.11 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.1.12 不同投标人的投标文件相互混装；

B1.1.13 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.1.14 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.1.15 使用伪造、变造的许可证件；

B1.1.16 提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.1.17 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.1.18 提供虚假的信用状况；

B1.1.19 其他弄虚作假的行为；

B1.1.20 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.1.21 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.1.22 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.1.23 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.1.24 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.1.25 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.1.26 评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.3 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.4 未能通过资格评审的。

B1.5 投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.6 在施工组织设计评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

# 合同条款及格式

（仅供参考，以院方提供为准）

## 第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第二节 专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“专用合同条款”。

## 第三节 合同附件格式

附件一： 合同协议书

合 同 协 议 书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设              （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：            （项目名称）

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件 1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：    年  月  日

计划竣工日期：    年  月  日

工期总日历天数      天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                      合同形式。

六、签约合同价

合同金额：（大写）：                         （人民币）

其中：

1.中标金额（大写）：                         （人民币）

（小写）￥：                              元

其中：

1.中标金额（大写）￥：                    （元/人民币）

（小写）￥：                              （元/人民币）

其中：（1）安全文明施工费：                   元；

（2）甲供材料（设备）暂估价：           元；

2.暂列金额：                                 元；

3.专业工程暂估价：                           元。

七、承包人项目经理

姓名：           ； 职称：             ；

身份证号：            ； 建造师执业资格证书号：        ；

建造师注册证书号：                                    。

造师执业印章号：                                      。

安全生产考核合格证书号：                              。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、 本协议书；

2、 中标通知书；

3、 投标函及投标函附录；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 技术标准和要求；

7、 已标价工程量清单；

8、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式   份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:        （盖单位公章）   承包人：       （盖单位公章）

法定代表人或其                 法定代表人或其

委托代理人：        （签字）   委托代理人：         （签字）

年 月 日                      年 月 日

签约地点：

# 第五章 工程量清单

## 1、工程量清单编制说明

一、工程概况： 工程名称：山东大学第二医院智慧安防系统 建设地点：山东省济南市，山东大学第二医院。 工程类别：安装通用类别。 本项目为山东大学第二医院智慧安检系统升级改造、可视化安防调度监控数据中心系统工程，涉及到建设单位提供工程资料对山东大学第二医院智慧安检系统升级改造、可视化安防调度监控数据中心系统工程项目的内容。 - 清单编制范围： 主要建设内容包括智慧安检平台建设、末端设备安装及可视化安防调度监控信息数据中心三维地图、AR摄像机、传感器、前端感知摄像机、GPU算法服务器集群、视频存储、大数据软件、综合布线（均含设备、电线电缆等系统）等，具体详见工程量清单。 三、清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2013年版)； 2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 3、招标方提供的其他相关资料 4、投标人现场勘查情况。 四、其他需要说明的问题： 1、本项目设有暂列金额86800.00元。

## 2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》2013版；

(3) 2016 版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济建标字【2017】1号文；

(4) 根据工程情况选择 2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》

(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费和税金组成，并且“工程投标报价汇总表”中的投标报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。（中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料，将该类材料暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及发包人自行采购的材料和工程设备的，按 2.8.4 的规定在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的采购保管费，甲供材仅不作为计税基础，投标总价中暂不扣除，并于合同中明示，待结算时一并扣除。

2.6.4 “分部分项工程量清单计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量，发包人自行采购材料（设备）的，按招标工程量清单中的“材料暂估价一览表”中的甲供材消耗数量计入。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，及落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 参照“措施项目清单项目设置及其消耗量定额（计价方法）”，选用相应定额或计价办法。参照本办法规定的费用组成或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，对招标人给出的措施项目清单的数量不得增减，招标人提供的工程量清单不含现场施工方案部分（清单已含内容除外），结算时根据招标人批准的施工方案据实结算。”

2.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第六章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

2.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价

2.8.1 暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。暂列金额及相关规费、税金包含在投标报价中。暂列金额由招标人估算,投标人不得调整，并在合同中明确。

2.8.2 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，分为材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。材料、工程设备暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料、工程设备进行的估算。在“材料暂估价一览表”、“工程设备暂估价一览表”备注栏中应明确哪些材料、工程设备由招标人自行采购。

暂估价材料：材料暂估单价不得调整。

暂估价工程设备：工程设备暂估价不计入分部分项工程量清单综合单价。

暂估价专业工程：招标人根据国家相应规定、预计需由专业承包人另行组织施工、实施单独分包（总承包人仅对其进行总承包服务），但暂时不能确定准确价格的专业工程价款。暂估价专业工程应区分不同的专业，按有关计价规定估价，仅作为计取总承包服务费的基础，不计入投标人的投标报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。专业工程总包服务费费率按3%，采购保管费：材料2.5%，设备 1%。本项目不计总包服务费。

采购保管费：是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

其他检验试验费：检验试验费，不包括相应规范规定之外要求增加鉴定、检查的费用，新结构、新材料的试验费用，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用，建设单位委托检测机构进行检测的费用。此类检测发生的费用在该项中列支。

发包人对承包人提供的、具有出厂合格证明的材料要求进行再检验、经检测不合格的，该检测费用由承包人支付。

2.8.5 特殊项目暂估价在投标报价时暂不考虑；

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，依据鲁建发[2014]5号文规定，视为无效投标。 规费和税金取费标准按照济建建管字（2019）03号文、济建建管字（2022）3号文、鲁建标字〔2022〕7号，其中：社会保险费和建设项目工伤保险费应包含在投标报价中。

2.10 价格分析表：

2.10.1 价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

2.10.2分部分项工程量清单综合单价分析表执行《济南市建筑工程招标控制价（竣工结算）备案操作手册》“表样7工程量清单综合单价分析表”：

A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

2.10.3 措施项目清单综合单价分析表

2.11 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.12 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.13 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.14 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.15 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.16 人工单价必须符合济建建管字【2020】13 号文件规定，否则商务标所有报价不参与评标基准值计算，商务标得 0 分；规费、税金按照本章2.9规定计价，如果投标人不执行以上规定，视为无效投标。工程建设人工单价依据济建建管字〔2020〕106号文，人工单价为：建筑128元/工日，装饰138元/工日，安装138元/工日，市政117元/工日，房屋修缮建筑工程133元/工日，房屋修缮安装工程138元/工日，机械台班中人工单价130元/工日。

3、其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数 1 的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税（采用增值税一般计税方法）。其中甲供材料、甲供设备不作为增值税计税基础。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。总承包服务费=专业工程暂估价(不含设备费)×相应费率。

3.1.9 采购保管费

是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

3.1.10 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

## 3、工程量清单

清单另附。

# 第六章 技术标准和要求

## 第一节 一般要求

备注：本节所引用的合同条款对应于 2010 年《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(简称“行业标准施工招标文件”)第四章“通用合同条款”、“专用合同条款”中的相应条款，本节内容为技术标准和要求的组成部分

1.工程说明

1.1 工程概况

l.1.1 本工程基本情况如下：

详见投标人须知前附表。

1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：

详见投标人须知前附表。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件 A：施工场地(现场)现状平面图。

1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径                          。

施工场地(现场)临时排污管径                                。

施工场地(现场)临时雨水管径                                。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)                      。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：        。

1.2.4 承包人被认为已在本工程报价阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其报价时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：                   。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。

但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：                       。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.14—3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表 4.14 —2“材料暂估价一览表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：                                         。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.14—l“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.14 一 4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其报价中按表 4.14—4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：                          。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。

包人发包的专业工程如下：

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的投标人之间的工作界面划分如下：                  。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：                                       。

3.工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在报价函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第 11.1 款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在报价函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在报价总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在报价函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述 2.1.2 项规定的暂估价项目和上述 2.1.3 项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为合格。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：

所有隐蔽工程必须有发包方现场签证方可封闭。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15 条的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第 9.2 款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                                      。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照通用合同条款第 9.5 款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：                       。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：                        。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：                      。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：                         。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：                              。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第 9.2.1 项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置；

(2)专职安全管理人员的配备；

(3)安全责任制度和管理措施；

(4)安全教育和培训制度及管理措施；

(5)各项安全生产规章制度和操作规程；

(6)各项施工安全措施和防护措施；

(7)危险品管理和使用制度；

(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：                                 。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第 9.2.1 项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：                     。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第 4.1.6 项和第 9.4 款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好

的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地(现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：                        。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 通用合同条款第 9.4.2 项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他：                                    。

6.9.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第 9.4 款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地(现场)提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地(现场)治安管理计划的要求：                 。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：                       。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：                       。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前 7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的 3 天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：                             。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下     。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：       。

9.1.2 对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第 5.1.2 项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款第 15.8.2 项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 28 天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：                。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、 保管的责任以及费用承担方式划分如下：    。

11.进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第 17.3.2 项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人

员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求                      。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共

同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：                       。

12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第 14 条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：                          。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：                            。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1 通用合同条款第 15.7 款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第 15.7.1 项约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按通用合同条款第 15.7.2 项约定的计日 工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日(8 小时)计量，单次 4 小时以内按 0.5 个工日，单次 4 小时至 8小时按 1 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量(8 小时)，单次 4 小时以内按 0.5 个台班，单次 4 小时至 8小时按 1 个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：                              。

14.计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按照合同条款第 17 条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款第 17.1 款和第 17.3 款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第 17.3.2 项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要

款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第 17.5.1(1)目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第 17.1.4(5)目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

3)根据合同条款第 15 条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第 16 条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第 23.4 款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第 15 条应增加的变更金额；

4)根据合同条款第 16 条应增加的价格调整(上调部分)；

5)根据合同条款第 23.2 款应增加的承包人索赔金额；

6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。 (4)规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2)应当扣除的金额：

1)按通用合同条款 17.4.3 项约定扣留的质量保证金；

2)按通用合同条款 19.2.4 项约定扣除的质量保证金；

3)根据合同条款第 23.4 款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4)根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2)按通用合同条款 19.2.3 项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价 值；

3)根据合同条款第 23.2 款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额；

5)由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。 最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供 相关证明材料。

14.2 其他约定 其他约定内容： 。

15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包 括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（8）其他：                    。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求

## 第二节 特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为      。

2.特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：    。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：                 。

4．其他特殊技术标准和要求

（1）已标价工程量清单中有适用于新增工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价的工程量清单中没有适用但有类似于新增项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算。发生主材调整的，置换经发包人及监理工程师认可的主材价格，其他取费不变。

（3）已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于新增项目的，应重新组价。其中人工单价执行投标文件唱标单中所报人工单价，唱标单中未包含的人工单价，执行现行规定。材料单价参照承包人投标文件中的承包人提供工料机汇总表中的单价并参考市场价格执行，若

汇总表中不包括，材料单价采用施工当期的济南市工程造价信息发布的价格或按照发包人和监理工程师认可的实际采购价格执行；机械台班单价按承包人提供工料机汇总表、依据定额或参考市场价格，由发包人和承包人协商确定。费率执行已标价的工程量清单中相应费率。

## 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

## 技术规范及相关要求

### 一、项目简介

智慧安防项目为山东大学第二医院诊疗环境提升改造项目，项目位于济南市天桥区北园大街247号，该项目包括智慧安检系统升级改造、可视化安防调度监控数据中心系统两个子项目。

通过在医院关键入口加装安检及相关配套设备，设立智能安检系统，对进入医院的外来人员随身携带的违禁品、危险品的检测。

通过设置三维地图、智能多维感知摄像机、AR全景相机、人脸识别像机、后端大数据管理平台等，建设可视化安防调度监控数据管理平台，融合医院新装和原有安防设备资源、物联数据和视图算法资源，实现数据和服务的融合集成与开放共享，更直观地掌握医院的安全态势、人员通行态势、消防态势等多维态势，建设医院智能化安防平台。

（一）安检系统升级改造子项目

1、通过在明德楼、崇仁楼、至善楼、崇礼楼、广智楼、门诊楼、急诊室等入口处安装8机9门安检设备，基本实现重点楼宇安检覆盖率达到100%，实现对进入人员携带的违禁品和危险品检测与预警；

2、安检系统除实现常规功能外，还需增加对管制名录中甲方指定的管制物品，如各类管制刀具，进行“语音提示”报警功能（不再另设看图员岗位）；部分安装现场需对现有防疫设备位置做前后调整；每处安检增设了储物柜（用于自助放置检出物品）、显示屏（用于公示、宣传违禁物品名录和管理规定）等设备；在至善楼北门处安装旋转闸及其不锈钢围挡，用于职工通行。

（二）可视化安防调度监控数据中心系统子项目

1、该项目主要设置在至善楼、明德楼、崇仁楼、崇礼楼、门诊楼、济众北楼健康中心、急诊、广智南北楼等建筑，及院内各建筑和院区室外区域。

2、项目同时包含对现有监控系统相关模拟镜头改造、显示屏更换、服务器集群、云存储设备、人脸识别、校时服务器及中间转换设备、线缆等设备设施的购置与安装调试等内容。

3、通过三维地图、AR实景摄像机及各类传感器、前端感知摄像机及后端大数据管理平台建设，接入视频监控、消防监控等系统的设备，总体实现对全院治安动态的实时呈现，提高应对突发事件快速反应能力，基本达到1分钟快速定位、5分钟快速反应到位，保护医疗工作人员及患者的财产安全，保障医疗秩序，实现安防一体化。

### 二、系统要求

1、本项目搭建一套统一标准、多维融合、深度治理、全面分析和多元开放的大数据资源支撑平台。基于底层数据支撑能力，集成物联数据、业务数据、通用数据等多数据源，汇聚人车、场所、空间等基础数据，实现标准建设、数据汇聚、数据治理、数据开发、数据分析和开放共享的大数据基础支撑能力；构建数据支撑平台，包括平台基础、数据标准、通用数据采集、数据集成、数据开发工作台、数据治理、数据接口、数据资源目录、模型集成部署工具等核心功能。

2、本项目和消防预警监控系统改造项目共用服务器、存储设备、核心中间转换设备及项目敷设范围内部分中间转换设备，同时要求完成管理平台数据对接，实现安消联动。

3、将现有的视频监控、一键报警、人脸抓拍系统等纳入平台统一管理，并将原有服务器、存设备纳入统一服务器集群和云存储，需要提供详细的管理策略与安全策略；支持与后勤安全管理平台、信息中心数据平台数据共享。

4、三维地图为医院的基础应用工具，为医院提供基础的三维地图模型，免费提供院内各管理平台使用，维保期内对三维地图免费升级，免费绘制新建建筑物。

5、AR全景摄像机采集院区重点场景，以VR渲染引擎为支柱，融合前端多维感知设备和业务数据，把现实中的事、物叠加到地图场景中，展示院内空间实景与物联设备设施分布等细节。AR全景相机实现一图总览，并在院内建筑变化时，调整像机位置与角度。

7、持续深化系统建设，供应商及时向招标单位推送最新应用和实施案例，并对系统平台进行免费开放、免费升级。对第三方应用免费开放接口。

8、项目验收、交付后一个月内，供应商提供院方认可的第三方专业机构检测报告。

### 三、工程要求

1、本项目为交钥匙工程，项目工期60天。为保证项目顺利实施与按时交付，设计方案与招标文件未涉及部分，供应商应报院方同意、备案后，予以必要的补充完善；不排除疫情防控对项目实施期间带来的不利影响，供应商应制定妥善应对措施，保证项目按时交付；

2、项目完工验收后，供应商提供3个月的现场运行管理服务；

3、所有设备和系统软件在验收交付后进入质保期，质保期内每月进行一次精度校准，质保期均为3年原厂质保服务，质保期内原厂工程师免费上门。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定；

4、供应商自验收之日起提供5年维保。维保期内免费提供常用备品备件，提供7×24小时免费的驻场人员服务与支持，出现故障时24小时内解决问题；对24小时解决不了的故障，需提供备用设备，在到达现场起24小时内提供备用设备；

4、项目涉及部分原有设备迁移、更换、现场场地修复等内容，对现场修复等方案经招标人确认后实施。

### 四、付款方式

合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款保函；设备全部到场，经甲方确认后付至设备金额的70%；按合同约定按期完工，工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全，付至最终审计结算金额的97%，同时解除预付款保函，余款3%质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。

- 五、采购清单明细及参数

（一）智慧安检系统升级改造

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸旋转闸 | 全高闸双通道旋转门，具有双向通行功能。 断电后，门自动解锁，形成机械模式，人员自行出入，符合消防需求。 双向箭头指示灯，提示通行状态。 具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，全高门自动取消本次权限，恢复到初始状态。 通道宽度：600mm，单次旋转角度：120° 门翼材质：不锈钢圆管 通道框体：SUS304不锈钢，壁厚1.2mm，38钢管 参考尺寸：2100mm*1220mm*2230mm 防水、防晒、耐寒、耐高温。 含2台测温人脸门禁一体机技术要求： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕亮度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600，屏幕防暴等级≥IK04。 采用嵌入式Linux系统，带身份证模块支持人证比对，刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取。 采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），分辨率≥1920×1080。 本地人脸库存储容量≥6000张，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99.85%；人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 ▲为保证所投人脸识别系统的安全性，要求提供人脸识别相关的安全测评证书。 支持人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 支持多种人脸注册方式：本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR，实现视频监控录像 。 支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到管理平台。 支持≥IP65防水等级。 含遥控器、防护栏。 | 樘 | 1 |
| 2 | 智能金属探测门 | 计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次。 报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，距离金属门0.8m处最大声强不应低于90dB。 报警显示：a)应与非报警显示有区别，颜色红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到。 报警状态恢复功能：探测门应具有报警状态自动恢复能力。在自动恢复条件下，报警测试物离开探测区后报警指示延续不应超过1.2s。 远程报警功能：可通过有线网络将报警信息上传至客户端。 数据存储查询功能：可存储并查询报警信息，存储数据不小于60万条。远程控制：设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能。可在自带显示屏显示通过人员体温、报警次数、违禁品种类、人偶图显示违禁品所在位置、时间等。安检门探测可配置4种模式。可设置探测模式为“违禁品探测”，“电子产品和违禁品探测"，”电子产品探测“和”金属探测“四种。电子产品探测：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铜箔包裹5层状态下的手机及具有拍照和通话功能的电子手表）以1m/s的速度通过安检门，应能产生声光报警并通过文字和图像显示物品所在位置。▲违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体以1m/s速度通过时，报警检出率大于95%。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）温度异常报警功能：当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息。★各类管制刀具，进行“语音提示”报警。 屏蔽功能：可设置测温屏蔽区域，对设置区域不进行测温。人脸检测功能：可同时检测并框选出30张人脸，并叠加测温信息。人脸库和人脸比对：设备应本地存储独立人脸库，可存储不小于15万张人脸；可对人脸属性功能进行识别，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性；可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现黑白名单管理。探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持3000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度。探测灵敏度：对能够满足的每一个探测类别，均应对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于90%；通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。持续工作时间：应不小于8h。探测器在规定的持续工作时间内应能稳定工作。最低探测高度：可探测距离地面3cm处金属物品并给出报警指示。温度测量范围：测温范围为28℃-42℃。温度测量误差：在28℃-42℃范围内,测温误差不大于0.3℃。报警响应时间：从框选出人脸到给出报警指示的时长不大于200ms。温度测量一致性：在监视画面中心点及4个位置的测温误差不大于0.1℃。外形尺寸：≥(mm)2200(高)x870(宽)x660(深)，通道尺寸：≥(mm)1980(高)x710宽)x600(深)。▲支持5级配置权限、3级资源权限、2级操作权限的权限管理。安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面和弹图素材，支持网络远程管理控制节目更新。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） 显示屏规格：安检门应内置2个尺寸不小于28英寸的液晶显示屏；显示器自带安卓操作系统。 | 樘 | 9 |
| 3 | 智能双源双视角安检机 | 通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）。外形尺寸：≤2500mm×1500mm×1400mm（长×宽×高）。传送带高度：≤700mm。设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射。图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制图像存储：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像≥300万幅，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声≤60dB(A)。设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞。设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示。输送速度：设备传送带最大输送速度不低于0.8m/s，最小输送速度不高于0.2m/s。显示投屏：设备可外接LCD或LED显示屏，可自行设置文字显示内容和滚动播放功能。支持对用户组和用户的管理和权限分配，设备应支持多级用户组模式，用户组下可以创建用户组和用户。支持操作员、管理员、维护员等用户权限管理，支持查看IP、MAC、登录时间、链接类型等用户在线信息。支持通过内置硬盘录像机对进出口处的视频进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示、回放及查询。应支持每个行包图像关联机器进通道前30s和出通道后30s的视频联动回放，且时间可调。事件追溯：设备支持将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并将抓拍的人脸照片与人脸库对比，当对比成功后，可显示人员的身份信息，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放。以脸搜图：可通过导入人脸照片对历史信息进行检索，检索成功后，可显示该人员视频监控抓拍图片、包裹X光成像图片及视频信息。危险等级设置：支持通过控制台对疑似危险品危险等级进行设置，等级包括高危险品、警示物品和安全物品。识别结果标签设置：设备可对被检物品识别结果的标签进行自定义设置：1、目标物品名称和物品相似度；2、标签文字大小和颜色；3、包裹框样式；4、标签显示格式、包括贴近跟随、分离跟随、分离跟随+连接线。智能识别算法模型：设备支持切换不同的智能识别算法模型，无需重启即可进行算法模型切换。智能识别区域调节：设备可调节智能识别区域范围、区域大小和位置。超级图像增强功能：通过调整图像的对比度，增强显示图像局部细节; 支持增强高能、低能X射线难穿透物质部分的细节；应能对图像中较暗的区域进行增亮处理；应支持黑白图像的亮度扫描、彩色图像的饱和度扫描，并支持图像冻结功能。包裹位置显示：设备可在过包预览界面显示包裹大小和位置，并估算包裹出通道的时间。 ▲周围剂量当量率：设备在0.3m/s速度下正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率小于等于1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率小于等于0.5μSv/h。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） 单次检查剂量：设备在0.3m/s速度下正常工作时，单次检测剂量应小于等于1.5μGy。有机物分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色。灰度分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯。混合物分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。无机物分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为0.2mm～14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色。材料分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色有效材料分辨：设备在0.3m/s速度下正常工作时，应能分辨1.5 mm、2.0 mm和2.5 mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；应能分辨GB 15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域。线分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）。穿透分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）。空间分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径0.8mm 。穿透力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够穿透不小于46mm厚的钢板。输送带正反向运转位移：设备在0.3m/s速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于等于1mm。 ▲负载能力：传送带承载能力≥270kg智能温控：当设备内部温度达到阈值时，可自动启动散热风扇，直至温度降至阈值以下自动关闭（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 设备开机时，当检测到环境温度低于阈值时，可自动预热X射线源后进入登录界面人员状态监控功能：当视频监控画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台。疑似危险品识别功能：应可对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示：1.塑料瓶装二甲苯（500mL塑料瓶），2.塑料瓶装酒精（500mL塑料瓶），3.塑料瓶装煤油（500mL塑料瓶），4.保温杯装纯净水（350mL金属保温杯），5.自发热食品（自热火锅），6.象牙模型。灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～5等级的灵敏度设置。图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。★各类管制刀具，进行“语音提示”报警。 ▲恒定湿热贮存试验：整机：(40±2)℃、RH(95+2-3)%、168h。试验后恢复常温，功能应正常（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。高温低湿贮存试验：整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h，试验后恢复常温，功能应正常。 | 套 | 6 |
| 4 | 智能单源安检机 | 通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高）外形尺寸：≤1590mm×760mm×1160mm（长×宽×高）传送带高度：≤670mmX射线冷却/工作周期：油冷/连续设备由 X 射线源、X 射线探测器、控制部件、传送带、计算机等组成，采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物（橙色显示）、无机物（蓝色显示）和混合物（绿色显示）。设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求设备的传送带承载能力应≥60kg设备可实时存储不小于300万幅图像。设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。输送速度：传送带最大输送速度应不低于0.8m/s，最小输送速度应不高于0.2m/s；应可通过专用键盘实现传送带输送速度一键切换功能视频监控功能：应可通过自带监控摄像机对包裹过检过程进行监控并录像，可自动保存包裹过检时的录像图像，可设置录像开始的时机激活功能：在用户首次登录机器时应进行激活，设置登录密码及密保问题升级功能：应支持系统软件升级，升级方式包括WEB端升级、网络升级、本地USB升级故障自动恢复功能：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失用户登录功能：应可通过密码验证、指纹验证和人脸验证方式登录操作系统用户管理功能：应支持对用户组和用户的管理和权限分配。应支持多级用户组模式，用户组下应可以创建用户组和用户。应支持操作员、管理员、维护员等用户权限管理。应支持查看IP、MAC、登录时间、链接类型等用户在线信息视频存储/回放功能：应能通过内置硬盘录像机对进出口处的视频进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示、回放及查询。应支持每个行包图像关联机器进通道前30s和出通道后30s的视频联动回放，且时间可调。事件追溯功能：应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并将抓拍的人脸照片与人脸库对比，当对比成功后，可显示人员的身份信息，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放以脸搜图功能：可通过导入人脸照片对历史信息进行检索，检索成功后，可显示该人员视频监控抓拍图片、包裹X光成像图片及视频信息危险等级设置功能：应可通过控制台对疑似危险品危险等级进行设置，等级包括高危险品、警示物品和安全物品智能识别算法模型功能：应支持切换不同的智能识别算法模型，无需重启即可进行算法模型切换智能识别区域调节功能：应可调节智能识别区域范围、区域大小和位置图像成像功能：视频监控抓拍的图像为24 bit（位）真彩图像；可设置图像灰度值最大为65535包裹位置显示功能：应可在过包预览界面显示包裹大小和位置，并估算包裹出通道的时间有机物分辨：设备在0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色灰度分辨：设备在0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯混合物分辨：设备在0.32m/s速度正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色无机物分辨：设备在0.32m/s速度正常工作时，应能分辨厚度范围为0.2mm～14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色材料分辨：设备在0.32m/s速度正常工作时，应能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙板橙色有效材料分辨：设备在0.32m/s速度正常工作时，应能分辨1.5 mm、2.0 mm和2.5 mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；应能分辨GB 15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域线分辨力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）穿透分辨力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）空间分辨力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm 穿透力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够穿透不小于44mm厚的钢板单次检查剂量：机器在0.22m/s、0.32m/s速度下，单次检查剂量应小于等于1.2μGy。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) ▲智能温控功能：当机器内部温度达到阈值时，可自动启动散热风扇，直至温度降至阈值以下自动关闭（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 机器开机时，当检测到环境温度低于阈值时，可自动预热X射线源后进入登录界面人员状态监控功能：当视频监控画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台疑似危险品识别功能：应可对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示：1.塑料瓶装二甲苯（500mL塑料瓶）2.塑料瓶装酒精（500mL塑料瓶）3.塑料瓶装煤油（500mL塑料瓶）4.保温杯装纯净水（350mL金属保温杯）5.自发热食品（自热火锅）6.象牙模型灵敏度设置功能：应对疑似危险品的智能识别功能具有0～5等级的灵敏度设置图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。★各类管制刀具，进行“语音提示”报警。 | 套 | 2 |
| 5 | 储物柜 | 屏幕参数：8寸触摸显示屏，屏幕分辨率1280*800 认证方式：人脸，卡片（ Mifare 卡序列号及内容、CPU 卡序列号及内容、二三代身份证序列号） 存储容量：人脸：1W；卡片：10W 开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作） 通信方式：网络 硬件接口：RJ45、RS485 柜格数量：48 柜格承重≥25kg 材质：优质冷轧钢 板材厚度：1.0mm 表面工艺：表面除锈、打磨、磷化后喷塑 防撬方式：棘爪式结构，360度防撬防插 防撞击：箱门背部加强筋、提高防撞击能力 通信方式：RS485 柜门状态监测方式：微动开关检测 使用环境：室内、不防水 | 个 | 9 |
| 6 | 信息发布屏 | 壁挂，windows屏，显示参数：54.6 inch，1920×1080@60Hz，≥500cd/m2。接口：LAN*1，USB*4，HDMI OUT*1,VGA OUT*1。内置系统：I5 4200M 内存4G/128G SSD。支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）。支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率。节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。含拼接屏控制器。 | 台 | 9 |
| 7 | 液体探测仪 | 尺寸：≤410mm(长）×340mm(宽）×200mm(高） 仪器重量应≤5kg 检测方式：应采用非接触式检测，在不打开容器的条件下实现液态物品检测 报警指示：应能够提供声光、液晶显示屏文字或图案等报警方式，报警声音应能关闭 自动计数功能：应具备自动计数功能，应对接受检测的每一件液态物品及报警液体物品分别进行计数 仪器应具有两个功能模块，一个检测非金属材质的容器，一个检测金属材质的容器；每个功能模块都应具有一个标示明显的检测平台；两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测，互不影响 仪器应能对以下材质及规格容器内液体进行检测： 塑料/玻璃/陶瓷： 高度：不小于3cm，最大高度不限 直径：3cm≤直径≤20cm 壁厚：玻璃/陶瓷：≤5mm；塑料：≤3.5mm 铝罐/铁罐： 高度：不小于3cm，最大高度不限 直径：3cm≤直径≤20cm 壁厚：≤0.3mm 对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警： 1、乙醚 2、异丙醚 3、甲醇 3、苯 4、氯苯 5、硝基苯 6、丙酮 6、溴苯 7、40%氢氧化钠水溶液 8、40%氢氧化钾水溶液等140种以上液体 仪器启动时间应小于等于2s 仪器应具有自校验功能，自校验时间应小于等于2S 仪器对非金属容器内液体的检测时间应小于等于1秒；对金属容器内液体的检测时间应小于等于4秒 仪器正常工作时的平均功耗应≤35W 仪器应不使用放射源 仪器工作时的泄露电流应不大于2mA 仪器应具备报警复位功能。在发生报警后应能自动复位，以便进行下一次报警 仪器的检测数据存储量应不小于100000条，且支持内存卡扩充；能够对检测结果进行查看，并能够通过USB或WIFI将数据导出 仪器应配备不小于3.5寸触摸液晶显示屏，采用中文或图形界面，自带光源，使用人员应能根据使用环境调节液晶屏幕的亮度 仪器的报警音量应能设置。在最大音量条件下，距仪器表面0.5m处的报警声级应大于等于65 dB(A） 工作温度／湿度 -10℃～55℃； 0%～90% 工作电压 AC 100V-240V (50Hz) | 套 | 8 |
| 8 | 鞋底金属探测 | 外形参考尺寸：396(L)*295(W)*95(H)mm电源 DC12V功率 ≤2W探测部位： 鞋内、鞋底探测对象： 刀片、架子、微型手枪、雷管、打火机等危险品在周围环境无强电磁场干扰的情况下，当被检测人站立在探测器上时，设备应能够对鞋底所携带的物品进行声光报警，蜂鸣器音量可调节。开机自检，自检完成后进入待机状态。待机界面可以显示当前电池电量，并实时显示左右脚报警次数和左右线圈探测到信号的强度。鞋底金属探测器四周装有闪烁的LED防撞指示灯。具有报警人数和检测人数统计功能。根据检测到的金属大小，LED指示灯数会随之增减。灵敏度可调：左右灵敏度均可调节。液晶显示：液晶可触摸操作屏，操作简单，可进行左右灵敏度的调节、音量设置，数据统计，密码设置，语言设置等。工作温度 -5℃~+50℃ | 套 | 9 |
| 9 | 智慧安检管理平台 | 为了方便医院统一管理和运维，要求智慧安检系统能够与医院现有安保系统及准备新建安保系统无缝对接集成，实现中心统一管理 平台支持接入X射线安全检查设备、复检开包台、安检门、热成像测温摄像机、爆炸物/毒品探测仪、液体安全检查设备、人证设备等。 平台支持添加安检菜单栏，并在地图上标注，安检菜单栏类型包括安检站点、安检通道和监控点，支持展示，可通过安检菜单栏查看：安检设备状态，包括在线率、离线率和故障率；X射线安全检查设备元器件状态，包括正常和异常状态展示；过检人包统计信息：当天包裹总数、违禁包裹总数、人流量、金属告警总数和温度异常总数。 平台支持实时告警弹框分级提示，（高级、中级、低级），当安检站点和安检通道有未处理的告警信息时，地图上的图标应闪烁提示，高级告警为红色图标闪烁，中级告警为橙色图标闪烁，低级告警为黄色图标闪烁。 平台支持用户自定义X射线安全检查设备违禁品实时告警的种类配置。 平台支持多种类型的告警事件，包括包裹异常预警事件、安检行为分析事件（安检员离岗、低头、打哈欠、偏头聊天和闭眼等异常状态）、安检门金属侦测事件、全息数控安检门告警事件、爆炸物及毒品探测仪告警事件、液体探测仪告警事件、人体温度异常事件、客流预警事件、客流态势预警、人体温度态势预警和违禁品包裹态势预警等。 平台能通过地图上闪烁的告警图标或弹窗进入告警处置详情页面进行事件处置，可对X射线安全检查设备的包裹图片进行视角切换、显示/屏蔽物品标识、回放录像等操作。 平台支持对安检通道关联的监控点进行预览操作，包括预览状态开启停止切换、多个监控点同时预览抓图、单个监控点预览录像或抓图、声音开启/关闭、预览实时对讲等。 平台支持对安检通道关联的监控点进行回放，包括录像查询、抓图、时间轴调整等。 平台支持显示人包关联图像，包括包裹外观拍照、X射线安检设备图像和人脸抓拍图像。 平台支持通过上传的人脸图像与事件库中的人脸抓拍图像进行比对，通过静态人脸比对的形式查询目标人员的过检信息，包括物检数据、人检数据和过检录像等信息。 平台支持开包复检事件数据记录上传至平台进行统一存储。 平台支持以时间、所属位置、查询类别查询过检包裹正常/异常历史事件记录，并自动统计过包总数、违禁包裹总数和正常包裹总数；支持事件详情查看，包括包裹图像、关联的工作人员信息、处置人员信息、X射线安全检查设备的单/双视角图像切换和智能判图标识的显示/隐藏，并能查看过检录像。 平台支持以时间、所属位置、温度阈值查询过检客流事件记录与图像信息，并自动统计抓拍人数、安检门金属警告数和体温异常数；支持事件详情查看，包括过检人员抓拍图像、测温信息、人证信息和过检录像。 平台支持通过列表或卡片模式呈现包裹或客流的安检记录，并支持安检图像的单个与批量下载。 平台支持按安检站和安检通道名称统计指定时间段、指定通道内的过包数据和人流数据，以列表和图表（折线图、饼图）方式显示；行包统计列表数据应包括安检站名称/通道名称、过包总数、违禁包裹总数、开包总数、违禁品数量和复检率等，图表数据应包括柱状图和饼图等；人流量统计列表数据应包括安检站名称/通道名称、客流量、温度异常人数、温度异常率、金属告警数和金属告警率等；统计数据应支持以列表和图表形式导出。 平台支持安检通道的自动巡检，可按开始结束时间、周期（每日、每周、每月）、巡检设备、巡检组等条件设置巡检计划，系统自动执行巡检任务，并展示任务当前巡检状态（未开始、进行中和已结束）；如有需要还可通过手动的方式巡检，可调取安检通道现场的视频监控画面，手动确认接入的安检设备的运行状态和安检工作人员的工作状态，手动添加备注信息，保存人工巡检结果；支持巡检结果查询；支持安检设备平台端远程升级。 | 套 | 1 |
| 10 | 中间转换设备 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；2、支持千兆电口≥24个，万兆光口接口≥4个，支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当中间转换设备电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；3、配置标准USB接口，支持U盘快速开局；4、支持MAC地址≥32K，ARP表项≥4K，IPv4 FIB表项≥4K；5、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；7、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能；8、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；9、支持Telemetry技术； 10、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 台 | 82 |
| 11 | 核心中间转换设备板块扩容 | 现网核心中间转换设备业务板块扩容，扩展48个千兆电口+96个千兆光口+12个万兆光口，含堆叠模块 | 块 | 2 |
| 12 | 光模块 | 光模块-SFP+ -10G-单模模块（1310nm,10km,LC） | 个 | 177 |
| 13 | 网络机柜 | 壁挂，600*600*600，带1个8位10A PDU电源插座 | 台 | 66 |
| 14 | ISPS不间断电源 | 1)电源总体指标：本次项目功率配置为40KVA， 额定容量36KW，额定电压380V 2)输入电压范围：304V~456V；频率范围40/70±3Hz（可设置）； 3)输出电压：380Vac/400Vac/415Vac；电压精度：±0.4%（平衡负载）；输出频率范围：50/60±1Hz（可调）；频率精度：±0.01%；功率因数：0.8；峰值系数：3:1； 4)输出电压波形失真度：线性负载＜0.4%，非线性负载＜2.2%；过载能力：125%,3min，需提供泰尔报告复印件证明并加盖厂家鲜章； 5)动态电压瞬变范围：零到额定值≦4.9%，额定值到零≦0.5%； 6)电压瞬变恢复时间：零到额定值≦60ms，额定值到零0ms； 7)转换时间：市电-电池：0ms； 8)市电模式下，电源系统效率应达到95%。ECO模式下，UPS系统效率应达到98%。需提供节能报告复印件证明并加盖厂家鲜章； 9)旁路指标：380Vac/400Vac/415Vac；电压范围：-50-+25％；额定频率50Hz；频率范围±3％（可设置） 10)电池电压:±192V/±240V可调 11)面板显示：LED：指示输入、逆变、旁路、电池状态；LCD： 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度； 12)通讯界面：干接点 RS232通讯界面； 13)外壳防护要求：接地电阻＜0.07Ω；需提供泰尔报告复印件证明并加盖厂家鲜章； 14)绝缘强度：2820V直流电压1min,无击穿，无飞弧漏,漏电流＜0.1mA；需提供泰尔报告复印件证明并加盖厂家鲜章； 15)工作环境：运行温度 0～40℃，相对湿度 0～95℃不结露，，噪音 <67.5dB； 16)震动实验：按GB/T 3873-1983 附录A中A.10“公路运输试验”的规定进行。运输试验后 UPS不应有机械损坏，紧固件不应松动，通电后应能正常工作； 17)三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 18)可实现EPO紧急关机功能。 19)提供制造厂节能产品认证证书复印件并加盖投标人鲜章； 20)中标人中标后提供厂家售后服承诺书原件，要求厂家免费质保三年； | 台 | 1 |
| 15 | 电池柜 | 可以放置12V100AH电池 32节 | 台 | 2 |
| 16 | 免维护铅酸蓄电池 | 电池技术要求：12V100AH电池1、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；2、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接；3、阻燃性能：符合GB/T2408-2008中的第8.3.3条FH-1(水平级）和第9.3.2条FV-0(垂直级）的要求；4、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；5、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；6、防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性；7、耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； 8、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤37mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤30mV；放电状态：端电压差值≤0.213mV，电池间连接电压降≤4.7mV9、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；10、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象；11、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥104. 85%（提供检测报告）12、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥98. 91%；（提供检测报告）13、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1. 33%；容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在≥99.19%；（提供检测报告）14、密封反应效率：≥99.60%；（提供检测报告）提供检测报告 | 个 | 64 |
| 17 | 施工辅材 |  | 宗 | 1 |

（二）可视化安防调度监控数据中心系统

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维建模 | 3D建模参数:主体座落区域，含四至范围道路包围的完整地块区域；根据项目需求，对座落区域周边进行GIS扩充，要求扩充范围为500米~1000米，并进行统一GIS数据处理与风格的美化。 数据内容： 含室外的围墙、道路、建筑、绿化、水系及各类小品； 含室内的准确建筑结构、房间、走廊及各类部件； 数据建设要求： （1）支持完整场景的数据类融合，包含底图高清影像数据、生产的三维模型数据，及业务图层数据的融合； （2）采用标准的三维建模工具进行数据生产，数据格式需通用且包含完整的结构数据及各类资源数据，数据生产需符合《CH/T 9015-2012三维地理信息模型数据产品规范》要求； （3）三维建模所需的纹理贴图，需与实际现状一致； （4）数据精度要求控制在20cm以内； （5）数据颗粒度要求为：含围墙、大门、绿化、水系、植被、主干道路、小路、路灯、标牌、指示牌、雕像、道路停车位、路障等固定物件和部件。 （6）对与各类管理单元所对应的模型对象，需建设标准模型库及独立模型文件，作为最终成果数据一并提交； （7）对最终应用数据，需建设实效的模型数据库，满足网络分发和共享应用，需符合《CH/T 9017-2012 三维地理信息模型数据库规范》建设要求。 3D渲染引擎包括三维数据接入服务、三维数据渲染服务、物联设备空间打点服务及三维数据融合服务，建设要求如下： 1、三维数据接入服务技术要求： 支持BIM模型数据、物联感知数据的接入。 （1）数据导入： 具备标准化的数据导入流程和界面功能，实现BIM模型数据等各类数据导入时空数据库。 （2）数据入库校验： 具备各类数据入库前合法性检查、坐标系归一化处理、入库任务管理、数据入库后数据库检查、入库日志查询功能。 2、三维数据渲染服务技术要求 提供写实风格和科技风格的三维特效，通过与基础三维场景的融合叠加，呈现不同环境条件下园区的特性差异，直观展现园区特征。 （1）天气， 提供晴天、雨天、白天、黑夜的园区全场景效果渲染。 （2）亮化，提供园区夜晚的灯光亮化效果渲染。 （3）实现园区内各建筑物内部模型开发渲染效果。 （4）实现园区内道路开发渲染效果。 （5）材质区分渲染，区别建筑属性及重要模块的材质划分及属性渲染。 （6）画质调整，相机参数、白平衡、整体色调、抗锯齿的渲染调整。 （7）车辆轨迹、人员行迹的动态特效渲染。 3、物联设备空间打点服务技术要求： 支持对将物联感知设备按照实际位置动态打点、点位卡片信息展示服务、动态配置与三维园区场景区域。 4、三维数据融合服务技术要求： （1）空间聚合：平台应支持对点位数据进行空间聚合，包括设施设备空间聚合、感知数据空间聚合空间聚合，满足园区设施设备点位数据的显示要求，可根据地图比例尺进行相应的聚合范围自动调整。 （2）显示数据融合：应具备根据当前的显示内容，提供显示数据过滤、分层管理和融合处理功能。 （3）数字孪生对象构建：应支持在虚拟的数字空间中匹配创建一个园区物理对象的数字孪生体，支持孪生对象的查询、实时更新以及行为模拟。 | 万平方米 | 18 |
| 2 | LED显示屏 | LED像素点间距≤1.26mm;像素密度＞630000点/㎡。 显示屏有效显示尺寸不低于6.65m*2.38m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 LED的灯珠采用SMD金线封装。 支持横向、纵向的显示画面任意拼接，无缝显示；压铸铝一体化成型设计。 白平衡亮度≥550cd/㎡ ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥8000:1。 灯板智能存储运算功能，可以存储出厂数据，校正数据，设置信息。 客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性。 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏。 当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备。 支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果。 提供环境标志产品认证证书，中国节能产品认证证书。 | m2 | 15.8 |
| 3 | LED全彩屏发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 | 台 | 6 |
| 4 | LED屏落地式支架 | 满足现场需要 | 台 | 1 |
| 5 | LED屏配电箱 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：含PLC控制器，网络远程控制 3) 输入电压：380V，三相五线 4）输出电压：220V 5）输出回路：6个单相回路32A | 台 | 1 |
| 6 | 超高分服务器 | 4U热插拔机箱 CPU≥ INTEL至强E3-1225V6 内存≥16G DDR4 硬盘≥SATA3 512G固态硬盘 显卡≥NVIDIA A2000 6GB专业显卡 电源≥600W 接口：≥4路DP1.2输出，支持分辨率：输出1个3840X2160/3200W ；6个USB 3.0 音频：标准3.5㎜音频输出*1 Mic*1 网络≥1GB RJ45*1 操作系统：Windwos 10 企业版 搭载播控软件：支持播放动态网页、PPT文档，、支持TCP/UDP中控协议控制。支持对素材添加设置权限密码，防止未经审核素材播放到大屏。支持视频、图片、采集卡、网络流、本机屏幕、NDI视频播放。支持IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端口、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口，不限制同时输入数量，不需要使用音视频编解码器。支持播控软件LOGO自定义、支持生成素材播放统计报表。 | 台 | 1 |
| 7 | 解码拼控设备 | 框架式结构，采用无源背板，机箱＞12个板卡插槽，系统稳定可靠。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片。 支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 ≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，≥1个RJ45,10M/100M/1000M自适应以太网管理口，≥1个RS-232串行接口。 主控板具有≥8个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 具备三码流编码功能：机器支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 支持双主控切换过程，解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。。 支持显示预案功能，可将机器的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 支持走廊模式显示功能。 对录像文件解码延时≤110ms。 支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 支持通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 设备支持多种信号输入接口：DVI、VGA、BNC、TVI等。 支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。 支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。 支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间＜20ms。 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；还应支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。 支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能。 支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率≥20000x14000。 | 套 | 1 |
| 8 | AR全景摄像机 | 具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列管理功能，支持全景通道添加≥1000个标签，细节通道添加≥500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等 具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。 内置3个GPU芯片 。 ▲镜头具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。全景镜头光圈均≥F1.0。设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） 全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸为1/1.8＂镜头，分辨率为2560×1440。可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 支持镜头前盖玻璃加热功能 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 水平视场角不小于190°，垂直视场角102°。 支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示。 红外灯开启时，机器可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离机器800m外人体轮廓。 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 支持撞击报警功能，当机器外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对机器视频采集模块进行偏色矫正。 | 台 | 5 |
| 9 | 网络半球摄像机 | ≥400万像素，内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸CMOS半球摄像机 内置两个图像传感器，分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出 支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍及属性提取 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，支持声光报警 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 调节角度: 水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 焦距: 4 mm、6 mm可选，根据具体环境确定 混光距离: 混合补光（750+白光）；人脸：3~6 m，普通监控：30 m 波长范围: 750 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）， 报警: 1路输入，1路输出 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 | 台 | 315 |
| 10 | 筒形网络摄像机 | ≥400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 焦距：4 mm、6 mm、8 mm可选，根据具体环境确定 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 3 |
| 11 | 球形网络摄像机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离≥150米。 支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。 支持23倍光学变焦。 支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，大于6kV防浪涌，工作温度范围-40℃-70℃。 | 台 | 3 |
| 12 | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 架 | 26 |
| 13 | 监控立杆 | 3.5米不锈钢杆，含基础和立杆 | 台 | 13 |
| 14 | 人脸抓拍半球摄像机 | ≥800万像素，≥1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片，支持SHA256加密算法 焦距&视场角:电动变焦 2.8~12 mm：水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0° 清晰度不小于2000TVL。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率≥99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 台 | 27 |
| 15 | 人脸抓拍筒机（含电源 支架） | ≥800万像素，≥1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片，支持SHA256加密算法。 焦距&视场角: 电动变焦2.8~12 mm：水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0°。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率≥99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%，可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 支持四码流技术，主码流分辨率≥4096x2160@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps，第四码流≥704x576@25fps。 设备水平中心分辨力≥2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比≥58dB。 ≥IP67防尘防水。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 台 | 13 |
| 16 | 人脸抓拍云台摄像机（含电源） | 采用金属外壳。 内置双镜头，具有≥1/1.8"靶面尺寸 内置GPU芯片，支持SHA256加密算法。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 支持响应控制设备通过浏览器或客户端发出的水平、垂直操作命令。 ▲设备支持水平方向-90°~90°旋转，垂直方向-5°~25°旋转，水平方向最大手控速度不小于10°/s，垂直方向最大手控速度不小于3°/s。提供国家认可检测机构出具的检测报告。 断电后，设备可自动锁定垂直监控位置。非暴力破坏条件下，对PT支架沿T轴直接施加外力并去除外力后，垂直监控位置无明显变化。 通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ≥IP68、IK10防护等级。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 | 台 | 6 |
| 17 | 高空抛物相机（含电源 支架） | 传感器尺寸≥1/1.8"，光圈大小≥F1.0±5%。 内置GPU芯片。 支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。 设备分辨率为3840×2160@25fps时，分辨力≥2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 设备主码流分辨率≥3840x2160@25fps，子码流≥704x576@25fps。 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警。 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 | 台 | 8 |
| 18 | 客流统计相机 | ≥800万像素，≥1/1.8"CMOS传感器。 内置GPU芯片。 镜头: （电动变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：114.0°~42.0°，垂直视场角：59.0°~24.0°，对角线视场角：141.0°~48.0° 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 红外补光距离≥60米。 设备水平中心分辨力≥2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持四码流技术，主码流分辨率≥3840x2160@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps，第四码流≥704x576@25fps。 可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。 具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 11 |
| 19 | 客流密度相机 | ≥800万像素，≥1/1.8"CMOS传感器。 内置GPU芯片。 电动变焦镜头: 2.8~12 mm：水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58.1°~23.1°，对角视场角：137.4°~47.3°。 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 红外补光距离≥60米。 设备水平中心分辨力≥2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持四码流技术，主码流分辨率≥3840x2160@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps，第四码流≥704x576@25fps。 支持倾斜客流、人员密度、人数统计。 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，160个目标。 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，最多支持的识别区域不少于3个。 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，最多支持的识别区域不少于8个。 支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。 客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。 具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 具有一个DC12V电压输出接口。 支持开启、关闭eMMC保护功能。 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 8 |
| 20 | 枪球一体机1（含电源 支架） | 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。 全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥6颗红外补光灯及1颗白光灯，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 红外距离不小于200米。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 2 |
| 21 | 枪球一体机2（含电源 支架） | 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。 全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。 细节镜头靶面不小于1/1.8英寸，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 红外距离≥250米。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 内置≥2个GPU芯片 全景路视频分辨率≥3840 × 1080，细节路视频分辨率≥2560x1440 支持最低照度可达彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍；可最多同时对监控画面中100个目标进行检测、框选提示并抓拍图片 开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离≥300米。 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息。 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~6张可选）可配置。 设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置。 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。 | 台 | 2 |
| 22 | 算法服务器（含硬盘） | 4U标准机架式，≥2个HDMI，≥1个VGA,HDMI+VGA组内同源，支持双4K异源输出。 ≥24盘位，支持硬盘热插拔，≥4个千兆网口、≥1个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSATA接口、≥2个miniSAS接口、≥16进8出IO报警，支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘。 7寸LCD液晶显示屏，冗余电源。 输入带宽≥768M，≥256路H.265、H.264混合接入，≥20×1080P解码，支持H.265、H.264、SVAC混合解码。 支持 192 路视频流人脸识别，支持 256 路图片流人脸识别。 16个GPU条件下，人脸库建模速度不低于1000张/秒。 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持256路。 支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 人脸图片建模成功率不低于99.99%。 支持接入256路高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道，日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 含24块8TB企业级硬盘。 | 台 | 1 |
| 23 | 运维服务器 | 64位CPU，核数≧16/16GB ECC内存/1颗SSD硬盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U 含正版操作系统2U机架式服务器机箱 64位CPU处理器，核数≧16 ≧16GB ECC内存 ≧2个千兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 ≧8个热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插，支持RAID 0、1、5、6 ≧1个RJ-45网络接口、≧4个USB 3.0接口、≧1个VGA接口 高效能550W铂金1+1冗余电源，200-240V/50Hz 含正版操作系统 | 台 | 1 |
| 24 | 大数据服务器 | CPU：≥英特尔® 至强® 金牌 4214R （16.5M 高速缓存，2.40 GHz）*2 内存 ≥256G DDR4 硬盘 ≥1.2T 10K SAS×2（RAID1)+2*960G SSD+1.8T 10K SAS×7（7D RAID5*1）+Raid_2G卡(带电池) 接口 ：网络接口：OCP 万兆光口（2个），千兆电口（2个）；USB：4个；VGA：1个； PCIE扩展 ：最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 功耗模块：AC:200-240V 50Hz/60Hz DC:100~240v 工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉) 工作湿度：35%～80% RH 储藏温度：储藏-40℃～70℃(-40℉～158℉) 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 散热风扇：最大4个热插拔冗余风扇 机箱重量：最大36KG（含导轨） 机箱规格：2U 机架式服务器机箱，参考尺寸：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深) | 台 | 1 |
| 25 | 校时服务器及天线 | 精密的校时精度 超高守时能力 支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） 支持多网域校时 高稳定性、可靠性设计 支持双机热备、级联方案 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级； NTP同步精度毫秒级； 存储：256M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 授时容量： 10000次/每秒（单端口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口： 网络管理端口（RJ45）：管理口； NTP输入端口（RJ45）:NTP INP; PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路GPS/BD天线接口 ； 4槽位输出位： NTP输出卡（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定; 光输出卡（ST）：1-4路 RS422输出卡（凤凰端子）：1-5路，支持子钟管理 机箱：1U机架式 工作温度：晶振：-10° C- +60° C；铷钟: -10° C- +45° C 工作湿度：10％--90％ 无凝结 机箱尺寸：483*300*44mm (1U设备) 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 支持对服务器进行授时 支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 | 台 | 1 |
| 26 | 云计算一体机 | 支持虚拟机、LXC和容器服务 支持Ceph分布式存储部署方式，采用分布式块存储技术，实现数据的三副本冗余机制 ▲支持单个物理节点可部署云计算虚拟化平台 可实现物理机中的任意一台宕机、断网后，其对应物理机上的系统和业务将自动、平衡的迁移至其他物理上继续运行，并确保其他物理机上的资源平衡，故障机恢复运行后，集群内各物理机自动再迁移、再平衡， 原有系统和业务不受影响(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 支持在线的虚拟机迁移，可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下，自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机或存储之间迁移，（视频）业务中断时间不超过5秒(提供国家认可检测机构出具的检测报告) 支持虚拟机快照功能，可对虚拟机做手动快照和策略快照；手动快照由用户实时发起，策略快照可按设定的定时任务创建快照，超过最大快照限制后进行自动覆盖，自动删除最早的快照文件 支持物理机网卡直通给虚拟机使用，可为虚拟机添加或移除一个或多个SR-IOV网卡，支持GPU虚拟机功能，为所创建的虚拟机选择所需挂载的GPU设备（包括型号和数量），实现GPU卡直通虚拟机 支持容器应用管理，包括应用的部署、删除、修改和升级；支持应用实例的伸缩 支持对集群、节点、命名空间等对象进行多维度性能监控，包括CPU使用率、内存使用率、GPU使用情况、POD状况、网络速率及磁盘使用情况等 支持监控CPU、网络、磁盘、内存指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈 CPU：≥2颗Xeon® Silver 6226R（16核，2.9GHz） 内存：≥256GB 硬盘控制器：标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 存储：≥600G 10K SAS×2（RAID_1）+480G SSD×2+4T SATA×2 阵列卡：SAS_HBA 卡 ≥2个千兆电口，≥2个万兆网卡 ≥1个千兆RJ-45管理接口，≥2个USB 3.0、≥2个USB2.0；≥1个USB2.0 ，≥1个VGA接口 电源：≥800W（1+1） | 台 | 1 |
| 27 | 三维图形渲染工作站 | CPU：≥ Intel Xeon Silver 4210R ；（十核心） 内存：≥ DDR4/2400MHz/RECC 16G ； 硬盘：≥ 企业级固态硬盘960G 显卡：≥NVIDIA Quadro RTX 4000（8G显存） 网卡：≥双口千兆网卡 操作系统：Windows Server 2016 64位； | 台 | 1 |
| 28 | 云存储系统 | 整个系统包括5台48盘位的云存储录像节点、240块8TB企业级硬盘、云存储管理软件及云存储运维软件。 单设备≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，配置冗余金牌电源，支持双系统。 单设备≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式。 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。 支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；。 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。。 支持视频直存技术，兼容标准码流，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。。 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；。 支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议；。 支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于30亿；元数据服务器规模扩展后，存储文件文件数量线性扩展。 一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。 单台存储节点图片存储性能≥1Gb/s,且不受图片大小改变而产生大的变化 视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。。 支持智能流（智能分析后的结构化的数据）直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。。 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。 支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。 支持非副本模式下，可容忍9台（10≤N≤29，N为设备总台数）存储节点同时故障。 ▲具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） 支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。 支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。 存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入。 支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。 支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理。 由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响。。 支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。。支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个中间转换设备时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池; 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复。 云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护 支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 提供提供云存储独立的软件著作权登记证书。 提供国家认可检测机构出具的云存储系统检测报告 | 系统 | 1 |
| 29 | 后端大数据软件：医院指挥中心专题态势图模块 | 医院指挥中心专题态势图，提供医院总览、人车监控、安防管控及态势一张图技术要求如下： | 套 | 1 |
|  |  | 1、医院总览： |  |  |
|  |  | （1） 支持告警统计展示 |  |  |
|  |  | （2） 支持视频在线设备、视频质量、录像正常率统计展示 |  |  |
|  |  | （3） 支持消防设备报警、故障、在线、离线统计展示 |  |  |
|  |  | （4） 支持安检设备故障率、在线率、离线率数据展示 |  |  |
|  |  | 2、人车监控 |  |  |
|  |  | （1） 支持人流量展示 |  |  |
|  |  | （2） 支持探访、陪护、访客当日数量展示 |  |  |
|  |  | 3、安防管控： |  |  |
|  |  | （1） 支持人体测温当日异常统计展示 |  |  |
|  |  | （2） 支持健康码的统计展示 |  |  |
|  |  | （3） 支持设定点位轮播 |  |  |
|  |  | 4、态势一张图： |  |  |
|  |  | （1） 支持不同类型消防设备报警、故障、在线、离线统计展示 |  |  |
|  |  | （2）支持安检违规禁品近7日排行数据展示 |  |  |
| 30 | 后端大数据软件：医院内部人员管控模块 | （1） 要求支持添加内部人员（医生、护士和工）（医生、护士和工）信息，包括姓名、性别身份证号码职务包括姓名、性别身份证号码职务包括姓名、性别身份证号码职务包括姓名、性别身份证号码职务所在病区、联系电话等 | 套 | 1 |
|  |  | （2） 要求支持内部人员信息登记 |  |  |
|  |  | （3） 要求支持内部人员角色的扩展 |  |  |
|  |  | （4） 要求支持内部人员按所在病区或人员分组自动下发门禁权限 |  |  |
|  |  | （5） 要求支持查看内部人员的门禁权限下发情况 |  |  |
|  |  | （6） 要求支持按姓名、卡号、所在病区、职务、卡状态、权限下发状态查询已添加的内部人员信息 |  |  |
|  |  | （7） 要求支持查看、编辑删除已添加的内部员信息，支持设置人员离职 |  |  |
| 31 | 后端大数据软件：医院智慧安检管理模块 | 支持图上安检、统计分析、快速追溯、人员管理、设备管理、事件管理，详细要求如下: | 套 | 1 |
|  |  | 图上安检： |  |  |
|  |  | （1）支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 |  |  |
|  |  | （2）支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具 |  |  |
|  |  | （3）要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 |  |  |
|  |  | （4）要求要求以卡片形式弹出最新告警，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化 |  |  |
|  |  | （5）要求支持按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 |  |  |
|  |  | （6）要求支持在地图上对安检机、监控点进行预览、回放 |  |  |
|  |  | （7）要求支持在地图上对安检机过检包裹进行图片检索，图片全屏，并统计过检总数 |  |  |
|  |  | （8）要求支持在地图上对安检机过检数量进行统计，展示 |  |  |
|  |  | 统计分析： |  |  |
|  |  | （1） 要求支持对不同区域，不同点位，不同时间段的行李过检情况进行统计展示； |  |  |
|  |  | （2） 要求支持表格，柱状图，折线图形式展示数据 |  |  |
|  |  | （3） 要求支持统计数据表格导出 |  |  |
|  |  | 快速追溯: |  |  |
|  |  | （1）要求支持以脸搜脸查询过检的时间和安检点位信息 |  |  |
|  |  | （2）要求支持展示过检携带的包裹图片和录像信息 |  |  |
|  |  | （3）要求支持匹配当时过检安检员信息 |  |  |
|  |  | 人员管理: |  |  |
|  |  | （1）要求支持对安检人员的人工排班和自动排班，人工排班是指提前根据所设规则将安检员的工作时段安排好；自动排班是指通过人脸采集方式记录安检员的考勤信息。支持判图员在岗离岗监测和Tip考核。 |  |  |
|  |  | （2）要求基于智能行为分析算法，实时检测阅图员工作状态，离岗报警实时推送、智能统计。 |  |  |
|  |  | （3）要求支持安检员的综合绩效考核，评估依据包括阅图量、离岗次数、漏检次数、复检完成率等。 |  |  |
|  |  | 设备管理： |  |  |
|  |  | （1） 要求平台能展示智能安检机核心部件信息，支持设备故障监测。 |  |  |
|  |  | （2） 要求接入平台的智能安检机和智能分析仪，可批量远程升级。 |  |  |
|  |  | 事件管理： |  |  |
|  |  | 平台汇聚前端X光安检机和测温人脸安检门采集的行包、人脸、金属探测、体温等多维数据，在平台端完成人包核心数据关联。 |  |  |
| 32 | 后端大数据软件：安消联动管理模块 | 预警联动： | 套 | 1 |
|  |  | 当发生消防预警事件（如烟雾预警），可通过联动最近的视频监控远程复核，快速判断警情真伪，同时联动显示一定半径范围内（可自定义设置）消防设施数量和人员数量，关联该区域网格员信息。 |  |  |
|  |  | 设备联动： |  |  |
|  |  | 出现真实火情时，可联动逃生路线上门禁、视频等物联设备合理动作，辅助现场快速疏散。 |  |  |
| 33 | 后端大数据软件： VR可视化应用模块 | 以虚拟现实（VR）技术为核心，VR渲染引擎为支柱，结合前端多维感知设备和业务数据，把现实中的人、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过标记标绘、视频投影及联动应用。支持VR视频融合等功能。 | 套 | 1 |
| 34 | 后端大数据软件： AR实景指挥模块 | AR医院一张图： | 套 | 1 |
|  |  | （1）要求支持标签管理，包括视频等标签的编辑、删除和关注 |  |  |
|  |  | （2）要求支持按场景进行视频回放，以及回放控制 |  |  |
|  |  | （3）要求支持AR场景权限管理 |  |  |
|  |  | （4）要求支持标签管理功能，支持标签展示，标签视频窗口拖动等功能 |  |  |
|  |  | （5）要求支持电子地图联动，可以在电子地图上切换场景和定位场景 |  |  |
|  |  | （6）要求支持在AR场景中添加客流量标签，可显示进入人数、离开人数、保有量，并可配置客流统计组 |  |  |
| 35 | 后端大数据软件：智能安全管控模块 | 智能安全管控模块包括入侵告警、智能监控、事件联动、人体测温管理、客流监测的功能 | 套 | 1 |
|  |  | 1、入侵告警：要求支持根据安保区域、报警子系统状态对报警子系统进行筛选，支持通过客户端对报警子系统进行布放、撤防、消警操作，支持报警子系统批量进行布/撤防 |  |  |
|  |  | 2、智能监控： |  |  |
|  |  | （1） 要求支持人脸照片批量导入 |  |  |
|  |  | （2） 要求支持对人脸进行分组管理 |  |  |
|  |  | （3） 要求支持配置识别计划 |  |  |
|  |  | （4） 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 |  |  |
|  |  | （5） 要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 |  |  |
|  |  | （6） 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 |  |  |
|  |  | （7） 要求支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 |  |  |
|  |  | （8） 要求支持人体结构化数据的展示和查询.查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、带帽子、背包、拎东西、骑车等 |  |  |
|  |  | （9） 要求支持高频人员识别应用，包括高频人员包括出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、轨迹等，并可进行快速布控 |  |  |
|  |  | （10） 要求支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现快速布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入 |  |  |
|  |  | 3、事件联动： |  |  |
|  |  | （1） 要求支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、卡口事件、热成像事件、行为分析事件、消防事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图 |  |  |
|  |  | （2） 要求支持按照所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、注释等条件筛选事件 |  |  |
|  |  | （3） 支持按照事件类型或规则名称查询事件 |  |  |
|  |  | （4） 要求支持自定义事件等级管理 |  |  |
|  |  | 4、人体测温管理： |  |  |
|  |  | （1） 要求支持配置测温点温度阈值；视频、门禁、安检门均需配置测温阈值和报警阈值，且门禁设备可以配置体温异常是否允许开门 |  |  |
|  |  | （2） 要求支持展示测温告警事件，包括测温点、抓拍图（可见光）、温度值、测温分组、测温时间，且每个告警事件都可查看测温信息（包括可见光和热成像抓拍图）并填写登记信息 |  |  |
|  |  | （3） 要求告警信息登记时支持根据登记模板录入姓名、证件类型、证件号、性别、联系电话、所属组织、是否来自疫区、现住址和描述等信息 |  |  |
|  |  | （4） 要求支持可以按照测温分组、测温点和测温时间维度来筛选测温数据，根据测温数据制作统计报表 |  |  |
|  |  | （5） 要求支持设置报告模板，支持通过测温分组、测温点、测温时间维度在线生成测温报告，测温报告中附件包含测温登记记录 |  |  |
|  |  | （6） 要求在线报告支持保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存到本地 |  |  |
|  |  | 5、客流监测： |  |  |
|  |  | （1） 要求支持按日、周、月、季、年、特殊日或自定义时间区间统计客流趋势，并以柱状图、折线图或列表展示进客量、出客量和保有量 |  |  |
|  |  | （2） 要求支持按日、周、月、季、年、特殊日及自定义日期查看客流统计组的客流量排行情况 |  |  |
|  |  | （3） 要求支持客流分组，支持保留量预警、告警提示 |  |  |
|  |  | （4） 要求支持多种查询客流统计模式：支持按日、周、月、季、年模式；支持自定义设置时间区间 |  |  |
| 36 | 后端大数据软件：大数据平台基础模块 | （1）要求提供分布式文件系统HDFS、分布式协调Zookeeper、消息订阅Kafka、NoSQL数据库HBase、列式存储Kudu、全文检索ElasticSearch、高性能Key-value数据库Redis等大数据存储组件，或其他同类大数据存储组件，满足历史数据持久化存储、实时数据消息队列、计算分析数据存储、索引数据存储不同数据应用场景； | 套 | 1 |
|  |  | （2）要求提供资源调度Yarn、内存计算框架Spark、流计算Flink、、数仓工具HIVE、SQL语义查询分析系统Impala等大数据计算组件，或其它同类大数据计算组件，实现离线数据计算、流式数据计算、快速SQL查询分析； |  |  |
|  |  | （3）要求提供一站式大数据运维管理平台，具备安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控等运维管理功能； |  |  |
|  |  | （4）要求大数据集群支持在线扩容、减容； |  |  |
|  |  | （5）应具备图形化管理界面； |  |  |
|  |  | （6）应支持HA（HighAvailability）高可用，保障系统可靠性。 |  |  |
| 37 | 后端大数据软件：数据汇聚治理模块 | 1、数据标准： | 套 | 1 |
|  |  | （1）数据标准定义 |  |  |
|  |  | 1）应制定覆盖医院视频、卡口、门禁、报警、消防、通道闸机、物联网关等类型设备的数据标准体系定义，包括数据字典标准、元数据标准、数据集标准三类。 |  |  |
|  |  | 2）应支持不同厂家同类型设备的数据集标准管理。定义设备数据集标准的表名称、所含字段名称、所含字段类型、分类。 |  |  |
|  |  | 3）应支持感知数据的元数据标准管理。定义元数据标准的字段名称、字段类型、字段长度、值域范围类等等。 |  |  |
|  |  | （2）数据标准编辑 |  |  |
|  |  | 1）应支持代码字典、元数据标准、标准数据集等数据标准的批量导入。 |  |  |
|  |  | 2）应支持数据集标准直接引用的元数据，元数据标准直接关联代码字典，而无需手动录入。 |  |  |
|  |  | 3）应支持数据标准的上下线发布。 |  |  |
|  |  | 4）应支持数据字典的关联文件上传，如发文的国家标准。 |  |  |
|  |  | 5）应支持数据标准的版本设置，查看历史版本。 |  |  |
|  |  | （3）数据标准管理规范 |  |  |
|  |  | 1）应对数据标准进行分级分类，支持按行业、标签两个维度进行分类。 |  |  |
|  |  | 2）应支持按组织、人、地、物、事5个行业领域进行基础数据分类；按人脸、车辆、门禁、消防等行业领域进行感知数据分类； |  |  |
|  |  | 3）应支持为数据标准打标签。 |  |  |
|  |  | 4）应支持为数据标准添加编码前缀。 |  |  |
|  |  | 5）应支持数据标准的自定义规则校验，可绑定多个校验规则。 |  |  |
|  |  | （4）数据标准浏览视窗 |  |  |
|  |  | 1）应支持查看元数据标准的引用情况。 |  |  |
|  |  | 2）应授予普通用户查看权限。 |  |  |
|  |  | 2、元数据管理： |  |  |
|  |  | （1）根据医院多网域的数据源建设情况，应支持MySQL、Postgresql、Oracle、sqlserver、kafka、rabbitMQ 、ftp、http等信息系统数据源管理。应支持hdfs、hbase、kudu、hive、impala、dameng、mongoDB、elasticsearch等大数据平台数据源管理。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) |  |  |
|  |  | （2）应支持数据源库的自动化建表，配置数据库生命周期。 |  |  |
|  |  | （3）应提供建表操作日志，无需通过其他工具额外连接数据库进行校验是否成功建表。 |  |  |
|  |  | （4）提供数据血缘查询、数据地图功能。 |  |  |
|  |  | 3、数据集成工作台： |  |  |
|  |  | 面向医院信息化系统、大数据平台、物联应用平台，提供多种异构数据源的快速集成能力，可以在任意时间、任意地点、任意系统之间实现实时数据采集、定时增量数据采集、全量数据采集。支持文本、图片、结构化数据等多种数据源之间的灵活集成。 |  |  |
|  |  | （1）应支持文本、图片、结构化数据等多种数据源之间的灵活集成。 |  |  |
|  |  | （2）应提供多种数据源集成插件， 包括MySQL、Postgresql、Oracle、sqlserver、kafka、rabbitMQ 、ftp、http等信息系统数据输入源；包括hdfs、hbase、kudu、hive、impala、dameng、mongoDB、elasticsearch等大数据平台数据输入源。 |  |  |
|  |  | （3）应支持数据输入插件、数据输出插件的叠加，无需升级软件即可快速扩展数据源输入能力。 |  |  |
|  |  | （4）应支持画布拖拽模式配置数据集成过程，包括数据输入源参数、输出源参数和集成过程中数据处理的参数配置。 |  |  |
|  |  | （5）应提供卡片式的数据处理插件，完成感知数据图片下载、图片上传云存储、字段映射、数据流连接、数据合并、数据过滤、数据复制处理等等处理。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) |  |  |
|  |  | （6）应支持数据库的CDC、触发器、特定字段的数据增量抽取方式。 |  |  |
|  |  | （7）应支持兼容或截取kettle任务管理。 |  |  |
|  |  | （8）应支持任务监控，可对创建的数据集成任务的运行情况进行监控。 |  |  |
|  |  | （9）支持任务运行日志查看回溯； |  |  |
|  |  | （10）应支持跨网数据同步，支持复杂多样网络环境支持跨网络、跨云、跨数据中心、跨机房等网络环境数据同步。 |  |  |
|  |  | （11）应支持据安全防护机制，提供实例间数据SSL协议传输加密，支持Kerberos安全认证。 |  |  |
|  |  | 4、感知数据接入服务： |  |  |
|  |  | 感知数据包括人脸抓拍、车辆违停、门禁、报警、消防等前端设备采集数据。提供感知数据接入服务，分别设计不同的存储方式，以适用于实时数据分发、数据持久化存储、感知数据计算分析和大数据查询等应用场景。 |  |  |
|  |  | （1）应支持实时数据流中数据提取 |  |  |
|  |  | （2）应支持根据指定时间范围判断感知数据是否在正确的指定时间范围内。 |  |  |
|  |  | （3）应支持合并数据流中的数据，查询关联表中匹配数据进行合并拼接。 |  |  |
|  |  | （4）应支持人脸数据的预分类、嵌套字段转换、指定时间范围的有效数据分析、超出时间范围的异常数据分析，保证人脸抓拍数据的读取顺序并入库存储。 |  |  |
|  |  | （5）应提供车辆抓拍数据处理，进行错误时间范围过滤、正确时间过滤、二次识别数据过滤，分门别类地存储指定kafka消息队列。 |  |  |
|  |  | 5、零散数据集成： |  |  |
|  |  | 面向值班人员、设备清单等一线采集数据，提供文件数据上传、单条数据上传功能，实现了零散数据的统一管理。以满足多种场景下的数据采集需求。 |  |  |
|  |  | （1）零散数据上传 |  |  |
|  |  | 1）应支持csv .xls .xlsx .txt文件上传，单文件大小最高可达100MB。 |  |  |
|  |  | 2）应支持一次上传多个文件。 |  |  |
|  |  | 3）应支持单条数据上传功能。 |  |  |
|  |  | 4）应支持预览数据、数据质量校验。 |  |  |
|  |  | 5）应支持已上传数据的增删改查。 |  |  |
|  |  | （2）零散数据查看 |  |  |
|  |  | 1）应支持查看同组用户上传的零散数据。 |  |  |
|  |  | 2）应支持当前数据总量、数据上传趋势、数据量排行等数据可视化统计图表。 |  |  |
|  |  | （3）参数配置管理 |  |  |
|  |  | 1）应支持上传文件的模板管理。 |  |  |
|  |  | 2）应支持质量校验规则的统一管理。 |  |  |
|  |  | 6、物联设备治理： |  |  |
|  |  | 面向医院室内外物联网设备，提供设备点位经纬度、安装地址、场所类型、能力集等基本信息的重新标定和治理，提供设备时间、运行状态、IP地址等状态信息的异常检测，为各类物联网应用、物联网+信息网融合应用提供精准的设备信息。设备治理是设备采集数据的源头治理，是物联网人车轨迹分析和智能分析应用的前提。 |  |  |
|  |  | （1）设备治理任务发布 |  |  |
|  |  | 1）应设备分类查询、关键词查询和地图查询；支持将设备添加到指定治理清单和指定治理任务。 |  |  |
|  |  | 2）应提供设备治理清单管理功能。 |  |  |
|  |  | 3）应提供治理任务管理功能。 |  |  |
|  |  | （2）设备治理功能要求 |  |  |
|  |  | 1）应支持设备经纬度、安装地址、行政区划等信息的标定； |  |  |
|  |  | 2）应支持对设备的场所类型进行标定的功能。 |  |  |
|  |  | 3）应支持对设备进行室内外标定的功能，支持批量标定。 |  |  |
|  |  | 4）应支持对设备间关系（同设备、同地址）进行标定的功能。 |  |  |
|  |  | （3）设备数据服务要求 |  |  |
|  |  | 1）应支持设备经纬度勘误上报审核： |  |  |
|  |  | 2）应支持设备数据推送； |  |  |
|  |  | （4）设备状态信息检测 |  |  |
|  |  | 1）应支持对时间差检测、经纬度异常检测、国标编码异常检测、设备名称检测； |  |  |
|  |  | 2）应支持摄像机功能类型检测、摄像机采集区域类型检测、监控点位类型检测、设备状态检测、IPV4、IPV6检测任务进行配置和执行； |  |  |
|  |  | （5）设备治理标准 |  |  |
|  |  | 1）应提供设备资源管理功能。支持监控点、卡口、门禁等设备资源管理。 |  |  |
|  |  | 2）应支持行政区划管理、场所类型管理、能力集管理、设备类型模型管理、标注管理等下拉框值域范围设置。 |  |  |
|  |  | 3）应支持地名管理、地理区域管理、区域集管理； |  |  |
|  |  | 7、名单数据治理： |  |  |
|  |  | 针对医护人员名单、值班人员名单等信息提供名单库管理功能和图片质量管理。从而提高名单数据质量，发掘名单专题，为应用提供更好的名单数据。 |  |  |
|  |  | （1）名单库管理 |  |  |
|  |  | 1）应支持不同人员名单库的创建，导入人员信息。包括：手机号码、人脸图片、人体图片、车牌、车辆图片、证件号名单数据。 |  |  |
|  |  | 2）应支持人员名单数据量统计、名单库标签管理功能。 |  |  |
|  |  | 3）应支持名单推送级联服务。 |  |  |
|  |  | 4）应支持名单数据下发、导出功能。 |  |  |
|  |  | 6）应支持名单库分组。 |  |  |
|  |  | （2）图片质量管理 |  |  |
|  |  | 1）应支持图片建模服务。 |  |  |
|  |  | 2）应支持人脸建模评价规则管理，判断人脸图片高低质量。 |  |  |
|  |  | 3)应支持给下发人脸模型打上高低质量标记。 |  |  |
|  |  | 4)应支持低质量人脸图片的治理。 |  |  |
|  |  | （3）数据看板 |  |  |
|  |  | 1）应支持名单库数据统计、名单总数统计、名单丢弃量统计图、名单入库重复量统计的信息。 |  |  |
| 38 | 后端大数据软件：数据管理模块 | 1、接口配置中心： | 套 | 1 |
|  |  | 通过图形化的配置页面来配置接口，无需去写SQL写代码，让不会编程的人也可以自由配置数据接口、引用外部接口。 |  |  |
|  |  | （1）应支持图形化接口配置页面，无需编写SQL代码。亦应同时支持编写SQL方式配置基础接口。 |  |  |
|  |  | （2）应支持标准化的接口服务，对物联网运营中心、智联网试点应用开发提供支持。 |  |  |
|  |  | （3）应支持画布拖拽方式进行接口单表和多表关联配置。 |  |  |
|  |  | （4）应支持HTTP、HTTPS、WEBSERVICE三种协议接口。(提供国家认可检测机构出具的检测报告) |  |  |
|  |  | （5）应支持多个接口的组合。 |  |  |
|  |  | （6）应支持接口网关映射地址、认证方式配置。 |  |  |
|  |  | （8）支持在线测试接口，测试返回结果可选择覆盖接口样例。 |  |  |
|  |  | （9）应支持接口访问IP管控、接口日访问量管控。 |  |  |
|  |  | 2、感知数据服务： |  |  |
|  |  | （1）感知数据服务接口 |  |  |
|  |  | 1）应支持根据rowkey查询记录详情。 |  |  |
|  |  | 2）应支持基础通用查询、拼接查询的条件。 |  |  |
|  |  | 3）应支持基础sql查询。 |  |  |
|  |  | 4）应支持车辆数据修改、车辆分组查询、车流量统计等接口功能。 |  |  |
|  |  | 5）应支持人脸抓拍库数据查询以及人脸抓拍数据的统计等功能。 |  |  |
|  |  | 6）应支持消防事件、紧急报警等感知数据查询接口。 |  |  |
|  |  | （2）分析数据服务接口 |  |  |
|  |  | 1）支持感知碰撞结果查询接口。 |  |  |
|  |  | 2）支持感知碰撞明细查询接口。 |  |  |
|  |  | 3）支持天统计数据量查询接口。 |  |  |
|  |  | 4）支持人人伴随分析任务接口和明细查询接口。 |  |  |
|  |  | 5）支持经停点、落脚点、活跃场所信息等关系/地点查询接口。 |  |  |
|  |  | 6）支持活跃时段查询接口。 |  |  |
|  |  | 3、数据资源分类 |  |  |
|  |  | （1）应根据医院数据资源的独有特征进行数据分类。从数据组织方式、数据来源部门、数据所属区域、业务属性等维度进行划分。 |  |  |
|  |  | （2）应支持数据资源多级嵌套分类。 |  |  |
|  |  | 4、数据资源编目： |  |  |
|  |  | （1）应统一数据资源编目和接口编目的规范； |  |  |
|  |  | （2）应支持手动录入或关联物理表导入数据信息项。 |  |  |
|  |  | （3）支持未归集数据的预编目，按需归集数据； |  |  |
|  |  | （4）应支持数据资源编目信息的提交发布、撤销发布操作。 |  |  |
|  |  | （5）应支持列表展示编目信息发布状态和数据归集状态。 |  |  |
|  |  | （6）应支持数据申请流程、接口申请流程的自定义配置页面。 |  |  |
|  |  | （7）应支持信息系统管理，数据申请过程中应提交对应信息系统名称。 |  |  |
|  |  | 5、数据质量管理： |  |  |
|  |  | 建立数据质量评估标准与规范，对数据快速分层扫描检测，及时发现、定位、跟踪、暴露问题数据。持续监控数据波动情况及数据质量规则占比分析，定期生成数据质量报告，实时查看数据质量状况，保障数据质量的稳定可靠。 |  |  |
|  |  | （1）支持字段级别的质量检测策略配置。 |  |  |
|  |  | （2）支持抽样检测数据质量，配置是否抽样检查、抽样规则、抽样参数、运行周期。 |  |  |
|  |  | （4）应支持查看任务的执行记录，查看问题数据。 |  |  |
|  |  | （5）应支持生成质量全景报告并查看。 |  |  |
|  |  | （6）应包括数据完整性检查、格式有效性检查、值域有效性检查、逻辑合理性检查等维度的质量检测规则。 |  |  |
|  |  | 6、数据运维中心： |  |  |
|  |  | 数据运维是面向运维人员和管理员的数据运维监控门户，对平台数据集成任务、数据处理任务、服务接口、集群资源、跑批服务器资源等进行运维管理，保障平台的数据准确性、服务有效性、资源可用性。 |  |  |
|  |  | （1）应支持查看所有的告警信息，包括任务告警、集群异常告警、接口调用异常告警、跑批服务器异常告警等 |  |  |
|  |  | （2）应支持查看数据集成任务的运行状态、最近一次运行时间、最近一次处理速率、任务所在服务器等信息。 |  |  |
|  |  | （3）应支持查看数据建模分析任务的工作流运行状态、执行引擎、处理速率、平均运行时长等信息。 |  |  |
|  |  | （4）应支持接口的最近一次调用时间、最近一次调用时长、最近一次调用结果、接口调用次数、调用异常次数等。查看接口访问频次趋势图 |  |  |
|  |  | （5）应支持监控集群总队列数，集群总资源的使用情况。 |  |  |
|  |  | 7、日志审计中心 ： |  |  |
|  |  | 对系统操作、应用访问、接口调用、数据接入等日志信息进行收集审计，提供日志审计档案。通过日志倒查，可追溯系统访问轨迹。主要包括审计任务管理、 |  |  |
|  |  | （1）审计任务管理 |  |  |
|  |  | 1）应支持创建多种模式的审计任务，以满足不同审计场景需求。 |  |  |
|  |  | 2）审计规则应支持组件范围、时间范围、频次、数据属性筛选等条件 |  |  |
|  |  | 3）应支持单维度、多维度统计日志信息，如用户名+IP+XXX。 |  |  |
|  |  | 6）应对日志时间设置水平线，如10秒后到达的数据不计入统计 |  |  |
|  |  | 7）应支持实时出审计结果。 |  |  |
|  |  | （2）审计日志检索 |  |  |
|  |  | 1）应可添加审计意见。 |  |  |
|  |  | 2）应支持全文检索日志内容。 |  |  |
|  |  | 3）支持通过审计条目回溯日志详情。 |  |  |
|  |  | （3）审计报告 |  |  |
|  |  | 1）应支持审计报告的生成。 |  |  |
|  |  | 2）应支持审计报告导出。 |  |  |
|  |  | 8、数据脱敏视图： |  |  |
|  |  | 以数据脱敏视图方式提供用户访问数据的权限控制。不同权限的用户不同结果展现，避免敏感数据泄露，降低敏感数据泄露的风险。 |  |  |
|  |  | （1）应支持字段掩盖、关键字替换等数据脱敏方式。 |  |  |
|  |  | （2）应支持数据字段（列）的脱敏配置。 |  |  |
|  |  | （3）应支持整条数据（行）脱敏配置。 |  |  |
|  |  | 9、统一任务调度： |  |  |
|  |  | 为数据集成任务、建模分析任务提供统一的任务作业管理和运行监控服务。以便适应不同场景下各种数据任务的维护、监控、告警等，从而保障整个平台数据流程的高效的运行。 |  |  |
|  |  | （1）应支持数据集成任务和数据建模分析任务的集中管理和调度服务。 |  |  |
|  |  | （2）应支持查看任务详情、任务运行状态。 |  |  |
|  |  | （3）应支持展示工作流运行记录、作业运行日志、报错信息。 |  |  |
|  |  | （4）应支持作业统计和图表分析。 |  |  |
| 39 | 后端大数据软件：数据分析应用模块 | 1、数据开发工作台： | 套 | 1 |
|  |  | （1）应支持DAG（有向无环图）画布方式编排数据建模分析任务。 |  |  |
|  |  | （2）应提供开始、结束、终止、条件、分支、合并、条件聚合控制节点。 |  |  |
|  |  | （3）应提供关系分析任务、流计算任务、Spark任务、Python任务等多种任务类型。 |  |  |
|  |  | （4）应支持用连线方式将不同节点串联成数据模型开发工作流。支持工作流描述文件导入、导出。 |  |  |
|  |  | （6）应支持人脸轨迹压缩、人车关系结果、融合规则置信度过滤等算子管理。 |  |  |
|  |  | （8）应支持Spark-core、Spark-SQL、Spark-streamig、实时流式计算、JDBC、phthon等执行计算引擎。 |  |  |
|  |  | （9）应支持SQL在线编程功能，将SQL保存至工作流中。 |  |  |
|  |  | （10）应支持一键清空当前画布内容。 |  |  |
|  |  | 2、感知数据分析服务： |  |  |
|  |  | 感知分析服务主要是依赖人脸抓拍数据、车辆抓拍数据等感知数据接入，通过各种的分析规则挖掘数据中潜在的关联关系。包括人人同行、人人跟随、车辆经停点等感知数据分析规则。以IT技术智能分析医院内患者、医护人员、外来人员和车辆的活动特征标签。 |  |  |
|  |  | （1）人人同行 |  |  |
|  |  | 通过人脸抓拍数据，根据抓拍时间和点位信息，关联碰撞出街面上人人同行关系，并给出置信度。 |  |  |
|  |  | （2）人人跟随 |  |  |
|  |  | 通过人脸抓拍数据，根据抓拍时间和点位信息，关联碰撞出街面上人人跟随关系，并给出置信度。 |  |  |
|  |  | （3）人员活跃场所 |  |  |
|  |  | 应支持根据人脸抓拍数据，来评估被抓拍的人员在哪些设备下经常出现。 |  |  |
|  |  | （4）人员落脚点 |  |  |
|  |  | 通过分析人脸抓拍数据，记录人员停留超时点位或者其它落脚。并给出置信度。 |  |  |
|  |  | 3、全息轨迹： |  |  |
|  |  | 融合动态抓拍的车辆、人脸、门禁等物联感知数据，与医院人员身份进行关联，辅助医院从多个维度掌控关注目标的轨迹信息。 |  |  |
|  |  | （1）轨迹查询 |  |  |
|  |  | 1）应根据内容的分类、关键字、时间范围进行轨迹查询。； |  |  |
|  |  | 2）应支持多个查询内容同时搜索和展示。支持地图轨迹展示。 |  |  |
|  |  | （2）轨迹研判 |  |  |
|  |  | 应支持同天轨迹研判，筛选出满足条件的轨迹结果，并地图展示。 |  |  |
|  |  | 4、标签画像： |  |  |
|  |  | 通过对医院内人和车对象的基本信息、行为信息、出入医院信息进行规整、关联、挖掘而形成的一套较为完善的标签体系。 |  |  |
|  |  | （1）应提供构建医院关注对象标签体系。定制开发10个或以上数据标签。 |  |  |
|  |  | （2）应提供标签查询能力、标签组合查询能力，查看标签查询结果的详情。 |  |  |
|  |  | （3）应支持为查询结果手动添加标签。 |  |  |
|  |  | （4）应支持标签数量、标签查询热度的统计分析。 |  |  |
|  |  | （5）应提供第三方标签查询接。 |  |  |
| 40 | 后端大数据软件：数据开放共享模块 | 1、 数据目录查询： | 套 | 1 |
|  |  | （1）应支持展示数据资源的多级分类目录。 |  |  |
|  |  | （2）应支持按照浏览次数、申请次数进行排序。 |  |  |
|  |  | （3）应支持列表展示数据名称、关键字、来源部门、质量评分、发布日期、申请次数等数据概览。 |  |  |
|  |  | 2、接口目录查询： |  |  |
|  |  | （1）应支持展示接口资源的多级分类目录。 |  |  |
|  |  | （2）应支持按照浏览次数、申请次数、发布日期进行排序。 |  |  |
|  |  | （3）应支持列表展示查询结果的接口名称、关键字、提供方、发布日期、申请次数等接口概览。 |  |  |
|  |  | 3、数据资源申请： |  |  |
|  |  | （1）应支持数据资源申请，说明申请有效期、调用数据的应用名称和申请理由。申请接口资源时，还应说明接口访问IP地址、日访问量需求。 |  |  |
|  |  | （2）应根据数据敏感等级和用户权限进行数据申请审批服务。 |  |  |
|  |  | （3）应支持在数据资源详情中预览样例数据、查看数据量趋势图、查看对应接口服务。 |  |  |
|  |  | （4）应支持多个数据资源或接口资源的批量申请。 |  |  |
|  |  | 4、数据工具申请： |  |  |
|  |  | （1）应支持数据集成工具、建模分析工具、接口配置工具及其他的申请和审批流程。 |  |  |
|  |  | （2）应支持开发者用户专属存储空间的申请和审批流程。 |  |  |
|  |  | 5、资源申请清单： |  |  |
|  |  | （1）应支持查看已申请数据资源、接口资源、数据开发工具的列表清单。 |  |  |
|  |  | （2）应支持查看已申请资源的有效期和剩余天数。 |  |  |
|  |  | 6、数据推送服务： |  |  |
|  |  | 针对实时性要求高的数据场景，将已经治理或建模分析的数据资源，推送到用户指定位置。 |  |  |
|  |  | （1）应支持全量或全量+增量的数据推送策略， |  |  |
|  |  | （2）应支持指定KAFKA、FTP、postgres库或其他目标位置。 |  |  |
|  |  | （3）应支持一次性、周期性、持续性的推送周期。 |  |  |
|  |  | （4）应支持设置推送数据的字段筛选、过滤条件和字段处理规则。 |  |  |
|  |  | （5）应支持查看数据推送任务的日志信息。 |  |  |
| 40 | 后端大数据软件：数据工程服务 | 包括本地化设备治理实施服务、平台部署实施服务、数据治理实施服务 | 套 | 1 |
| 41 | 施工辅材 |  | 宗 | 1 |

注：不满足技术要求中的星号★条款，按无效投标处理。

# 第七章 投标文件部分格式

（封面参考样式）

（项目名称）施工招标

投	标	文	件

投标人： 	                     	（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

### 附件一：投标函及投标函附录

（一）投标函

致：          （招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为       	的 	     	工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       	（大写）（人民币：￥ 		元）的投标报价，并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到      	标准。

如果我方中标，我方保证在  	年  	月  	日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   	天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      	标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满       前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份金额为人民币（大写）： （￥：         元 ）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投	标	人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日	期：    	年     	月    	日

（二）投标函附录-1

工程名称： 	（项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 供货期 |  | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 5 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 6 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 9 | 质量标准 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投	标	人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日	期：    	年     	月    	日

（三）投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 投标人名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |
| 总工期 | 日历天 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 质保期 |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 我单位承诺项目经理不兼职其他工程项目。 |  |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人：            （签字或盖章）

年     	月    	日

注：在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

（四）投标函附录-3

工程业绩一览表

| 投标人自 年 月 日至 年 月 日（3 年）承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工期 | 合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人：            （签字或盖章）

年     	月    	日

注：标书中随本表后附相关合同业绩复印件。

### 附件二：已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

### 附件三：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 |  | 品 牌 |  | 规格型号 |  |  | 数量 |  | 产地 |  | 制造厂家 |  | 单价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年	月	日

### 符合政府采购优惠政策的证明材料

政府强制采购节能产品明细表

项目编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年  月  日

### 附件四：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动滚筒 | 1 | 根 |  |  |
| 2 | 改向滚筒 | 1 | 根 |  |  |
| 3 | 调偏滚筒 | 1 | 根 |  |  |
| 4 | 铅帘 | 1 | 条 |  |  |
| 5 | 铅帘 | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 皮带 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 探测板 | 1 | 块 |  |  |
| 8 | 采传板 | 1 | 块 |  |  |
| 9 | 交流接触器 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 断路器 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 金属探测右门板 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 金属探测左门板 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 主机箱（含主板） | 1 | 个 |  |  |

### 附件五：与所报设备配套耗材、试剂的价格表（如果有）

（格式自定）

### 附件六：商务条款响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

### 附件七：投标保证金缴纳证明

附：

1、投标人基本账户开户许可证扫描件或加盖开户行有关印章的银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41 号文件规定）。

2、投标保证金的银行回单电子扫描件或保函保险复印件。

### 附件八：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注:本表后附所投产品相关证明材料。

### 附件九：施工组织设计

投标人应根据招标文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

参考表格格式：

附表一	拟投入本工程的主要施工设备表

附表二	拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附件十：技术规格响应/偏离表

项目名称 :

| 序号 | 货物/产品名称 | 招标文件条目号 | 技术要求 | 采购规格 | 投标报价规格 | 响应/偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

### 附件十一：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近六个月中任意三个月的社保证明复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：投标人证明系指：投标人部门出具的项目经理在投标人单位的最近六个月中任意三个月的社保证明或提供投标人部门网上查询打印的证明资料并加盖投标人部门印签。

附 2：主要项目管理人员简历表

| 主要项目管理人员指技术负责人、专职施工、质检（质量）、预算、材料、安全（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证、相关部门开具的近六个月中任意三个月的社保证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

附 3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往           	（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投	标	人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日	期：    	年     	月    	日

### 附件十二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地  址 ：

成立时间： 	 年 	  月   	日

经营期限：

姓名： 	       性别： 	      年龄： 	     职务：

系 	             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                	（盖单位公章）

年     	月    	日

### 附件十三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系        	（投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处 理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）

投 标 人： 	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年 	月 	日

### 附件十四：拟分包计划表（如有）

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日	期：	  年  	月	   日

### 附件十五：资格审查资料

实行资格后审的，详见第八章资格后审的要求及格式

### 附件十六：其他材料

（格式自行设定）

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

- 第八章 资格后审文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、拟派项目经理注册证书及合格有效的安全生产考核合格证书（B证）等材料的复印件。

（二）财务状况良好，需提供近3年度（自2019年至2021年）财务状况表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）；；

（三）近 3 年内（自2019年7月1日起至开标之日）在经营活动中没有重大违法记录的声明和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图；复印件加盖公章。经查询，在本项目开标日前，若投标人列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。如投标单位成立不足三年投标人需提供自成立至今的；

（四）投标人在递交首次投标文件截止日期前近三个月中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的报价或者未划分包的同一项目的报价，投标人须提供书面声明；

- 为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，投标人须提供书面声明；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

（八）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的投标人为小型和微型企业的，须提供产品制造商出具的《小微企业声明函》（如果有-格式 5）；

（九）投标人为监狱企业的，须出具的属于监狱企业的证明文件原件（如果有）

（十）残疾人福利性企业声明函（如果有-格式 6）

（十一）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有-格式 7）

备注：①投标人对提供的以上资料的真实性负责；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以投标文件正本中资格证明文件为准，资格审查（一）-（七）不合格的不进入评审阶段；③已办理“三证或五证合一”的单位只需要提供营业执照副本；④成立时间不足三个月的单位，提供从成立至今的资料；⑤以上资格审查部分（资格资质证明文件）“书面声明”请投标人认真填写，若没有，格式自拟。⑥以上资料复印件均加盖公章。

其他补充内容

格式 1：近 3 年内（自2019年7月1日起至开标之日）在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：（招标人名称）

我单位参加本次采购活动前 3 年内未被列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，特此声明。若招标人在本项目采购过程中，发现我单位参加本次采购活动前 3 年内存在上述问题，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字或盖章）：

日	期：

格式 2：财务状况报告

附2019年度至2021年度财务状况审计报告（至少包括”三表一注“，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）或其开户银行出具的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

格式 3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、近三个月任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、近三个月任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

格式 4：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标，投标人须提供书面声明材料

②为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动，投标人须提供书面声明。

以上两个声明格式自拟

格式 5：小微企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为    	万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日   期 ：

注：投标人与所投产品制造商或招标采购服务的投标人为小微企业的填写本表

格式 6：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：      （代理机构）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加	      单位的	        项目采购活动提供本单位制造的货物（由 本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日	期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同  或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）第二条的规定：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式 7：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

详见第八章附件三