项目清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单量控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门控制器 | PZMJ-B2-01 | ▲1.IC卡门禁控制器的生产和加工通过ISO9001：2008质量管理体系认证； ▲2.门禁控制器通过CE认证； ▲3.门禁控制器通过FCC认证； ▲4.门禁控制器通过ROHS认证； ▲5.门禁控制器兼容访客二维码、手机蓝牙、刷卡、指纹、密码及NFC等多种开门方式； ▲6.卡片信息存储数量：20000条，数据存储：32000条； ▲7.CPU采用ARM7处理芯片，指令效率高，速度快； 8.产品尺寸：长325*宽275*厚70mm； 9.外壳材质：0.8mm宝钢冷轧板； 10.外壳工艺水平：标准模具冲压成型，散热排风设计，有标准的控制板和电源安装孔位； 11.主板核心模块采用工业级的嵌入式模块，结构紧凑、性能稳定、功耗低； 12.控制器具备LCD中文显示屏，16个按键，操作方便； 13.数据保存在FLASH中，数据不丢失； 14.集成的10M以太网，具有高速通讯能力，数据实时主动上传； 15.控制门数量：四门、二门、单门； 16.通讯方式：TCP/IP、RS485； 17.读卡器数量：四个、八个(双向)； 18.输入电压：DC 12V； 19.支持读卡器格式：RS485； 20.输入信号：485信号、门磁信号、消防信号等； 21.输出信号：继电器输出； 22.工作温度：-20℃——65℃； 23.工作湿度：30%——85%。 | 台 | 16 | 2310 |
| 2 | 四门控制器 | PZMJ-B2-04 | ▲1.IC卡门禁控制器的生产和加工通过ISO9001：2008质量管理体系认证； ▲2.门禁控制器通过CE认证； ▲3.门禁控制器通过FCC认证； ▲4.门禁控制器通过ROHS认证； ▲5.门禁控制器兼容访客二维码、手机蓝牙、刷卡、指纹、密码及NFC等多种开门方式； ▲6.卡片信息存储数量：20000条，数据存储：32000条； ▲7.CPU采用ARM7处理芯片，指令效率高，速度快； 8.产品尺寸：长325*宽275*厚70mm； 9.外壳材质：0.8mm宝钢冷轧板； 10.外壳工艺水平：标准模具冲压成型，散热排风设计，有标准的控制板和电源安装孔位； 11.主板核心模块采用工业级的嵌入式模块，结构紧凑、性能稳定、功耗低； 12.控制器具备LCD中文显示屏，16个按键，操作方便； 13.数据保存在FLASH中，数据不丢失； 14.集成的10M以太网，具有高速通讯能力，数据实时主动上传； 15.控制门数量：四门、二门、单门； 16.通讯方式：TCP/IP、RS485； 17.读卡器数量：四个、八个(双向)； 18.输入电压：DC 12V； 19.支持读卡器格式：RS485； 20.输入信号：485信号、门磁信号、消防信号等； 21.输出信号：继电器输出； 22.工作温度：-20℃——65℃； 23.工作湿度：30%——85%。 | 台 | 3 | 3380 |
| 3 | 二门控制器 | PZMJ-B2-2 | ▲1.IC卡门禁控制器的生产和加工通过ISO9001：2008质量管理体系认证； ▲2.门禁控制器通过CE认证； ▲3.门禁控制器通过FCC认证； ▲4.门禁控制器通过ROHS认证； ▲5.门禁控制器兼容访客二维码、手机蓝牙、刷卡、指纹、密码及NFC等多种开门方式； ▲6.卡片信息存储数量：20000条，数据存储：32000条； ▲7.CPU采用ARM7处理芯片，指令效率高，速度快； 8.产品尺寸：长325*宽275*厚70mm； 9.外壳材质：0.8mm宝钢冷轧板； 10.外壳工艺水平：标准模具冲压成型，散热排风设计，有标准的控制板和电源安装孔位； 11.主板核心模块采用工业级的嵌入式模块，结构紧凑、性能稳定、功耗低； 12.控制器具备LCD中文显示屏，16个按键，操作方便； 13.数据保存在FLASH中，数据不丢失； 14.集成的10M以太网，具有高速通讯能力，数据实时主动上传； 15.控制门数量：四门、二门、单门； 16.通讯方式：TCP/IP、RS485； 17.读卡器数量：四个、八个(双向)； 18.输入电压：DC 12V； 19.支持读卡器格式：RS485； 20.输入信号：485信号、门磁信号、消防信号等； 21.输出信号：继电器输出； 22.工作温度：-20℃——65℃； 23.工作湿度：30%——85%。 | 台 | 14 | 2865 |
| 4 | 单门磁力锁 | PZMJS-CL601 | 1.抗拉力：275KG； 2.安全类型：通电上锁，断电开锁； 3.主体尺寸：长250*宽48*厚26mm； 4.工作电压：DC 12V； 5.工作电流：500mA； 6.支持门磁信号反馈； 7.产品重量：2KG； 8.适用范围：木门/玻璃门/金属门。 | 把 | 35 | 460 |
| 5 | 双门磁力锁 | PZMJS-CL602 | 1.抗拉力：275KG； 2.安全类型：通电上锁，断电开锁； 3.主体尺寸：长250*宽48*厚26mm； 4.工作电压：DC 12V； 5.工作电流：500mA； 6.支持门磁信号反馈； 7.产品重量：2KG； 8.适用范围：木门/玻璃门/金属门。 | 把 | 17 | 920 |
| 6 | 支架 | PZMJ-600L | 1.材质：不锈钢外体尺寸：长180*宽50*高100mm； 2.用途：配合磁力锁使用，固定铁块。 | 套 | 6 | 180 |
| 7 | 读卡器 | PZMJ-01X | ▲1.门禁控制器通过CE认证； ▲2.门禁读卡器通过FCC认证； ▲3.门禁读卡器通过ROHS认证； ▲4.支持NFC开门（选配）； ▲5.支持刷卡开门； ▲6.状态指示：蜂鸣器显示； 7.产品尺寸：长95*宽95*厚21mm； 8.输出规格：RS485； 9.验证时间：0.1s； 10.验证频率：13.56MHZ； 11.验证距离：≤5cm； 12.安装预埋：86盒； 13.颜色选择：黑、白； 14.外壳材料：PC+ABS； 15.工作电压：DC 12V； 16.工作温度：-10℃——55℃； 17.工作湿度：30%——85%。 | 台 | 58 | 550 |
| 8 | 开门按钮 | 86型 | 1.外形尺寸：长93*宽93*厚20mm； 2.材料：PC+ABS； 3.安装预埋：86盒； 4.颜色选择：白色。 | 个 | 32 | 18 |
| 9 | 刷卡对讲门外主机 | PZKDK-02E | 外观尺寸：116X192X47(mm) 开孔尺寸：105X182X50(mm) 安装方式：预埋于墙体内 面板材质：铝合金面板 | 台 | 3 | 1858 |
| 10 | 彩色可视对讲室内机 | PZKDJ-01 | 外观尺寸：230×145×16.5（mm） 安装方式：明装于墙上 面板材质：ABS外壳 屏幕尺寸：7寸 | 台 | 5 | 1188 |
| 11 | 主机开关电源 | 12V 3A | 12V 3A/国标 | 个 | 3 | 98 |
| 12 | 24口交换机 |  | 24口 | 台 | 3 | 598 |
| 13 | 门禁遥控器 | PZMJ-YK01 | 门禁配套 | 套 | 18 | 305 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 | 国标 | 米 | 1900 | 5.45 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国标 | 米 | 1800 | 2.62 |
| 16 | 控制线 | RVV4*1.0 | 国标 | 米 | 1710 | 3.8 |
| 17 | 控制线 | RVV2*0.5 | 国标 | 米 | 1719 | 1.6 |
| 18 | 超五类网线 | CAT-5E | 国标 | 箱 | 6 | 660 |
| 19 | PVC线槽 | 5CM | 国标 | 米 | 33 | 3.7 |